# 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（市）环准〔2022〕070号

重庆龙健金属制造有限公司：

你公司报送的废物资源化项目（项目编码：2205-500116-04-01-683146）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司（社会信用代码：91500105MA5U5P5431）编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：选址于重庆市江津区德感工业园区重庆龙健金属制造有限公司现有厂区。主要建设内容包括：（一）新建无机氟化物废物综合利用装置，新增利用HW32无机氟化物废物（900-026-32）1000吨/年；（二）新建BOE废液利用装置，新增利用HW34废酸中废物代码（398-007-34）1000吨/年，实施后企业HW34废酸总利用规模不变；（三）对现有废酸综合利用装置进行局部改造，新增利用HW34废酸中废物代码（900-303-34），将蒸馏气冷凝后馏出液后续工艺变化，增加辅料类别，产品由磷酸、磷酸氢二钠、硝酸钠变更为磷酸、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾、醋酸钠、醋酸，实施后企业HW34废酸总利用规模不变；（四）对锡回收装置与电镀污泥回收装置进行连接改造，利用HW17表面处理废物中含锡废物8000吨/年与含镍、铜、铬废物16000吨/年合并为利用HW17表面处理废物中含锡、镍、铜、铬废物24000吨/年，实施后企业HW17表面处理废物总利用规模改变；（五）依托现有电镀污泥回收装置，新增利用HW17表面处理废物中废物代码（336-063-17、336-067-17 、336-069-17、336-100-17、336-101-17），新增利用废物主要含锡、镍、铜、铬，其中336-067-17废物仅利用不含有机溶剂的废渣和废水处理污泥，实施后企业HW17表面处理废物总利用规模改变；（六）依托现有贵金属回收装置，新增利用HW33无机氰化物废物中含金或钯废物代码（336-104-33）600吨/年，现有利用HW17表面处理废物中含金或钯废物代码（336-057-17、336-059-17）利用规模由1200吨/年调整为600吨/年，实施后贵金属回收装置危险废物总利用规模不变。BOE废液利用装置生产工艺主要包括反应蒸氨、氨吸收等，BOE废液与液碱反应蒸氨后经过分离、压滤、干燥等工序生产氟化钠。反应蒸氨工序得到的氨分别采用废磷酸（经与碳酸钙反应脱硫压滤预处理）或60%硫酸进行氨吸收，通过后续过滤、蒸发结晶、离心分离等工序分别生产磷酸一铵或硫酸铵。无机氟化物废物综合利用装置拟采取两种工艺流程生产不同的产品，一种为以无机氟化物废物与氢氧化铝为原料，经过酸解反应、过滤、离心分离、干燥、破碎等工序生产氟化铝；另一种为以无机氟化物废物、氧化硅、碳酸钠为原料，经过酸解反应、过滤、中和反应、干燥等工序生产氟硅酸钠。拟建项目公辅工程等主要依托企业现有设施。拟建项目实施后，企业处置利用危险废物由7.91万吨/年增加至8.01万吨/年，主要新增利用HW32无机氟化物废物1000吨/年。拟建项目回收的产物应满足国家和行业等相关产品质量标准及企业对有毒有害成分的管控限值要求，达不到质量标准应按照《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）要求进行鉴定，属于危险废物的严格按照危险废物进行管理。各类产品应声明生产来源和可能存在的有害物质风险，各类产品不得用于化肥、饮用水生产、食品加工、医药等可能影响人体健康的领域。拟建项目总投资1000万元，其中环保投资100万元，占总投资的10%。

- 二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

- 严格落实废气污染防治措施。

拟建项目新建BOE废液利用装置和无机氟化物废物综合利用装置废气收集后经碱吸收塔处理，氨、氟化物排放浓度应达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4大气污染物特别排放限值要求后通过15米高排气筒排放。现有废酸综合利用装置、电镀污泥回收装置（含锡回收装置）、贵金属回收装置产生的废气和污水处理站产生的废气收集后经两套碱液吸收塔处理，氮氧化物、硫化氢、氯化氢、氨、硫酸雾排放浓度应达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4大气污染物特别排放限值要求，非甲烷总烃排放浓度应达到重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求，通过2根15米高排气筒排放。无机氟化物废物综合利用装置破碎工序产生的投料、出料粉尘经设备自带废气收集处理设施处理后无组织排放。拟建项目厂界颗粒物、氮氧化物、非甲烷总烃排放浓度应满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求，厂界硫化氢、硫酸雾、氯化氢、氟化物、氨排放浓度应满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）要求，臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）要求。拟建项目厂房外设置300米环境防护距离，无居民区、学校、医院、行政办公和科研等环境保护目标，今后环境防护距离内也不应规划建设上述环境保护目标。

- 严格落实水污染防治措施。

- 拟建项目不新增劳动定员，不新增生活污水排放。本次新增废气处理设施废水回用到电镀污泥回收装置酸碱中和环节。新建BOE废液利用装置压滤废水和无机氟化物废物综合利用装置离心分离废水依托企业现有污水处理设施处理。企业现有废水处理站设计处理规模为300立方米/天，对废水进行分类分质处理，含镍、铬废水预处理系统（废水处理能力150立方米/天）采用“一体化微电解+电解+压滤+化学沉淀+压滤”预处理，含金、钯、铜、锡废水预处理系统（废水处理能力150立方米/天）采用“两级脱氰+一体化微电解+电解+压滤+化学沉淀+压滤”预处理，生产废水预处理后一并经“电解+斜管沉淀+两级缺氧/好氧”处理，应达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）间接排放标准后经园区污水管网排入德感工业园兰家沱污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入长江。拟建项目采取“以新带老”措施，建设回用水管道，将预处理后的部分含镍、铬废水（回用率约21%）回用于电镀污泥回收装置以减少废水排放。拟建项目实施后，企业不应新增外排废水量。

- 严格落实地下水和土壤污染防治措施。

- 拟建项目生产废水、液体物料输送管道应采取“可视化”设计；应采取分区防渗措施，对本次新建的BOE废液利用装置、无机氟化物废物综合利用装置生产区应采取重点防渗措施，防渗层的防渗性能不低于6米厚渗透系数为1.0×10-7厘米/秒的黏土层的防渗性能，同时应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求；采取地下水跟踪监测措施，建立地下水监测环境管理体系，发现问题及时采取措施。

拟建项目通过采取废气治理、分区防渗、设置事故水收集系统、土壤环境跟踪监测等措施减少建项目对区域土壤环境的影响。

- （四）严格落实噪声污染防治措施。

拟建项目通过采取减振、隔声等降噪措施后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

- （五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

- 拟建项目BOE废液利用装置产生的硫酸钙废渣按要求进行危险废物鉴别，在鉴别结论出来之前按危险废物管理。BOE废液利用装置产生的除硫酸钙废渣以外的其他压滤废渣、无机氟化物废物综合利用装置产生的过滤废渣、废酸综合利用装置产生的蒸馏余液、电镀污泥回收装置（含锡回收装置）产生的不溶渣和铁渣、污水处理站污泥、沾染危险废物的废包装袋、包装桶等危险废物应分类暂存于危废暂存间，定期交有相应危险废物处理资质的单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。

- （六）严格落实环境风险防范措施。

拟建项目工程设计、建设和管理应严格执行国家相关安全规范和要求；除依托现有环境风险防范措施外，新建的BOE废液利用装置、无机氟化物废物综合利用装置生产区应采取防腐防渗措施；BOE废液利用装置、无机氟化物废物综合利用装置储罐区应设置围堰；修订突发环境事件应急预案并定期演练。

（八）严格执行排污总量控制。

污染物总量控制建议指标为：大气污染物氮氧化物、非甲烷总烃有组织排放总量分别增加0.293吨/年、0.339吨/年。

- 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向市生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

- 四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、项目按规定接受市生态环境保护综合行政执法总队和江津区生态环境局的环保日常监管，你公司应在收到本批复后20个工作日内将批准后的环境影响报告书送江津区生态环境局。

重庆市生态环境局

2022年11月2日

抄  送：市生态环境保护综合行政执法总队、市生态环境工程评估中心，江津区生态环境局，重庆环科源博达环保科技有限公司。