附件二：

重庆市“12369”环保举报热线

2017年1月群众举报热点案件情况表

| 区县 | 序号 | 涉及企业 | 存在问题 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江北区 | 1 | 黑石子垃圾填埋场 | 大气污染 | 黑石子垃圾填埋场位于江北区黑石子村和渝北区玉峰山镇燕窝村片区，距西南方向江山名门小区直线距离2000米，经营主体为重庆市环卫集团有限公司（曾用名“重庆市环卫控股（集团）有限公司”）。该公司于2003年起先后建有垃圾处理场、餐厨垃圾厂,办理有环保手续，采取了除臭措施，后因发展需要，逐步封场。2015年因城市垃圾处理迫切需求，根据市政府有关会议纪要于2015年底重新启用。为处理垃圾臭味问题，企业采取了一系列除臭措施，但在垃圾处置高峰期，仍难以消除对群众生活环境造成的影响，江北区环保局针对企业臭味超标问题依法进行了处罚，并责令整改。2016年，该公司相继增加了除臭设备等整改措施，以进一步加大处理臭气力度和密度，保证除臭设备运行正常，尽量减少臭味对居民及环境的影响。江北区环保局将继续加大执法监督，对存在的违法行为严肃查处，督促企业落实环保主体责任和各项污染治理措施，减少对群众生活的影响。 |
| 两江新区 | 1 | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | 大气污染 | 现场检查时，该公司1、2号燃气蒸汽机组均在运行，据相关负责人介绍，该厂燃气蒸汽机组在运行时均使用了清洁能源天然气作为燃料，投诉人反映的“黑烟”，实际上是该厂燃气蒸汽机组在生产运行期间，冷却塔运行时排出的热气遇冷凝结的水蒸气。该公司排污许可证和废气在线监测设施显示，该公司废气中主要包含氮氧化物、二氧化硫和烟尘等污染因子，未发现有超标的情况。对此，两江新区环保分局要求华能重庆两江燃机发电有限责任公司一是认真落实环境保护主体责任，严格执行环保法律法规各项管理制度；二是立即对各项污染治理设施进行全面清理自查，加强保养维护和管理，并做好运维记录，确保污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。下一步，该局将加大对该公司的环境监管力度；同时，联合水土公司环保办和综合执法办加大对该公司的巡查力度，确保环境安全。 |
| 长寿区 | 1 | 正福磷肥厂 | 大气污染 | 长寿区环保局已责令该单位加大对成品包装车间及堆存库的密闭力度，并采取有效措施，消除散排废气，同时加大各防治污染设施的运维力度，确保达标排放。 |
| 通南区 | 1 | 温氏畜牧有限公司崇龛扩繁场 | 畜禽养殖污染 | 该扩繁场取得《重庆市建设项目环境保护批准书》渝（潼）环准[2011]169号，场内实行了雨污分流，养殖产生的粪便水经干湿分离后，干粪采用“人工清粪-打包-发酵”的工艺，通过大棚发酵制成有机肥外销；污水采用UASB+两级A/O+生态处理工艺对养殖废水进行深度处理，部分场内使用，其余进入氧化塘还田。现场检查时崇龛扩繁场的污水处理设施正在运行，未发现污水外排环境。通南区环保局已要求该扩繁场加强内部管理，切实落实企业环保主体责任，确保污染防治设施正常稳定运行，禁止污水外排环境。 |