重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（市）环准〔2018〕048号

重庆高吉亚金属表面处理有限公司：

你公司报送的新建塑胶电镀生产线项目（项目编码：2018-500152-33-03-021977）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆工商大学环境保护研究所编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

- 项目主要建设内容：在重庆市潼南区巨科电镀园第29号厂房车间建设2条塑胶电镀生产线（10万平方米/年循环塑胶电镀生产线1条，10万平方米/年龙门塑胶电镀生产线1条）。配套建设部分公用辅助工程和环保设施。项目总投资约2000万元，其中环保投资约143万元。

- 项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度（环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用），并开展环境保护设施竣工验收。纳入排污许可证管理的行业，必须按照排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按规定标准和程序实施环境保护设施竣工验收。在设计、建设和运行管理中落实环境影响报告书提出的污染防治和环境保护措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制要求，防止环境污染、风险事故及危害等不良后果，并重点做好以下工作。

（一）提高清洁生产水平。选用自动化生产设备，采取逆流清洗、在线回用等措施，严格生产管理，避免跑冒滴漏，从源头减少污染物产生量，确保企业清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平。

（二）做好废水治理工作。生产废水应分类收集、分类处理，废水管网应采用专用明管并做好标识。项目前处理废水、含铜锌废水、含铬废水、含镍废水、混排废水和生活污水等应分别通过专用管道排入园区废水处理站处理达到《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表3标准后回用或排放。

（三）防止污染土壤和地下水。建设电镀件带出液挡水板和接水盘，确保带出液不洒漏在车间地面上。布设在厂区第一层的生产线镀槽应架空设置在离地坪防腐面40厘米以上。生产车间地面、污水管网等应进行防腐防渗处理，并应在防渗层基础上增加防护层，防止生产活动破坏防渗层。

（四）强化废气处理措施。电镀线产生的酸雾、碱雾等废气应收集并采取措施处理，氯化氢、硫酸雾、铬酸雾等废气应达到《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准后通过排气筒排放。打磨废气采用布袋除尘器处理，颗粒物等污染物达到重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）后通过排气筒排放。强化废气治理设施的监管，酸雾、碱雾净化吸收装置应当实现自动化加药控制。各污染物的无组织排放浓度应当符合对应标准要求。

项目以车间边界为起点设置200米防护距离，其范围内不得有居民住宅、学校、医院等环境敏感目标。

（五）加强噪声污染防治。选用低噪声设备，通过减振、隔声、消声等措施防治噪声污染，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

（六）妥善处理固体废物。危险废物应妥善收集，并按规定交有危险废物处置资质单位处置。危险废物临时储存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001），不得对环境造成二次污染。

（七）积极防范环境风险。认真落实环境影响报告书提出的各种风险防范措施，酸碱等化学品应妥善储存。电镀园区废水处理站出现故障时，该项目应服从统一安排调度，按要求减产停产，确保无事故废水外排。建立完善环境风险防范制度，制定环境风险应急预案并报环境行政执法部门备案，加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。

（八）严格执行排污总量控制。主要污染物排放总量控制指标为：总铬16.5公斤/年，六价铬2.9公斤/年，化学需氧量3.81吨/年，氨氮0.35吨/年，总磷0.035吨/年。

三、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

四、园区污水处理厂尾水排入琼江，其排放口距下游的铜梁区维新镇饮用水源取水口较近。按照我市《贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案》有关要求，加强饮用水源保护，潼南区政府以《关于上移潼南表面处理集中加工区排水口的承诺函》（潼南府函〔2018〕96号）承诺搬迁上移污水处理厂排水口并力争在2年内实施完毕。你公司应当与潼南区做好对接，本项目的投产运营应当与园区污水处理厂排水口搬迁上移工作相协调，杜绝发生环境安全事故。

区域地表水琼江水质不能持续稳定达标，项目在建设和运行过程中应当严格落实你公司报批的建设项目环境影响评价文件和本批准书提出的各项水污染防治措施，不得因本项目实施增大水体污染负荷（以环境功能区划为基准）。琼江水环境质量持续稳定达到水环境功能区划要求前，接纳项目污水的电镀园区污水处理设施排水量和水污染物排放量在现有基础上不得增加，且必须确保持续稳定达标排放，否则本项目不得投产。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目按规定接受市环境行政执法总队和潼南区环保局的环保日常监管，你公司应在收到本批复后将批准后的环境影响报告书送潼南区环保局。

重庆市生态环境局

2018年11月29日

抄送：市环境行政执法总队，潼南区环保局，重庆工商大学环境保护研究所，市环境工程评估中心。