重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（市）环准〔2018〕054号

重庆市开州区城市固体废弃物综合处理厂：

你公司报送的医疗废物处理场升级改造工程（2018-500154-78-01-037119）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆港力环保股份有限公司编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

- 项目建设内容：淘汰现有医疗垃圾处理规模为1.5吨/天的高温蒸汽处理系统和破碎设备等，依托厂区内现有部分公辅设施，新建一套医疗垃圾处理规模为5吨/天的全自动高温灭菌系统；项目建成后仍然采用“先蒸汽处理后破碎”的处理工艺对收集的开州区境内医疗机构产生的感染性废物和损伤性废物进行集中处理；项目总投资614.94万元，其中二次污染防治费约97.5万元，约占总投资的15.9%。

- 二、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度（环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用）。纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按规定标准和程序实施环境保护设施竣工验收。在设计、建设和运行管理中落实环境影响报告书提出的污染防治和环境保护措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制要求，防止环境污染、风险事故及危害等不良后果，并重点做好以下工作。

- （一）大气污染防治措施。高温灭菌设备排气口废气、高温灭菌设备开门废气和破碎废气等高温蒸煮车间废气收集后经高效过滤器+脱臭净化塔（活性炭+两级生物除臭 ）处理达标后由15m高排气筒排放，满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；现有锅炉燃烧废气经15m高排气筒排放，满足重庆市《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）要求；项目采取“以新带老”措施，对冷库废气采取收集措施，与收集后的消毒废气一起依托现有高效过滤装置+臭气净化塔（活性炭+两级生物除臭）处理后通过20m高排气筒排放，满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；卸料间设置于新建高温蒸煮车间内，采用微负压设计，同时车间设置喷淋除臭装置；项目以生产区为边界，设置200米的环境防护距离。

- 水污染防治措施。锅炉定期排污水、软水制备反冲洗水、周转箱消毒清洗水、车辆清洗水、车间地面冲洗水、高温蒸汽处理过程中设备内腔中产生的冷凝水、废气处理过程中产生的冷凝水等，依托开州区医疗废物处理场现有厂区废水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中的预处理标准（粪大肠菌群数达排放标准）后进入赵家垃圾填埋场渗滤液处理站和赵家污水处理厂进一步处理后排入浦里河；项目采取“以新带老”措施，新建赵家垃圾填埋场填埋区至赵家垃圾填埋场渗滤液处理站的长度约400m管网，使得拟建项目废水直接引入赵家垃圾填埋场渗滤液处理站进一步处理；项目废水管道尽量采取可视化设计，厂区采取分区防渗措施，设置地下水跟踪监测井等。

（三）土壤污染防治措施。项目医疗废物经过高温蒸汽灭菌后由破碎机破碎，运至赵家垃圾填埋场处置；废气处理产生的废滤膜、废活性炭交有危险废物处理资质的单位处置；污水处理站污泥委托专业单位定期清掏并处置；软水制备废树脂交生产厂家回收；生活垃圾交环卫部门处置；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，转移必须按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局第5号令）执行转移联单制度。

（四）噪声污染防治措施。项目噪声源主要来自高温蒸汽处理设备、水泵、空压机、破碎机、冷却塔等，通过尽量选用低噪声设备，并采取减振、隔声等降噪措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（五）环境风险防范。项目建设严格按照《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T276-2006）的要求；利用厂区现已设置的144m3事故池收集事故废水；制定环境风险应急预案并定期演练等；柴油储存间设置防渗围堰，储药间四周设置地沟，厂区增设雨污切换阀等。

（六）总量控制要求。项目大气污染物二氧化硫、氮氧化物排放总量分别为0.093吨/年、0.014吨/年，水污染物化学需氧量、氨氮排放总量分别为0.469吨/年、0.117吨/年。

三、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

四、项目建设前，应向环保部门报送开工计划，向社会公开开工日期、设计单位、施工单位和工程基本情况、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目按规定接受市环境行政执法总队和开州区环保局的环保日常监管，你公司应在收到本批复后将批准后的环境影响报告书送开州区环保局。

重庆市生态环境局

2018年12月19日

抄送：市环境行政执法总队，开州区环保局，重庆港力环保股份

有限公司，市环境工程评估中心。