重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（市）环准〔2019〕003号

盖吉（重庆）科技有限公司：

你公司报送的化学溶剂回收和再生项目（2018-500115-

77-03-017557）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

- 建设内容：项目选址于重庆长寿经济技术开发区晏家组团E标准分区；新建一条有机溶剂回收再生生产线，年回收处置有机清洗剂11600t，通过与外购的二甲苯、100#溶剂油、乙酸丁酯、丙酮等原料按一定比例调配可再生2类清洗剂产品14157t/a，通过混合调配生产7类无VOC水性清洗剂、高性能工业管线清洗剂5843t/a，年产清洗剂产品总规模2万t；项目总投资6000万元，其中环保投资720万元，占总投资的12%。

- 项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度（环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用）。纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按规定标准和程序实施环境保护设施竣工验收。在设计、建设和运行管理中落实环境影响报告书提出的污染防治和环境保护措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制要求，防止环境污染、风险事故及危害等不良后果，并重点做好以下工作。

- （一）大气污染防治措施。废气经“两级-20℃的氮冷凝回收+水喷淋吸收+高效气液分离器+活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒排放，满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）及《恶臭污染物排放标准》（GB14554）要求；为减小废气无组织排放，项目参照《江苏省化学工业挥发性有机物无组织排放控制技术指南》要求，采取措施严格控制挥发性有机物排放，储罐采取氮封措施，实验室废气经活性炭处理后引至综合楼顶排放，原料及产品库房抽排风经活性炭处理后引至库房屋顶排放；项目以生产区边界为起点设置300米环境防护距离。

- 水污染防治措施。废水经一体化污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入园区污水处理厂进一步处理达《化工园区主要水污染物排放标准》（DB50/457-2012）要求（其中COD达60mg/L）后排入长江；项目液体物料输送管线采取可视化设计；按照要求采取分区防渗措施，一般污染防治区防渗层的防渗性能不低于1.5米厚渗透系数为1.0×10-7厘米/秒的粘土层的防渗性能，重点污染防治区防渗层的防渗性能不低于6米厚渗透系数为1.0×10-7厘米/秒的粘土层的防渗性能；设置地下水跟踪监测井，发现问题及时采取措施。

（三）土壤污染防治措施。生活垃圾交环卫部门处置；蒸发工序产生的釜底废物、精馏工序产生的精馏残渣、混合工序产生的清洗废溶剂、实验室废液、设备定期清洗产生的废溶剂、废气处理产生的废活性炭、生产及检修过程产生的废棉纱手套、废弃的包装桶等属于危险废物，交有危险废物处理资质的单位处置；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，转移必须按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局第5号令）执行转移联单制度。

（四）噪声污染防治措施。通过合理布局，尽量选用低噪声设备，并采取减振、隔声、消声等降噪措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（五）环境风险防范。装置区设置围堤，储罐区设置围堰；原料及产品库房设置收集池，装卸区设置截水沟及集水坑；罐区、装置区按要求设置可燃、有毒气体报警器；全厂设置有效容积不小于1350m3事故池；制定环境风险应急预案，并定期演练。

（六）总量控制要求。大气污染物二甲苯、甲醇、非甲烷总烃排放总量分别为0.67吨/年、0.36吨/年、4.8吨/年；水污染物化学需氧量、氨氮排放总量分别为0.105吨/年、0.018 吨/年。

三、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

四、项目建设前，应向环保部门报送开工计划，向社会公开开工日期、设计单位、施工单位和工程基本情况、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目按规定接受市环境行政执法总队和长寿区环保局的环保日常监管，你公司应在收到本批复后将批准后的环境影响报告书送长寿区环保局。

重庆市生态环境局

2019年1月14日

抄送：市环境行政执法总队，长寿区环保局，重庆环科源博达环保

科技有限公司，市环境工程评估中心。