重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

# 渝（市）环准〔2019〕004号

大唐丰都新能源有限公司：

你公司报送的丰都县横梁二期风电场环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的生态环境保护措施。

一、项目建设内容：项目位于重庆市丰都县。永久工程包括25台单机容量2MW的风力发电机组及基础（总装机容量50MW）、25台35kV的箱式变压器及基础、1座110kV的升压站（2台单机容量50MVA的升压变压器）、3回35kV的集电线路（电缆线路55.98km）。临时工程包括1个施工场地、25个风机吊装平台、1个弃渣场、施工及检修道路（新建道路14.66km，改扩建道路1.54km）。项目总投资40344.52万元，其中环保投资1305万元，占总投资的3.23%。

二、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度（环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用），并开展环境保护设施竣工验收。在设计、建设和运行管理中落实环境影响报告表提出的污染防治和生态环境保护措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制要求，防止环境污染、生态破坏和风险事故等不良后果，并重点做好以下工作。

（一）生态保护措施。项目部分区域位于重庆市生态保护红线划定的生物多样性维护和水土保持区域。为满足《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（厅字〔2017〕2号）、《重庆市人民政府关于发布重庆市生态保护红线的通知》（渝府办〔2018〕25号）相关要求，必须严格采取生态补偿措施和生态治理恢复措施。项目开工建设前，应严格按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业局35号令）要求，取得林地使用许可。施工活动严格控制在项目红线范围之内，避免施工人员和车辆影响到项目红线范围之外的动植物生境；采取生态环境友好型的施工方式，控制植被破坏面积，减少生态环境破碎化程度；施工过程强化对保护植物的识别，永久工程占地范围内若发现保护植物应采取移栽措施，临时工程占地范围内若发现保护植物应采取就地保护措施，设立围栏，悬挂警示标志等；单独存放施工剥离的具有肥力的表层土壤，采取临时防护措施，用于后期覆土绿化；按照“先挡后弃”的原则，弃渣场堆渣前设置挡渣墙和截排水设施；及时对开挖、回填的山体和沟壑采取水土保持措施和植被恢复措施；施工结束后，对永久工程占地采取生态补偿措施，对临时工程占地采取生态治理恢复措施，合理安排植物物种配置，禁止引入外来物种；施工过程强化对施工人员的教育、管理，增强生态环境保护意识，严禁非法猎捕野生动物；委托环境监理机构承担项目环境监理工作。运行期强化对巡护人员和检修人员的教育和管理，增强生态环境保护意识，严禁破坏保护植被或捕杀动物；强化项目区域内植被养护措施，跟踪监测项目区域生态系统，接受并配合生态环境部门监督和检查；加强鸟类迁徙季节巡检，一旦发现鸟类撞击死亡情况，应及时采取有效措施减轻对鸟类迁徙影响。

（二）废气处理措施。施工期加强施工管理，对施工机械进行保养维护，对施工现场进行洒水清扫，控制交通运输频次，减少扬尘。运行期无工艺废气产生；厨房油烟净化后超屋顶达标排放。

（三）废水治理措施。施工期施工废水经沉淀隔油处理后回用于场地洒水；生活污水依托当地已有设施收集处理。运行期无生产废水产生；生活污水经收集后进入一体化污水处理系统，处理达标后回用于厂区绿化，不外排。

（四）噪声污染防治。施工期选择低噪声先进设备，合理安排施工机械布局、施工时间，运输车辆限速、禁鸣，强化管理，文明施工，降低施工噪声影响。运行期以风力发电机基础为中心，设置300m噪声防护距离，严格控制新建声环境敏感目标；周边居民距升压站较远，受运行噪声影响较小。

（五）固体废物处置。施工期产生的弃土弃渣运至弃渣场堆放；生活垃圾由环卫部门统一清运处置。运行期不定期检修产生的废油（HW08）、废旧电池（HW49）、事故产生的废油（HW08）属于危险废物，收集后统一交由有资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门统一清运处置。

（六）电磁辐射控制。运行期110kV升压站通过合理布设，各厂界工频电场、磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关要求。

三、若项目的性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施、生态环境保护措施等发生重大变动，应重新报批项目环境影响评价文件。

四、项目开工建设前，应向生态环境部门报送开工计划，向社会公开开工日期、设计单位、施工单位、工程基本情况、拟采取的生态环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的生态环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内处于公开状态。

五、项目按规定接受市环境行政执法总队和丰都县生态环境局日常监管，你公司应在收到本批复后将批准后的环境影响报告表送丰都县生态环境局。

重庆市生态环境局

2019年1月17日

抄送：市环境行政执法总队，丰都县生态环境局，市环境工程评估中心，重庆环科源博达环保科技有限公司。