重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（市）环准〔2019〕037号

重庆兴品隆电镀有限公司：

你公司报送的电镀加工项目（项目编码：2018-500120-33-03-

022191）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆市恒德环保科技有限公司编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

- 一、项目主要建设内容：在重庆璧山高新区电镀集中加工区租赁已建成标准厂房F01栋1单元2楼1-4号车间，新建3条电镀生产线（电镀面积22.0万m2/年）以及相应的配套公辅工程、储运工程、环保工程。总投资100万元，其中环保投资约15万元。

- 二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告书》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

- 严格落实水污染防治措施。生产废水应分类收集、分类处理，废水管网应采用专用明管并做好标识。项目前处理废水、综合废水、含铬废水等应分别通过专用管道排入园区废水处理站处理达到《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表3标准后回用或排放。

（二）严格落实废气污染防治措施。电镀生产线产生的酸雾、碱雾等应收集并采取措施处理，氯化氢等污染物应达到《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准后通过排气筒排放。强化废气治理设施的监管，酸雾、碱雾净化吸收装置应当实现自动化加药控制。各污染物的无组织排放浓度应当符合相应标准要求。

项目以车间边界为起点设置200米防护距离，其范围内不得有居民住宅、学校、医院等环境敏感目标。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，通过减振、隔声、消声等措施防治噪声污染，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。危险废物应妥善收集，并按规定交有危险废物处置资质单位处置。危险废物临时储存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001），不得对环境造成二次污染。生活垃圾由环卫部门送至城市垃圾处理场处置。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。项目车间地面进行防腐、防渗处理，电镀槽设防腐、防渗托盘，架空设置，平台高度不低于20cm，生产线区域地面设置10cm高围堰，下件、转挂位置设接水盘。相邻工艺槽间用塑料板焊接或设置伞形罩，防止槽液经槽间缝隙滴到地面。车间地面清洁尽量采用拖把，杜绝地面冲洗。

（六）严格落实环境风险防范措施。认真落实环境影响报告书提出的各种风险防范措施，危险化学品库房进行防腐防渗处理，化学品进行分类存放，并设置通风设施。车间配备吸收棉和防渗漏桶等，与加工区环境风险事故应急设施联通。电镀园区废水处理站出现故障时，该项目应服从统一安排调度，按要求减产停产，确保无事故废水外排。建立完善环境风险防范制度，制定环境风险应急预案并报环境行政执法部门备案，加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。

（七）严格执行排污总量控制。主要污染物总量控制建议指标为：总铬0.0028吨/年，六价铬0.00006吨/年，化学需氧量1.862吨/年，氨氮0.298吨/年。

- 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向市生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。

- 四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

- 五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目按规定接受市环境行政执法总队和璧山区生态环境局的环保日常监管，你公司应在收到本批复后将批准后的环境影响报告书送璧山区生态环境局。

重庆市生态环境局

2019年5月31日

抄送：市环境行政执法总队，璧山区生态环境局，重庆市恒德环保

科技有限公司，市环境工程评估中心。