重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（市）环准〔2019〕038号

重庆灵烽纸业有限公司：

你公司报送的年产30万吨再生包装纸工程（项目编码：2016-500232-22-03-006784）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆市环境保护工程设计研究院有限公司编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：在重庆武隆工业园区（鸭江组团）新建1条年产15万吨高强瓦楞纸生产线、1条年产15万吨高强瓦楞纸与T纸共线生产线，以及配套的公辅设施，形成年产30万吨（其中高强度瓦楞纸15+10万吨，T纸5万吨）再生包装纸能力。总投资48000万元，其中环保投资7000万元。企业现有年产3万吨高强瓦楞纸制浆造纸车间保留，其制浆、造纸系统均不发生变化，公用工程、储运工程、环保工程等采取“以新带老”措施。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告书》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。各类生产废水（主要包括制浆生产废水、造纸生产废水、设备及地面冲洗废水等）和生活污水等引入以“厌氧-曝气-芬顿”为核心工艺的自建污水处理厂（设计规模7000立方米/天）处理。二沉池出水部分作为中水回用于生产线，剩余部分通过后续工艺处理达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2标准后经厂区新建排放口排放至大溪河。严格过程监管，应在二沉池出口及各用水节点安装流量计并接入污水处理站中控系统，确保中水回用率达到30%以上。

（二）严格落实废气污染防治措施。项目污水处理站调节池、污泥池、污泥脱水机房等产臭单元废气封闭收集后经一体化生物除臭设备处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）后通过15m高排气筒排放。污水处理站UMAR反应器产生的沼气通过脱硫塔和脱水塔处理经稳压柜后输送至“重庆市武隆工业园区B区分布式能源站”综合利用，同时设置应急燃烧火炬。

项目以污水处理站边界为起点设置100m环境防护距离，其范围内不得有居民住宅、学校、医院等环境敏感目标。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，通过减振、隔声、消声等措施防治噪声污染，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。废矿物油等危险废物交有危险废物处理资质的单位处置，危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。废塑料等轻渣交废品公司回收利用，不能利用的规范填埋；浆渣、污水处理站污泥送“重庆市武隆工业园区B区分布式能源站项目”生物质锅炉焚烧处理或规范填埋；净水站净水污泥干化处理后作为绿化覆土或者送砖厂等综合利用；废包装物定期销售给废品回收站或供应商回收。生活垃圾交环卫部门处置，餐厨垃圾交有餐厨垃圾处理资质的单位处置。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。项目生产废水管网应采用专用明管，厂区采取分区防渗措施。设置地下水跟踪监测井，建立地下水跟踪监测制度，发现问题及时采取措施。

（六）严格落实环境风险防范措施。认真落实环境影响报告书提出的各种风险防范措施，化工辅料储存区、危废暂存间等设置环形地沟和集液池，废纸堆场和成品库周围设置废水收集渠。设置有效容积为3000m3的事故池。雨水管网设置雨污切换阀。建立完善环境风险防范制度，制定环境风险应急预案并报环境行政执法部门备案，加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。

（七）严格执行排污总量控制。按照国务院“水十条”有关要求，项目应当实行主要污染物排放等量或减量置换，重庆市武隆区生态环境局以《关于年产30万吨再生包装纸建设项目主要污染物排放总量指标来源的函》（武环函〔2019〕60号）函复重庆灵烽纸业有限公司，同意项目排放的化学需氧量、氨氮、总磷通过实施流域内削减替代项目，实现流域内总量平衡并纳入排污许可管理。

本项目达产后，全厂污染物总量控制指标为：化学需氧量105吨/年，氨氮6.35吨/年，总磷0.98吨/年。

三、项目开工建设前，本项目产能指标应取得行业主管部门同意。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向市生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、项目按规定接受市环境行政执法总队和武隆区生态环境局的环保日常监管，你公司应在收到本批复后将批准后的环境影响报告书送武隆区生态环境局。

重庆市生态环境局

2019年6月4日

抄送：市环境行政执法总队，武隆区生态环境局，重庆市环境保护

工程设计研究院有限公司，市环境工程评估中心。