重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（市）环准〔2019〕042号

重庆宇领祥环保科技有限公司：

你公司报送的包装桶清洗再利用及工业固体废物收集贮存项目环境影响报告书项目（项目编码：2019-500151-77-03-059779）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意中煤科工集团重庆设计研究院有限公司（社会信用代码：91500109MA5U8JYY3N）编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

项目主要建设内容：拟通过租用重庆道正橡塑制品有限公司位于重庆市铜梁区东城街道办事处祝英南路2号附2号已建厂房（占地面积6740m2）进行包装桶清洗再利用及工业固体废物收集贮存项目建设，包括1条200L塑料和金属包装桶自动化清洗生产线（含水洗组和溶剂清洗组各1组，塑料包装桶只进行水洗），年清洗200L塑料包装桶6.8万个、金属包装桶53.2万个；1条塑料吨桶清洗生产线，年清洗塑料吨桶3万个；1条1～120L废金属包装桶自动化破碎处置生产线，破碎处置1～120L废金属包装桶3000t/a（含200L塑料和金属包装桶自动化清洗生产线检漏出的破损金属包装桶）。主要处理含有机溶剂、矿物油、油/水、烃/水混合物或乳化液、精（蒸）馏残渣、染料、涂料、有机树脂的废包装桶，不收集、处置含剧毒和重金属的废包装桶，及沾染《优先控制化学品名录》中化学品的废包装桶，清洗剂为工业乙醇和乙酸乙酯。总投资7000万元，其中环保投资1076万元，占总投资的15.37%。

- 项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实废气污染防治措施。

项目生产线应布置于密闭房间内，待处理1～120L废包装桶暂存间、其他危废暂存间及废铁块暂存间也应布置于密闭房间，废气经管道收集；废水处理系统（除回用水池外）各池体密闭，设置抽风系统，多效蒸发器排放的不凝气直接接入废水处理站废气收集主管道。上述两类废气收集后经“喷淋塔+干式除雾棉+UV光分解+活性炭吸附”系统处理，再通过15m高排气筒排放，非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯等达重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），硫化氢、氨、臭气浓度处理达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。项目以租用的生产厂房和废水处理站边界为起点设置300m的环境防护距离。

- 严格落实水污染防治措施。

- 清洗废水、车间清洁及洗手废水、废气治理系统废水经废水处理站采用“隔油/调节+破乳+混凝+Fenton+中和+水解酸化+接触氧化+多介质过滤+超滤+反渗透”工艺处理，水质达参考的《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中“洗涤用水”要求后全部回用于生产，反渗透工艺产生的浓水再经多效蒸发器处理，蒸馏冷凝水全部回用于生产。生活污水依托重庆道正橡塑制品有限公司已建生化池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经园区污水管网进入东城污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标后排入淮远河。

- 严格落实地下水污染防治措施。

- 项目车间地面、墙裙、污水处理站各池体、应急事故池、导流沟、收容池采取防渗措施，其防渗性能应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。废水管网采取“可视化”设计，设置地下水监控井，建立地下水监测环境管理体系，发现问题及时采取措施。

（四）严格落实噪声污染防治措施。采取建筑隔声、基础减振、消声等降噪措施厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准相关要求。

（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生活垃圾交环卫部门处置。经处理后的200L包装桶、塑料吨桶优先返回原厂利用，或外售给同类企业再利用，严禁进入食品、药品等与人体直接接触到的产品行业使用；剩余未能再利用部分和1～120L废金属包装桶自动化破碎处置生产线产出物（废铁块）、200L塑料和金属包装桶自动化清洗生产线检漏出的破损塑料包装桶属于危险废物与倒残废液、废有机溶剂、废抹布、手套、废活性炭、废水处理污泥及残渣、废油、废标签等危险废物交有危险废物处理资质的单位处置。危险废物厂内暂存必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，转移必须按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局第5号令）执行转移联单制度。

（六）严格落实环境风险防范措施。

项目工程设计、建设和管理应严格执行国家相关安全规范和要求。原料库房、其他危险废物暂存间设置固定式可燃气体检测报警系统，设置有效容积不小于660m3的事故池；200L包装桶自动化溶剂清洗间、待处理1～120L废包装桶暂存间、原材料库房、其他危废暂存间、废铁块暂存间分别设置围堤（或导流沟）和收容池，收容池有效容积不小于0.5m3；制定环境风险应急预案并与重庆铜梁高新区铜梁片区应急预案体系实施对接及联动，并定期演练。

（七）严格执行排污总量控制。拟建项目实施后，企业水污染物化学需氧量、氨氮排放总量分别为0.03t/a、0.004t/a；大气污染物VOCs 排放总量为1.317t/a。

- 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向市生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。

- 四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、项目按规定接受市环境行政执法总队和铜梁区生态环境局的环保日常监管，你公司应在收到本批复后将批准后的环境影响报告书送铜梁区生态环境局。

重庆市生态环境局

2019年6月21日

抄送：市环境行政执法总队，市环境工程评估中心，铜梁区生态环

境局，中煤科工集团重庆设计研究院有限公司。