重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（市）环准〔2019〕043号

重庆天原化工有限公司：

你公司报送的洗钢废酸综合利用生产三氯化铁项目环境影响报告书项目（项目编码：2016-500102-26-03-014241）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆化工设计研究院有限公司（社会信用代码：91500102778494910P）编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

项目主要建设内容：在白涛化工园区重庆天原化工有限公司现有厂区内利用甲烷氯化物包装厂房部分区域进行建设，部分生产设施已建成，属未批先建（涪陵区生态环境局以涪环罚告字〔2019〕73号对其进行了处罚）。主要建设5万吨/年三氯化铁生产装置，公辅工程依托企业现有设施，洗钢废酸储罐利旧现有为甲烷氯化物装置配套的闲置盐酸储罐、三氯化铁溶液储罐利旧停产的三氯氢硅装置配套的氯乙酸储罐。拟建项目以洗钢废酸（HW34类危险废物）为原料，通过加氧化铁红进行废酸调节、利用企业自产的氯气进行氯化、浓缩分离、包装等工序生产三氯化铁产品。拟建项目实施后，年处理洗钢废酸约55422吨，年产4.4万吨三氯化铁溶液（Ⅱ类）和0.6万吨三氯化铁固体（Ⅱ类）。拟建项目总投资1631.15万元，其中环保投资75万元，占总投资的4.6%。

- 项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实废气污染防治措施。氯化废气、浓缩真空废气、废酸调节罐废气收集后经水洗塔吸收处理后与其余废气一起经两级逆流碱洗处理后通过25m高排气筒排放，应满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）要求。项目利旧的洗钢废酸储罐、三氯化铁溶液储罐呼吸废气通过新建收集管网引入拟建项目废气处理系统处理达标后排放。采取“以新带老”措施，将现有离子膜烧碱装置高纯盐酸合成尾气的废气处理设施由一级水洗调整为两级水洗，确保稳定达标排放。项目以生产车间为起点设置300m环境防护距离。

（二）严格落实水污染防治措施。拟建项目废水依托企业现有污水处理站处理后达标排放，企业废水处理站目前采用“中和调节+厌氧好氧+生物沉淀”处理工艺，处理能力为5000m3/d。企业所有废水经废水处理站处理达《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）直接排放标准限值后，经自建的一段管道接至园区排污总管排入乌江。

（三）严格落实地下水污染防治措施。企业相应区域已采取防渗措施，物料输送管线均为管廊可视化架设。拟建项目应强化分区防渗措施，新建区域加强防腐防渗措施，完善地下水跟踪监测制度，设置地下水跟踪监测井，发现问题及时采取措施。

（四）严格落实噪声污染防治措施。采取减振、消声等降噪措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。拟建项目产生的罐底污泥交有危险废物处理资质的单位处置，废包装袋等交物资回收公司回收处理。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目拟采取的环境风险防范措施包括：氯气输送管线设置紧急切断阀，氯气缓冲罐设置在密闭房间内，事故时废气引至拟建项目新建的碱喷淋设施处理；设置有毒气体探测报警仪；氯化、浓缩生产区域设置地沟及收集池；利旧的储罐已设置围堰；依托企业现有2000立方米事故池等环境风险防范设施；修订企业环境风险应急预案，并定期演练。采取“以新带老”措施，对离子膜烧碱装置存在“跑、冒、滴、漏”的个别阀门、部分管道进行维护、更新。

（七）严格执行排污总量控制。拟建项目大气污染物Cl2、HCl排放量分别为0.01吨/年、0.04吨/年。水污染物化学需氧量排放总量为0.768吨/年。拟建项目实施后企业全厂大气污染物Cl2排放量增加0.0056吨/年，HCl排放量减少0.064吨/年；水污染物化学需氧量排放量减少2.592吨/年。

- 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向市生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。

- 四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、项目按规定接受市环境行政执法总队和涪陵区生态环境局的环保日常监管，你公司应在收到本批复后将批准后的环境影响报告书送涪陵区生态环境局。

重庆市生态环境局

2019年6月21日

抄送：市环境行政执法总队，市环境工程评估中心，涪陵区生态环

境局，重庆化工设计研究院有限公司。