重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（市）环准〔2022〕003号

重庆永璧永津高速公路有限公司：

你单位报送的永川至璧山高速公路项目（项目代码：2020-500118-48-03-143770）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

一、永川至璧山高速公路（以下简称“项目”）属新建性质。项目位于重庆渝西地区，路线起点位于成渝高速滴水岩附近，经石桥、金龙、石院，在大面坡村附近与合璧津高速（改线）相接。主线全长约25.580千米（其中永川境内约18.169千米，璧山境内约7.411千米），双向四车道，路基宽度26米，设计速度100千米/小时。连接线长约2.068千米，分别为茶山竹海连接线1.828千米和金龙互通连接线0.24千米，路基宽8.5米，设计速度40千米/小时。设计近期、中期、远期分别为2025年、2031年、2039年。

全线桥梁1663.65米/15座，大桥5座，中桥10座；隧道1座（1443.5米）；互通式立交5座（其中枢纽互通2座，一般互通3座），分离式立交27座；收费站5处，管理、养护中心各1处（与收费站合建）。施工期约3年，设弃渣场5座、桥梁预制场1个、混凝土拌合站2个、沥青拌合站1个、钢筋加工厂2个、施工营地1个、稳定土拌合站1个、施工便道约5.73千米。

永川至璧山高速公路属于《重庆市高速公路网规划》中规划建设的高速公路，在全面落实环境影响报告书提出的各项生态保护和污染防治措施，并做好沿线规划控制，确保隔声降噪措施得到有效落实的前提下，项目建设的不良环境影响可以得到缓解和控制。我局原则同意山西省交通环境保护中心站（有限公司）（社会信用代码：91140000MA0GRP226Y）编制的环境影响报告书评价总体结论和拟采取的环境保护措施。

二、项目建设主要环境影响：

（一）生态环境影响。项目陆域占地类型以耕地、林地为主，未发现重点保护野生植物和古树名木，无野生动物天然集中分布区。项目穿越生态保护红线585米，其中隧道455米，路基130米，占地类型为水土保持重要功能区；涉及永川区水土保持重点预防区7.67千米，璧山区云雾山水土流失重点预防区3.32千米。项目以桥梁形式跨越水体，其中梅江河大桥2个桥墩涉水，评价范围不涉及保护鱼类及鱼类“三场”。

（二）大气环境影响。施工期大气污染物主要为施工扬尘、混凝土拌合站粉尘、沥青拌合站废气和施工机械尾气。运营期大气污染物主要为汽车尾气和餐饮油烟。

（三）水环境影响。项目采取桥梁形式跨越九龙河及其支流（担水桥河沟、大湾桥河沟、石梁河）、梅江河和七一水库，其中梅江河有2组桥墩涉水，其余均无涉水桥墩。项目不涉及饮用水源保护区。

施工期废水主要为桥梁施工废水、施工场地废水、施工人员生活污水、隧道排水；运营期污水主要为收费站等服务设施生活污水。

（四）声环境影响。项目运营期沿线声环境保护目标41处，全部为现有农村散居住户，不涉及学校和医院。施工期噪声源主要是挖掘机、推土机、装载机、压路机等施工机械；运营期噪声主要是交通噪声。环评预测，主线近期、中期、远期分别距路沿16.3～28米、28.2～60米、34.6～124.6米满足4a类标准；近期、中期、远期距路沿37.9～62.5米、62.8～130米、75.1～200米以外满足2类标准；连接线在营运近期、中期、远期达标距离分别距路沿＜0.75米、3.65～3.85米、6.45～7.25米。

（五）固废环境影响。施工期固体废物主要是废弃土石方、施工人员生活垃圾；运营期固体废物主要是生活垃圾。

（六）环境风险。施工期环境风险事故类型主要为施工区油品泄漏造成的环境污染及生态环境破坏。运营期环境风险事故类型主要为汽车携带燃油、机油泄漏，危险化学品车辆泄漏、桥面交通事故致货物运输车辆坠落等造成的环境污染及生态环境破坏。

三、减缓项目环境影响的主要措施：

（一）加强沿线生态保护。严格控制施工范围，施工临时设施尽量布设于永久占地范围内，施工便道充分利用现有道路；剥离表土在表土堆存场妥善堆存，施工结束后复绿复垦综合利用；分区采取工程措施、植物措施等水土保持措施，减少水土流失；施工场地、弃渣场等临时占地做好防护和排水工作，工程结束后及时整治利用、造田还耕或恢复植被，采用本地物种进行植被恢复；严禁捕杀野生动物；严格控制施工作业时间，爆破和高噪声机械作业尽量避开清晨黄昏等时段，以减少对鸟类等动物的惊扰；桥梁施工尽量选在枯水期进行，涉水桥梁基础周围采用围堰施工减小水质影响，妥善处理施工废水、固体废物，严禁直接向水体排放，严禁捕鱼。

涉及法定保护区段应在开工前依法依规向相关行政主管部门履行穿越法定保护区的行政许可等相关手续，强化减缓和补偿措施，否则不得在相关区域动工建设。

（二）落实大气污染防治措施。施工期加强管理、文明施工、洒水降尘、严格控制尘污染。粉状材料采用罐状或袋状运输，土料、砂料等易洒落散装物料在装卸、运输、转运和临时存放等过程中采取防风遮盖措施。混凝土拌合站装置采取封闭+除尘设施，优化施工生产生活区平面布置。沥青拌合站严禁采用煤、重油等高污染燃料；采用“密封+除尘”装置的全自动控制搅拌设备，与居民区距离不宜小于300米。

运营期加强公路管理和路面养护，加强绿化，餐饮废气经油烟净化装置处理后排放。

- 强化水环境保护措施。施工期桥梁采用钢板桩围堰施工、循环钻孔灌注桩施工方式，施工废水沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排；钻渣及时清运回填，严禁滩地堆放，水体抛弃；泥浆废水经过沉淀处理后循环使用，施工完毕后泥浆经自然沉淀后覆土填埋处理。预制场、拌合站等场地施工废水沉淀后回用于施工机械清洗或洒水降尘。隧道施工因地制宜采取“以堵为主”或“排堵结合”的施工方案；采取超前预探、超前堵水等措施减少地下水漏失；隧道排水采取混凝沉淀处理后部分回用于洒水降尘，剩余部分排放。施工场地生活污水经化粪池收集后农用。

运营期5处收费站（含管理分中心和养护工区）生活污水分别采用一体化生化处理装置处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920—2020）标准后用于场地洒水、绿化，不外排。

（四）严格落实噪声防治措施。施工期加强管理，选用低噪声施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备加装减振基座；合理安排施工时间，高噪声设备避免夜间施工；因工艺要求或特殊需要必须夜间连续作业的，施工单位应完善相应环保手续；施工车辆进出场减速慢行；施工场地周边设置围挡隔声。

运营期设置23处总长约2040米（高3.0米）的声屏障，采用柔性路面并加强道路两侧绿化，确保敏感目标满足声环境质量达标或不恶化要求。进一步优化声屏障的形式、结构、材质、长度和高度设计，确保降噪效果。

建设单位应加强对沿线噪声敏感点跟踪监测，根据监测结果及时增补和完善噪声防治措施。配合有关部门合理规划沿线土地利用，线路两侧预测噪声超标范围内，不宜新建学校、医院、疗养院及集中居民住宅区等敏感建筑。

（五）落实固体废物污染防治措施。施工期隧道产生的废石应尽量加工破碎后服务本项目就地综合利用，剩余弃土石方设弃渣场消纳处置，弃渣场应设置挡渣墙及截排水设施，施工结束后及时采取绿化等生态恢复措施。弃渣场选址不得涉及自然保护区、生态保护红线、饮用水源保护区等生态环境敏感区。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一处理。

运营期收费站等产生的生活垃圾交环卫部门统一处置。

（六）强化环境风险防范措施。施工期施工区域设置必要的污水截留和拦挡设施，储备砂子、毛毡等吸油应急物资，强化施工用油管理，编制施工期环境风险应急预案。

运营期九龙河大桥、梅江河大桥两端设置高级防撞护栏、标示牌；编制运营期环境风险应急预案。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同中应明确环保条款和责任。建设单位按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关规定实施竣工环境保护验收，公开验收报告等相关信息，公示期满后5个工作日内，应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报相关信息。

五、该工程施工和运行过程中的环境监督检查和监督管理工作由市生态环境保护综合行政执法总队以及工程所在地永川区、璧山区生态环境局按照有关职责实施。你单位应在收到本批复后将批准后的环境影响报告书送永川区、璧山区生态环境局。

重庆市生态环境局

2022年1月12日

抄送：市规划自然资源局、市交通局，市生态环境保护综合行政

执法总队，永川区、璧山区生态环境局，山西省交通环境

保护中心站（有限公司），市生态环境工程评估中心。