重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（市）环准〔2022〕004号

重庆渝蓝环保科技有限公司：

你公司报送的年回收并利用3万吨有机溶剂项目（项目编码：2020-500101-77-03-156256）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司（社会信用代码：91500105MA5U5P5431）编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

- 一、项目主要建设内容：拟选址位于重庆市万州区经济技术开发区九龙园E8-02/02地块，占地面积33333平方米，建筑面积8434平方米。主要建设1套涂装废有机溶剂回收装置、2套电子废溶剂回收装置、6套医药废溶剂回收装置及配套公辅设施。拟建项目服务范围为重庆市工业园区涂装、电子、制药废有机溶剂产生单位，回收利用《国家危险废物名录（2021年版）》HW02、HW06废物总规模30000吨/年，其中涂装废有机溶剂5000吨/年，医药废有机溶剂20000吨/年，电子废有机溶剂5000吨/年（回收利用废物代码为271-002-02、900-401-06、900-402-06、900-404-06废溶剂总量分别为640吨/年、2520吨/年、16550吨/年、10290吨/年）。涂装废溶剂回收主要工序包括离心过滤、蒸馏、连续精馏、间歇精馏等，回收产品为含二甲苯、三甲苯、乙酸正丁酯等混合溶剂和含乙酸乙酯、丙酮、甲醇、乙醇等混合溶剂；电子废溶剂回收主要工序包括离心过滤、蒸馏、连续精馏或间歇精馏，回收产品包括丙二醇甲醚醋酸酯、N-甲基吡咯烷酮、异丙醇、丙酮；制药废溶剂回收主要工序包括离心过滤、萃取、蒸馏、连续精馏或间歇精馏等，回收产品包括正己烷、甲苯、异丙醇、丙酮、乙酸乙酯、乙酸异丙酯、甲醇、乙醇、乙腈、四氢呋喃、二氯甲烷、四氯乙烯。拟建项目回收得到的溶剂产品应满足国家、行业等相关产品质量标准及接受企业回用要求，原则上返回原废溶剂产生行业使用或降级用于化工行业作溶剂使用，其中，涂装废溶剂回收利用得到溶剂产品，在满足涂装溶剂质量企业标准和环境风险可控的前提下，仅返回涂装废溶剂来料企业废涂装溶剂产生工序喷漆车间喷枪清洗使用；达不到质量要求的产品严格按照危险废物进行管理。拟建项目总投资5000万元，其中环保投资646万元，占总投资的12.9%

- 二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

- 严格落实废气污染防治措施。

拟建项目溶剂回收车间生产工艺不凝气经过管道收集及冷凝预处理后，与散装废气、罐区废气、氮封废气、水回收塔废气采用“碱液喷淋+次氯酸钠喷淋+活性炭吸附-蒸汽脱附+两级冷凝”工艺处理应达重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）排放限值要求后经25米高1#排气筒排放；原料及产品仓库废气集中收集后采用“碱液喷淋+活性炭吸附”工艺处理应达重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）排放限值要求后经15米高2#排气筒排放；危废暂存场废气、污水处理站废气分别集中收集后采用“碱液喷淋+活性炭吸附”工艺处理应达重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放限值要求后分别经15米高3#、4#排气筒排放；天然气锅炉采用低氮燃烧工艺后燃烧废气应达《锅炉大气污染物排放标准》（DB50／658-2016）重庆市地方标准第1号修改单排放限值要求后经8米高5#排气筒排放；食堂油烟通过高效油烟净化器处理应达重庆市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）排放限值要求后由专用烟道引至15米高6#排气筒排放。原料及产品仓库、危废暂存场废气收集后经“碱液喷淋+活性炭吸附”处理，污水处理站加盖密闭且废气收集后经“碱液喷淋+活性炭吸附”处理，项目含VOCs物料储存于密闭容器且采用管道输送，储罐采用固定顶罐，生产装置区应加强通风，采取上述无组织排放控制措施后，厂界污染物浓度应满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放限值，厂区内应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值。拟建项目生产车间外设置300米环境防护距离，该范围位于园区规划范围内，无居民区、学校、医院、行政办公和科研等环境保护目标，今后环境防护距离内也不应规划建设上述环境保护目标。

- 严格落实水污染防治措施。

拟建项目废有机溶剂回收过程产生的蒸发器废水、精馏塔釜底废水、萃取废水等溶剂回收车间生产废水，经废水储罐缓冲收集再进入水回收塔汽提预处理后的回收塔废水，与活性炭蒸汽脱附一级冷凝废水、真空泵废水、废气碱洗塔废水等高浓度废水经“多维电解”（高浓度废水预处理系统）物化预处理后与化验分析废水、地坪清洗废水、生活污水等低浓度废水一并进入污水处理站经综合调节后采用“水解酸化+厌氧反应+A/O”工艺处理应达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，甲苯、二甲苯、三氯乙烯、四氯乙烯、总氰化物、可吸附有机卤化物等特征污染物应达一级标准，氨氮、总磷应达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后，排入九龙园区工业污水处理厂进一步处理，pH、SS处理应达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，其他污染物应达《化工园区主要水污染物排放标准》（DB50/457-2012）要求后，排入龙宝河再汇入长江。循环冷却水站排水、脱盐水站排水、锅炉排水通过清净下水管网排放。

- 严格落实地下水和土壤污染防治措施。

- 拟建项目生产废水和液体物料输送管道应采取“可视化”设计，并按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001）、《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）等要求采取分区防渗措施，一般污染防治区防渗层的防渗性能不低于1.5米厚渗透系数为1.0×10-7厘米/秒的黏土层的防渗性能，重点污染防治区防渗层的防渗性能不低于6米厚渗透系数为1.0×10-7厘米/秒的黏土层的防渗性能；设置地下水监控井，建立地下水监测环境管理体系，发现问题及时采取措施。

拟建项目应按项目环境影响报告书提出的要求，采取废气治理、分区防渗、设置围堰、设置事故池和事故水收集系统、占地范围内采取绿化措施、加强生产设施日常巡查和开展土壤环境跟踪监测等措施，减少项目对区域土壤环境质量的影响。

- （四）严格落实噪声污染防治措施。

拟建项目通过选用低噪声设备，合理布局，并采取减振、隔声、消声等降噪措施后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

- （五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

拟建项目应严格按照入场控制指标要求对涂装、电子、医药废溶剂原料进行指标检测，并详细记录入场原料的检测台账，对台账和各化验单归档，对于不符合要求的废溶剂原料不予接收。生活垃圾交由环卫部门外运处置。拟建项目新建脱盐水站废树脂贮存于一般工业固废暂存场，定期交由厂家回收处置。溶剂回收车间废离心渣、釜底蒸馏残渣、水回收塔废液、废包装桶、废棉纱手套、厂区废油、废活性炭、废气处理塔废溶剂、设备清洗废溶剂等危险废物贮存于危险废物暂存场，交有相应处理资质的单位处置；拟建项目涂装废溶剂回收得到的含甲苯、二甲苯等的混合溶剂返回给拟建项目涂装废溶剂来料企业废溶剂产生工序使用，暂存和转移等仍按危险废物进行管理。污水处理站污泥应开展危险特性鉴别，鉴别前须严格按照危险废物管理。建设单位应建立完善的固体废物台账管理制度，原料及产品仓库、危险废物暂存场应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求落实相关污染控制措施，按照危险废物种类及特性分类贮存，设置危险废物识别标志；危废转移必须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》执行转移联单制度。

- （六）严格落实环境风险防范措施。

拟建项目应参照化工项目进行环境管理，加强环境风险防范措施。拟建项目工程设计、建设和管理应严格执行国家相关安全规范和要求；可能存在有毒有害和可燃气体泄漏的生产场所设置有毒有害和可燃气体检测报警装置；产品库房设收集沟及收集池，装置区设环形沟，装卸区设导流沟和收集池，危险废物暂存场设应急收集池；甲类罐区、中间罐区设有效容积不低于最大罐容积的围堰，围堰外设事故水切换阀；设置有效容积不低于1200立方米事故池及厂区雨污切换阀，厂区事故废水应连通九龙园区有效容积为3000立方米事故池，确保事故状态下废水不排入长江；危险废物运输应委托有资质单位运输，并避让饮用水水源保护区、城镇集中区、城乡规划区、人口密集区等保护目标；制定突发环境事件应急预案并与园区风险防范体系有效联动，定期组织应急演练。采取措施后，项目环境风险可防可控。

- 严格执行排污总量控制。

拟建项目污染物总量控制建议指标为：大气污染物排放量为颗粒物0.97吨/年，二氧化硫0.87吨/年，氮氧化物2.42吨/年，非甲烷总烃13.08吨/年；废水污染物排放量为化学需氧量 0.860吨/年，氨氮0.064吨/年。项目应按要求取得主要污染物排放总量指标。

- 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向市生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

- 四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、项目按规定接受市生态环境保护综合行政执法总队和万州区生态环境局的环保日常监管，你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送万州区生态环境局。

重庆市生态环境局

2022年1月14日

抄送：市生态环境保护综合行政执法总队、市生态环境工程评估中心，

万州区生态环境局，重庆环科源博达环保科技有限公司。