重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（市）环准〔2022〕005号

重庆正罡合成科技有限公司：

你单位报送的环保型水乳性系列纸制品粘合剂和航空航天专用酚醛树脂生产项目（项目编码：2020-500152-26-03-119403）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆一可环保工程有限公司（统一社会信用代码：915001073049880460）编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、拟建项目主要建设内容：项目位于重庆市潼南高新区环保科技产业园T8-6/02地块，建设性质为新建，总占地面积约34.6亩，建成后年产环保型水乳性系列纸制品粘合剂3000吨、航空航天专用酚醛树脂2000吨、快速食品发热包100吨。项目主体工程为1座生产车间，车间内分区布置纸制品粘合剂、酚醛树脂、快速食品发热包生产设备。公用工程主要包括给排水系统、供电系统、循环冷却水系统、锅炉房、软水制备系统，其中锅炉房设置4台0.1吨/小时电加热蒸汽发生器。辅助工程主要包括1栋研发楼和1栋实验楼。储运工程主要包括1个原料库房和1个成品库房。环保工程主要包括污水处理站、生产装置废气处理系统、污水处理站臭气处理系统、实验楼及研发楼废气处理系统、危险废物暂存间、一般固废暂存间、事故池及雨污切换系统。厂区内不设食堂和员工宿舍。

项目总投资10000万元，其中环保投资295万元，占总投资的2.95%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告书》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。拟建项目厂区采取“雨污分流、污污分流”排水体系，设置生产废水、生活污水、雨水管网。脱水干燥废水回用于生产，不外排；设备清洗废水、废气碱喷淋废水经芬顿氧化预处理后，与地坪冲洗废水、研发实验废水、软水制备废水、循环水系统排污水、生活污水和初期雨水等一并经“水解酸化+二级接触氧化”处理，苯酚、甲醛处理达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1中直接排放标准，氨氮处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准，其它污染物处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经园区污水管网进入潼南高新技术产业开发区东区污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入琼江。

（二）严格落实废气污染防治措施。拟建项目应按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）等要求，采取措施控制挥发性有机物无组织排放。挥发性有机物料投加和卸放、化学反应、脱水干燥和产品包装等过程，采用密闭设备或在密闭空间内操作，无法密闭的采取局部气体收集措施，废气接入废气处理系统；真空泵采用干式往复式真空泵，排气接入废气处理系统。

酚醛树脂生产中投料和反应过程废气经冷凝回流，不凝气与脱水干燥过程真空泵尾气经管道负压收集，包装过程产生的有机废气通过集气罩收集后，一并经“二级碱液喷淋+活性炭纤维吸附”工艺处理，酚类、甲醛、非甲烷总烃处理达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），臭气浓度处理达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）后经15米高排气筒排放。纸制品粘合剂生产投加玉米淀粉过程产生的含尘废气、包装过程产生的有机废气通过集气罩收集，熔化、乳化、粘度调整过程产生的有机废气通过管道负压收集后一并经“二级碱液喷淋+活性炭纤维吸附”工艺处理，颗粒物、非甲烷总烃处理达《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019），臭气浓度处理达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）后经15米高排气筒排放。食品发热包生产物料拆包、上料、放料过程产生的含尘废气通过集气罩收集，混料过程产生的含尘废气经管道负压收集后，经布袋除尘处理，颗粒物达重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）后经15米高排气筒排放。污水处理站调节池、气浮机、水解酸化池等产臭单元采取密闭措施，负压收集臭气经“碱液喷淋+活性炭纤维吸附”处理，硫化氢、氨、臭气浓度处理达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）后经15米高排气筒排放。研发楼、实验楼废气经通风橱收集后，经活性炭纤维处理，非甲烷总烃达重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）后经15米高排气筒排放。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定、《环境影响报告书》的预测计算分析和技术评估报告结论，拟建项目以生产车间边界为起始线外延设置50米环境防护距离，防护距离范围内均为园区规划工业用地，现无医院、学校、居民区等环境保护目标，后续不得在范围内建设上述环境保护目标。

（三）严格落实噪声污染防治措施。拟建项目主要噪声源包括循环冷却水塔、混料设备及各类机泵等。通过合理布局，尽量选用低噪声设备，并采取减振、隔声、消声等降噪措施，各厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。拟建项目产生的生活垃圾分类收集后交由当地环卫部门统一清运处理。产生的一般工业固废主要包括未沾染危化品的废包装物、废离子交换树脂等。未沾染危化品的废包装外卖综合利用，废离子交换树脂送一般工业固体废物填埋场处置。厂区内一般工业固废的贮存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，委托第三方运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实。产生的危险废物主要包括沾染危化品的废包装物、污水处理站污泥、废气处理产生的废活性炭、研发实验废液等，需收集分类暂存，并委托有危险废物处理资质的单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求，转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）执行转移联单制度。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟建项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，厂区内生产废水、液体物料和污染防治设施废液等的输送管道均应采用“可视化”设计，并落实管道防腐防渗要求，尽量避免“跑、冒、滴、漏”现象。生产车间、原料仓库、产品仓库、污水处理站、危废暂存间、事故池等区域作为重点防渗区，并根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单等相关要求落实防渗措施。设置地下水监控井，建立地下水及土壤的环境监测管理体系，定期对地下水、土壤环境质量进行跟踪监测，发现问题及时采取整治措施。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目在工程设计、建设和管理中应严格执行国家相关安全规范和要求，落实环境风险防范措施。设置有毒有害及可燃气体泄漏检测报警装置；生产装置区、原料库房及成品库房设置收集沟和收集池，全厂设置有效容积700立方米的事故池（兼初期雨水收集池），雨水管网设置雨污切换阀；结合潼南工业园区表面处理集中加工区外西南侧建设的1座有效容积3000立方米事故池和东区污水处理厂建设的1座有效容积2256立方米事故池，构建项目“装置级、厂区级、园区级”三级事故废水防控体系。制定环境风险应急预案，并定期演练。

（七）严格执行排污总量控制。主要污染物总量控制建议指标为：化学需氧量、氨氮排放总量分别为0.281、0.028吨/年；废气污染物非甲烷总烃有组织排放总量为0.166吨/年，非甲烷总烃无组织排放总量为0.040吨/年。潼南区生态环境局以潼环﹝2022﹞4号文明确了拟建项目总量指标来源。企业应按国家和我市相关规定获得主要污染物总量指标，在取得排污许可证之前，项目不得投运。

（八）碳排放影响评价及控制措施

拟建项目年综合能源消费总量折算为285.7吨标煤，已在重庆市潼南区发改委进行固定资产投资项目节能登记备案，符合《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展和改革委员会令第44号）、《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见 （环评〔2021〕45号）、《重庆市生态环境局办公室关于贯彻落实坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展相关要求的通知》（渝环办〔2021〕168号）的相关要求。

拟建项目碳排放主要来自净调入电力，碳排放总量为194.5吨二氧化碳/年。拟建项目单位工业增加值碳排放0.06吨二氧化碳/万元，单位工业增加值碳排放低于《浙江省建设项目碳排放评价编制指南（试行）》给出的化工行业单位工业增加值碳排放参考值3.44吨二氧化碳/万元。企业应通过强化节能设计、加强碳排放控制管理，进一步减少拟建项目碳排放。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向市生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、项目按规定接受市生态环境保护综合行政执法总队和潼南区生态环境局的环保日常监管，你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《环境影响报告书》送潼南区生态环境局。

重庆市生态环境局

2022年1月19日

抄送：市生态环境保护综合行政执法总队、市生态环境工程评估

中心，潼南区生态环境局，重庆一可环保工程有限公司。