重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（市）环准〔2022〕006号

重庆瀚渝再生资源有限公司：

你公司报送的危险废物资源化利用改扩建项目（项目编码：2110-500111-07-02-577415）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司（社会信用代码：91500105MA5U5P5431）编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：拟选址位于重庆市大足区双桥经济技术开发区邮亭工业片区A区重庆瀚渝再生资源有限公司现有厂房及预留空地内。主要建设内容包括：（1）生产厂房一利用现有无机废酸废碱处理装置，同时新增成品泵及换热器循环泵等设备，处理废硫酸500吨/年、废碱500吨/年、废硝酸1500吨/年、含铁废盐酸8000吨/年（高铁废盐酸3000吨/年、低铁废盐酸5000吨/年）、海绵铜生产装置处理酸性蚀刻废液产生的氯化亚铁溶液5900吨/年、高锌废盐酸萃取处理装置产生的含氯化亚铁萃余液3218吨/年，可产水处理剂氯化铁3400吨/年、水处理剂聚氯化铁15918吨/年、工业无水硫酸钠531吨/年、工业硝酸钠224吨/年；（2）生产厂房一利用现有无机氰化物废液处理装置，更换现有电解设备，调整碱性镀铜废槽液和氰化镀金废槽液处理比例，调整后处理碱性镀铜废槽液200吨/年、氰化镀金废槽液300吨/年，含金废物装置产生的电解贫液423吨/年，可产金0.006吨/年；（3）生产厂房一新建含金废物、含钯废物和感光废物处理装置各1套，分别处理含金滤芯、含金树脂、含金废液共500吨/年，含钯活性碳、含钯废液共105吨/年和显影液、定影液、感光胶片共800吨/年，可产金锭0.185吨/年、海绵钯0.378吨/年、银锭4.3吨/年；（4）生产厂房四调整含铜废液处理装置工艺参数和酸、碱性蚀刻废液处理比例，调整后处理酸、碱性蚀刻废液各3000吨/年，可产碱式氯化铜993吨/年、氯化铵910吨/年；（5）生产厂房四利用现有污泥处理装置，依托感光废物处理装置的三效蒸发系统，调整含镍污泥和电镀镍废槽液处理比例及含铜污泥组分，调整后处理含镍污泥（包括电镀镍废槽液）1000吨/年、含铜污泥1500吨/年，同时协同处理废硫酸500吨/年，可产粗氢氧化镍188吨/年、工业无水硫酸钠451吨/年、再生氢氧化铜2158吨/年；（6）生产厂房四利用现有含铜废液处理装置的2台压滤机、2个压滤液工作罐、2个反应罐和3台泵，新建1套海绵铜生产装置，处理酸性蚀刻液6000吨/年，可产海绵铜750吨/年；（7）生产厂房四利用现有污泥处理装置的1个除杂反应罐、1个中和反应罐、1台除杂压滤机、1台中和压滤机、压滤液池和含铜废液处理装置的MVR 蒸发浓缩及配套设备，新建1套低含铜废液处理装置，处理低含铜废液4000吨/年，可产再生氢氧化铜320吨/年、工业无水硫酸钠305吨/年；（8）生产厂房四新建1套高锌废盐酸处理装置，依托含铜废液处理装置的MVR 蒸发浓缩及配套设备，处理高锌废盐酸3000吨/年，可产工业氯化锌299吨/年；（9）在厂区预留空地新建生产厂房五，新建油基岩屑处理装置1套，处理油基岩屑30000吨/年，可回收油3471.54吨/年。改扩建项目实施后，危险废物总处理量增加到79905吨/年（含油基岩屑处理量），处理类别由9个大类（HW08、HW09、HW12、HW17、HW22、HW33、HW34、HW35、HW49）共计34个小类增加到11个大类（新增HW13、HW16）50个小类。改扩建项目回收的产品及副产品应满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准，各类产品应声明生产来源和可能存在的有害物质风险，各类产品不得用于饮用水生产、食品加工、医药等可能影响人体健康的领域。油基岩屑热脱附后的回收油满足相关产品质量标准、有害物质环境风险可控、市场需求稳定等要求后，可作为燃料油或钻井液循环利用；达不到质量标准应按照《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）要求进行鉴定，属于危险废物的严格按照危险废物进行管理。改扩建项目总投资6000万元，其中环保投资约384.5万元，占总投资的6.41%。

- 二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

- 严格落实废气污染防治措施。

改扩建项目生产厂房一无机废酸废碱处理装置产生的反应废气与现有退锡废液处理装置退锡废液处理废气经管道收集后一并经三级碱液喷淋塔处理，氯气、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物处理应达《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）后经25米高排气筒（1#）排放。含金废物处理装置经集气罩收集的破碎废气、压滤废气和经密闭管道收集的解析废气，与含钯废物处理装置经集气罩收集的压滤废气和经密闭管道收集的解析废气，以及感光废物处理装置经密闭管道收集的氧化废气、电解废气，一并经两级碱液喷淋塔处理，颗粒物、氯化氢、硫化氢、二氧化硫处理应达《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）后经15米高排气筒（10#）排放。生产厂房四含铜废液处理装置经集气罩收集的反应槽废气和氨储罐呼吸废气经生产厂房四现有两级酸液喷淋塔吸收处理，氨处理应达《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）后经15米高排气筒（5#）排放，含铜废液处理装置经密闭管道收集的碱式氯化铜气流干燥和产品包装废气经设备自带旋风除尘器处理后再经布袋除尘器处理，颗粒物处理应达《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）后经15米高排气筒（6#）排放。含铜废液处理装置经密闭管道收集的酸性蚀刻液预处理废气、酸碱蚀刻液中和废气和集气罩收集的酸压滤废气、离子交换树脂再生废气，经三级弱碱喷淋处理系统处理，氨、氯化氢处理应达《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）后经25米高排气筒（11#）排放。高锌废盐酸处理装置经集气罩收集的配制废气和经密闭管道收集的萃取-反萃废气，与污泥处理装置经密闭管道收集的打浆废气和酸浸废气，以及低含铜废液处理装置经密闭管道收集的中和废气，一并经生产厂房四现有两级碱液喷淋塔吸收处理，氯化氢、硫酸雾处理应达《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）后经15米高排气筒（7#）排放。生产厂房五油基岩屑停炉降温尾气经“旋风除尘+布袋除尘+两级水洗+碱洗+两级活性炭吸附”处理，热解脱附燃烧室烟气经“水冷间接换热+布袋除尘+两级水洗+碱洗+两级活性炭吸附”处理后，经15米高排气筒（13#）排放，颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、氮氧化物、二氧化硫排放应满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求。油基岩屑原料暂存库储存废气与仓库二储存废气负压收集后一并经“碱液喷淋+活性炭吸附”工艺处理，非甲烷总烃处理应达重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），硫化氢、氨、臭气浓度处理应达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）后经15米高排气筒（12#）排放。灰渣仓内油基岩屑灰渣打包废气经布袋除尘处理，颗粒物处理应达重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）后经15米高排气筒（14#）排放。改扩建项目对废水处理站进行改造，恶臭气体经“碱洗+活性炭吸附”处理，硫化氢、氨、臭气浓度处理应达重庆市《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）后经15米高排气筒（15#）排放。作为“以新带老”措施，锅炉房燃气锅炉进行低氮燃烧技术改造，燃烧烟气直接经现有15米高排气筒（8#、9#）排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放应满足重庆市《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及第1号修改单要求。改扩建项目应按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求控制有机废气无组织排放。改扩建项目以厂区为边界设置600米环境防护距离，该范围位于园区规划范围内，无居民区、学校、医院、行政办公和科研等环境保护目标，今后环境防护距离内也不应规划建设上述环境保护目标。

- 严格落实水污染防治措施。

改扩建项目循环水排污水、蒸汽间接加热产生的冷凝水、锅炉排污水及软水排污水作为清下水直接排入厂区雨水管网，感光废物处理蒸发冷凝水和污泥处理蒸发冷凝水中总银和总镍均需在各自车间处理设施排口达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）排放标准后，与废酸废碱处理蒸发冷凝水、无机氰化液处理滤液、含钯废物处理电解废水、含铜废液处理蒸发冷凝水、高锌废盐酸处理蒸发冷凝水、低含铜废液处理蒸发冷凝水、油基岩屑处理装置蒸发冷凝水、废气处理吸收废水等其他废水一起进入改造后的废水处理站采用“芬顿氧化+斜管沉降+厌氧+缺氧+接触氧化+沉淀+MBR生化处理”工艺处理，pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氰化物、总镍、总铜、总磷、总氮、石油类、总锌在废水总排口达双桥工业园区污水处理厂纳管协议标准，总银达《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015），硫化物达《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）间接排放标准后，排入双桥工业园区污水处理厂，进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入苦水河。

- 严格落实地下水和土壤污染防治措施。

改扩建项目生产废水和液体物料输送管道应采取“可视化”设计，并按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001）及修改单、《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）等要求采取分区防渗措施，一般污染防治区防渗层的防渗性能不低于1.5米厚渗透系数为1.0×10-7厘米/秒的黏土层的防渗性能，重点污染防治区防渗层的防渗性能不低于6米厚渗透系数为1.0×10-7厘米/秒的黏土层的防渗性能；确保生产厂房一、仓库一、仓库二、罐区一已按重点防渗区要求采取了防腐防渗措施，对新建的厂房五、油基岩屑原料暂存库按重点防渗区要求采取防腐防渗措施，同时作为以新带老措施对生产厂房四、罐区二的破损地坪防腐层进行修补；厂区内设有地下水监控井，建立地下水监测环境管理体系，定期对地下水环境进行跟踪监测，发现问题及时采取措施。

- （四）严格落实噪声污染防治措施。

改扩建项目通过合理布局，尽量选用低噪声设备，并采取减振、隔声、消声等降噪措施后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

- （五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

改扩建项目无机废酸废碱处理装置、无机氰化物废液处理装置、含金废物处理装置、含钯废物处理装置、含铜废液处理装置、污泥处理装置、低含铜废液处理装置产生的压滤渣，污泥处理装置产生的酸浸渣，感光废物处理装置产生的电解渣、杂盐，油基岩屑处理装置单效蒸发产生蒸发浓缩液，废包装袋、废活性炭、喷淋沉淀残渣、废水生化处理污泥等危险废物交有相应危险废物处理资质的单位处置。油基岩屑处理装置热脱附灰渣、灰渣仓布袋除尘灰和感光废物处理装置产生的清洁胶片应进行危险废物鉴别，若鉴别结论为危险废物，应委托有相应危险废物处理资质的单位处置。鉴别结果出来前，需按危险废物管理。建设单位应建立完善的固体废物台账管理制度，改扩建项目危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求，按照危险废物种类及特性分类贮存，设置危险废物识别标志；危废转移必须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》执行转移联单制度。

- （六）严格落实环境风险防范措施。

改扩建项目工程设计、建设和管理应严格执行国家相关安全规范和要求，可能存在有毒有害及可燃气体泄漏的地方设置检测报警装置；在生产厂房一、生产厂房四中间罐区周围应设置围堰，有效容积分别不小于10立方米和20立方米，围堰及围堰内地坪进行防腐、防渗处理；油基岩屑原料暂存库应设置导流沟和收集池，并与事故池连通；作为“以新带老”措施，应将生产厂房一收集池与厂区事故池连通；完善环境风险应急预案，并定期演练。目前邮亭工业园区A区相关配套风险防范措施尚未建成，在园区配套风险防范设施建成前，项目不得投产运营。

- 严格执行排污总量控制。

改扩建项目实施后全厂主要水污染物排放总量化学需氧量、氨氮、总磷、总氰化物分别为2.301、0.533、0.038、0.0005吨/年，总铜、总镍、总银、总锡、总锌分别为11、0.4、0.3、1、18千克/年。

改扩建项目实施后全厂废气污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、氨、硫酸雾、氯化氢、氯、硫化氢有组织排放总量分别为2.302、0.754、2.24、2.253、2.299、0.334、0.348、0.04、0.037吨/年。

- 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向市生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

- 四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、项目按规定接受市生态环境保护综合行政执法总队和双桥经开区生态环境局的环保日常监管，你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送双桥经开区生态环境局。

重庆市生态环境局

2022年2月14日

抄送：市生态环境保护综合行政执法总队、市生态环境工程评估中心，

双桥经开区生态环境局，重庆环科源博达环保科技有限公司。