重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（市）环准〔2022〕008号

重庆金兴防水科技股份有限公司：

你单位报送的防水、保温材料生产项目（项目编码：2019-500152-41-03-096545）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500105MA5U5P5431）编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

- 拟建项目主要建设内容：项目位于重庆市潼南高新区环保科技产业园T8-10/02地块，建设性质为新建，总占地面积81481.58平方米。拟建项目主体工程为1号改性沥青防水卷材车间、2号水性环保涂料车间、3号高分子防水卷材车间。1号改性沥青防水卷材车间设置SBS改性沥青防水卷材1米宽生产线2条、SBS改性沥青防水卷材2.2米宽生产线1条、无胎自粘防水卷材生产线2条、高分子复合自粘防水卷材生产线1条、非固化橡胶沥青防水涂料生产线1条、喷涂速凝橡胶沥青防水涂料生产线1条、阳离子乳化沥青防水涂料生产线1条，建成后年产改性沥青卷材6500万平方米、改性沥青涂料4.8万吨。2号水性环保涂料车间设置聚合物水泥（JS）防水涂料生产线1条、丙烯酸防水涂料生产线1条、真石漆生产线1条、聚氨酯防水涂料生产线1条、灌浆聚氨酯防水涂料生产线1条、保温砂浆生产线1条、无机防水砂浆生产线2条，建成后年产水性涂料20.48万吨、聚氨酯9600吨、干混砂浆9600吨。3号高分子防水卷材车间设置高分子聚乙烯丙纶复合防水卷材生产线2条、EVA/PE防排水板生产线1条、土工膜（HDPE）生产线1条、非沥青基自粘胶膜防水卷材生产线1条、热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材生产线1条、丁基胶带生产线1条，建成后年产高分子防水卷材规模3500万平方米。拟建项目公辅工程主要包括2套300立方米/小时循环冷却水装置、1座规模为1440立方米/小时的循环水池、2台导热油循环量260立方米/小时导热油炉、6台26.5标立方米/分钟空压机、2台真空泵和1套4立方米/小时的纯水制备系统。拟建项目贮运工程主要包括沥青储罐区、软化油罐区、涂料车间液体储罐组、涂料车间乳液储罐组、涂料车间粉料仓、沥青配料车间粉料仓、成品库房、原料库房。拟建项目环保工程主要包括废气处理系统、污水处理站、危废暂存间、一般工业固废暂存间和事故池等。

- 拟建项目总投资35000万元，其中环保投资3457万元，占总投资的9.88%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告书》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。拟建项目厂区采取“雨污分流、污污分流、清污分流”排水体系，聚氨酯防水涂料水环式真空泵废水、纯水制备浓水、地面清洁废水、实验室废水等生产废水经可视化的管网进入厂区废水处理站处理，生活污水经厂区生化池处理。处理后的生产废水和生活污水中pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、动植物油应达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷、石油类达潼南工业园区东区污水处理厂进水水质要求后，通过园区污水管网一并排入潼南工业园区东区污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入琼江。循环水系统排水作为清净下水排入雨水管网。

（二）严格落实废气污染防治措施。拟建项目SBS改性沥青防水卷材、无胎自粘防水卷材、高分子复合自粘防水卷材生产过程中沥青改性配料、预浸、高分子片材成型、涂油、覆膜、熔化等工序产生的有机废气，喷涂速凝橡胶沥青防水涂料、阳离子乳化沥青防水涂料、非固化改性沥青防水涂料生产过程中沥青加热熔化、皂液配制、乳化、搅拌混合、储存、罐装等工序产生的有机废气，以及聚氨酯防水涂料、灌浆聚氨酯防水涂料生产过程中真空脱水、真空脱泡、降温、灌装等工序产生的有机废气，收集后与罐区呼吸废气、卸车废气、废水处理站废气一并经“旋风除油除尘+两级不锈钢丝网除油除尘+RTO”处理，颗粒物、非甲烷总烃、TVOC、二氧化硫、氮氧化物应达《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019），沥青烟、苯并[a]芘应达《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016），臭气浓度应达《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）要求后，通过25米高排气筒排放。

高分子聚乙烯丙纶复合防水卷材、防排水板（EVA、PE）、土工膜（HDPE）、非沥青基自粘胶膜防水卷材、热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材、丁基胶带生产过程中挤出、涂胶/刮涂、覆膜等工序产生的有机废气，聚合物水泥JS防水涂料（液料）、丙烯酸防水涂料、真石漆生产过程中投料、搅拌分散、罐装等工序产生的废气，聚氨酯防水涂料、灌浆聚氨酯防水涂料生产过程中分散搅拌，以及真空脱水、聚合、真空脱泡、降温、灌装等工序产生的废气，收集后一并经“旋风除尘+沸石转轮+RTO”处理，颗粒物、非甲烷总烃、异氰酸酯类（MDI、PAPI）、二氧化硫、氮氧化物应达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015），炭黑应达《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016），臭气浓度应达《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）要求后，通过25米高排气筒排放。

高分子聚乙烯丙纶复合防水卷材、防排水板（EVA、PE）、土工膜（HDPE）、非沥青基自粘胶膜防水卷材、热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材、丁基胶带生产过程中投料、混合、撒砂、破碎等粉尘废气收集后经布袋除尘处理，颗粒物达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）要求后，通过15米高排气筒排放。

聚合物水泥JS防水涂料（粉料）生产线、保温砂浆生产线、无机防水砂浆生产线投料、搅拌、包装等粉尘废气收集后经布袋除尘处理，颗粒物应达《水泥工业大气污染物排放标准》（DB 50/656-2016）要求后，通过15米高排气筒排放。

实验室废气经活性炭吸附后，非甲烷总烃应达《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）后，通过15米高排气筒排放。导热油炉天然气燃烧废气通过15米高排气筒排放，二氧化硫、二氧化氮、颗粒物应达重庆市《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658-2016）及第1号修改单相关要求。食堂油烟经油烟净化器处理，油烟、非甲烷总烃应达重庆市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859-2018）要求后引至屋顶排放。

按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）、《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）等要求采取措施控制挥发性有机物无组织排放。主要措施包括固定反应釜体清洗时开启密闭收集系统，VOCs物料的配料、投加、混合、研磨、分散、调色、过滤以及灌装或包装等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作，液态VOCs物料应采用密闭管道输送等。

（三）严格落实噪声污染防治措施。拟建项目主要噪声源包括抽油泵、胶体磨、反应釜及各类风机等。通过合理布局，尽量选用低噪声设备，并采取减振、隔声、消声等降噪措施，各厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。拟建项目产生的生活垃圾分类收集后交由当地环卫部门统一清运处理。产生的一般工业固废主要包括废包装袋、废包装纸箱、废胎基布、废纸管、空压站过滤器废滤料、布袋/旋风粉尘、丁基胶带不合格品、PSA解析装置废吸附剂，定期交由废品回收单位或厂商回收处置。厂区内一般工业固废的贮存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，委托第三方运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实。产生的危险废物主要包括废水处理站污泥、废含油棉纱手套、废包装桶、聚氨酯涂料废渣、罐底污泥及洗罐废液、废导热油、废电瓶、废活性炭等，需收集分类暂存，并委托有相应危险废物处理资质的单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单相关要求，转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）执行转移联单制度。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟建项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，厂区内生产废水和液体物料等输送管道均应采用“可视化”设计，并落实管道防腐防渗要求，尽量避免“跑、冒、滴、漏”现象。沥青罐区、软化油罐区、涂料车间液体储罐区、涂料车间乳液储罐区、水性环保涂料车间水性涂料和聚氨酯涂料生产区域、沥青车间、高分子防水卷材车间、原料仓库有机液体区域、事故池、危险废物暂存间以及废水处理站各污水处理池、污泥储存池等区域作为重点防渗区，并根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单等相关要求落实防渗措施。设置地下水监控井，建立地下水及土壤的环境监测管理体系，定期对地下水、土壤环境质量进行跟踪监测，发现问题及时采取整治措施。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目在工程设计、建设和管理中应严格执行国家相关安全规范和要求，落实环境风险防范措施。导热油炉房、RTO装置设置可燃气体泄漏检测报警装置；原料库房液体区设置收集沟和收集池，石油沥青罐区和软化油罐区设围堰；全厂设置有效容积不小于2340立方米的事故池；制定环境风险应急预案并定期演练。目前潼南工业园区东区在表面处理集中加工区外西南侧建设有1座有效容积3000立方米事故池，东区污水处理厂旁建设有1座有效容积2256立方米事故池。通过构建“装置级、厂区级、园区级”三级事故废水防控体系，确保各类废水不外排，事故废水不流入琼江。

（七）严格执行排污总量控制。主要污染物总量控制建议指标为：化学需氧量、氨氮排放总量分别为1.1146、0.1115吨/年；废气污染物有组织排放总量为颗粒物22.48吨/年、二氧化硫7.71吨/年、氮氧化物35.1吨/年、非甲烷总烃9.46吨/年。潼南区生态环境局以潼环﹝2022﹞32号文明确了拟建项目总量指标来源。企业应按国家和我市相关规定获得主要污染物总量指标，在取得排污许可证之前，项目不得投运。

（八）碳排放影响评价及控制措施。拟建项目年综合能源消费总量折算为12797吨标准煤（当量值）、17503.92吨标准煤（等价值），已通过重庆市发展改革委固定资产投资项目节能审查（审查意见文号：渝发改工业〔2021〕1804号），符合《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展和改革委员会令第44号）、《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见 （环评〔2021〕45号）、《重庆市生态环境局办公室关于贯彻落实坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展相关要求的通知》（渝环办〔2021〕168号）的相关要求。

拟建项目碳排放主要来自燃料燃烧排放（导热锅炉、RTO产生的二氧化碳）、过程排放（聚氨酯防水涂料生产过程中生成的二氧化碳）和购入的电力排放，碳排放总量核算为42836.8吨二氧化碳/年。拟建项目单位工业增加值碳排放0.39吨二氧化碳/万元，低于《浙江省建设项目碳排放评价编制指南（试行）》给出的化工行业单位工业增加值碳排放参考值3.44吨二氧化碳/万元。企业应通过强化节能设计、加强碳排放控制管理，进一步减少拟建项目碳排放。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向市生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、项目按规定接受市生态环境保护综合行政执法总队和潼南区生态环境局的环保日常监管，你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《环境影响报告书》送潼南区生态环境局。

重庆市生态环境局

2022年2月24日

抄送：市生态环境保护综合行政执法总队、市生态环境工程评估中心，

潼南区生态环境局，重庆环科源博达环保科技有限公司。