重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（市）环准〔2022〕009号

重庆峰圣石化有限公司：

你公司报送的废矿物油综合利用项目（项目编码：2102-500115-04-01-806124）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆化工设计研究院有限公司（社会信用代码：91500107450386182C）编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：拟选址位于长寿经济技术开发区晏家组团E标准分区重庆峰圣石化有限公司现有厂区预留空地内。主要建设（1）新建处理废矿物油的废矿物油车间和白土补充精制车间各1座，其中废矿物油车间内设预处理单元、精馏单元、NMP精制单元和油水分离单元设备，白土补充精制车间内设白土补充精制单元设备，废矿物油处理采用“过滤+闪蒸脱水+精馏+NMP精制+白土补充精制”工艺，处理HW08类危险废物规模10万吨/年，可产轻质基础油13545吨/年、中质基础油69869吨/年、齿轮油8433吨/年。（2）新建油/水混合物处理装置1套，采用“隔油调节+破乳沉淀+蒸发”工艺，处理HW09类危险废物规模1万吨/年。拟建项目配套建设软水制备装置、循环冷却塔、导热油炉、空压机、综合库、辅料库、装置控制楼、维修间、罐区一废油罐组（产品罐组）、罐区二、检验罐区、精制车间中间罐区等公辅工程，以及废气处理系统、污水处理站、15吨/天危废焚烧炉、危废暂存间等环保工程，依托“50万t/a车用醇醚燃油项目”的综合办公室、物流办公室、变电所、装卸区、五金材料库、事故池等，建成后处理《国家危险废物名录（2021版）》中HW08中398-001-08、900-199-08、900-214-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-209-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08小类和HW09中900-005-09、900-006-09、900-007-09小类危险废物，处理规模共11万吨/年。拟建项目处理废矿物油得到的轻质基础油、中质基础油和齿轮油应满足相关产品质量标准，并且满足有害物质环境风险可控、市场需求稳定等要求。轻质基础油、中质基础油外卖给其他润滑油生产公司加工生产各类成品润滑油，齿轮油外卖给水泥、冶金矿山机械行业等齿轮油利用企业，不得销售至炼油企业。拟建项目总投资约16000万元，其中环保投资约1700万元，占总投资的10.6%。

- 二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

- 严格落实废气污染防治措施。

拟建项目废矿物油处理工艺废气分别收集后与污水处理站厌氧处理产生的废气一并进入管式加热炉燃烧处理，燃烧烟气经氢氧化钠法脱硫装置处理，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃应达重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），氨、硫化氢应达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）后，通过15米高排气筒排放。油/水混合物处理废气、罐区二储罐呼吸废气、污水处理站好氧处理产生的废气、综合库及危废暂存间废气分别收集后，一并经“水喷淋+碱液喷淋+除雾+活性炭吸附”工艺处理，酚类、非甲烷总烃应达重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），氨、硫化氢、臭气浓度应达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）后，通过15米高排气筒排放。润滑油装车废气、物流检验室废气分别收集后，一并经“冷凝+活性炭吸附”工艺处理，苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃应达重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），臭气浓度应达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）后，通过15米高排气筒排放。导热油炉天然气燃烧烟气直接经15米高排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放应满足重庆市《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及第1号修改单要求。检验室废气经活性炭吸附工艺处理，苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃应达重庆市《大气污染物综合排放标准》，臭气浓度应达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）后，通过15米高排气筒排放。焚烧炉烟气经“SNCR脱硝+急冷+干式吸收+布袋除尘+两级碱液喷淋”工艺处理，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、二噁英类、汞及其化合物和锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物应达《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020），氨应达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），非甲烷总烃应达重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）后，通过35米高排气筒排放。废油罐组储罐、检验罐区储罐、精制车间中间罐区的呼吸废气产生量小，经3套活性炭吸附装置处理后，无组织排放。拟建项目应定时对泵、阀门、法兰、管道等环节进行泄漏检测，并对泄漏源进行标识及维修，尽可能减少动静密封点泄漏废气的无组织排放。厂区内挥发性有机物无组织排放应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。拟建项目以焚烧炉排气筒为中心设置800米环境防护距离，该范围位于园区规划范围内，无居民区、学校、医院、行政办公和科研等环境保护目标，今后环境防护距离内也不应规划建设上述环境保护目标。

- 严格落实水污染防治措施。

拟建项目软水排污水、锅炉外排水、蒸汽间接加热产生的冷凝水、循环水排污水作为清下水，经厂区清下水管网排入厂外雨水管网。企业应加强监管，确保低浓含油废水、油水分离废水在废矿物油处理车间排口总汞、总镍达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）第一类污染物最高允许排放浓度后，与油/水混合物预处理废水、污水处理站好氧过程废气处理废水、检验废水、车间清洁废水等生产废水及生活污水一并进入厂区污水处理站，采用“水解酸化+USAB厌氧+EGSB厌氧+A/O生化+ Fenton氧化”工艺处理，达园区污水处理厂纳管协议标准后，经园区污水管网进入重庆长寿中法水务有限公司污水处理厂进一步处理达重庆市《化工园区主要水污染物排放标准》（DB50/457-2012）（COD执行60mg/L标准）后排入长江。

- 严格落实地下水和土壤污染防治措施。

拟建项目生产废水和液体物料输送管道应采取“可视化”设计；废矿物油车间及其车间外装置区、白土补充精制车间、油/水混合物处理装置区、罐区一、罐区二、检验罐区、综合库、辅料库、装卸区、污水处理站、废液焚烧炉区、事故水池等按重点污染防治区采取相应的防渗措施，防渗层的防渗性能不低于6米厚渗透系数为1.0×10-7厘米/秒的黏土层的防渗性能；厂区内设置1个地下水监控井，依托园区内现有监控井，建立地下水监测环境管理体系，发现问题及时采取措施。

拟建项目通过采取废气治理、生产废水和液体物料输送管道可视化、分区防渗、设置围堰、设置事故池和事故水收集系统等措施后，减少项目对区域土壤环境质量的影响。

- （四）严格落实噪声污染防治措施。

拟建项目通过合理布局，尽量选用低噪声设备，并采取减振、隔声、消声等降噪措施后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

- （五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

拟建项目危险废物应分类收集，暂存于危废暂存间，除废白土、脱硫废盐、沾染危化品的废原料包装和焚烧炉渣及飞灰交有相应危险废物处置资质的单位进行处置外，油泥、高浓含油废液、废水处理污泥、实验室废液、废导热油、废活性炭、废机油、机修废手套及含油抹布等危险废物均送厂区焚烧炉焚烧处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，转移按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）执行转移联单制度。未沾染危化品的废包装外卖物资回收公司进行综合利用，废树脂交生产厂家回收处置。厂区内一般工业固废的贮存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。生活垃圾收集后交环卫部门统一处置。

- （六）严格落实环境风险防范措施。

拟建项目在工程设计、建设和管理中应严格执行国家相关安全规范和要求，制定各项安全生产规章制度和安全操作规程，加强原料贮存、使用过程管理；依托“50万t/a车用醇醚燃油项目” 有效容积2700立方米的事故池及事故废水收集管网系统。生产区、罐区一废油罐组、罐区二、中间罐区、检验罐区、综合库等设置可燃气体检测报警仪，罐区一废油罐组、罐区二、中间罐区和检验罐区均设置围堰，有效容积分别不小于2000、400、200和70立方米；制定突发环境事件应急预案并与园区风险防范体系有效联动，定期组织应急演练。

（七）碳排放评价。企业应在工艺设计、设备选型、节能降耗、优化管理等方面开展节能工作，进一步减少拟建项目碳排放。

- （八）严格执行排污总量控制。

拟建项目实施后全厂新增水污染物化学需氧量、氨氮、总汞、总镍排放量分别为1.57吨/年、0.26吨/年、0.18千克/年、3.5千克/年；全厂废气新增污染物有组织排放量颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、总挥发性有机物分别为4.2、12.43、31.64、14.89吨/年。项目应按要求取得主要污染物排放总量指标。

- 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向市生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

- 四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、项目按规定接受市生态环境保护综合行政执法总队、长寿区生态环境局和长寿经开区生态环境局的环保日常监管，你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送长寿区生态环境局和长寿经开区生态环境局。

重庆市生态环境局

2022年2月25日

抄送：市生态环境保护综合行政执法总队、市生态环境工程评估中心，

长寿区生态环境局，长寿经开区生态环境局，重庆化工设计

研究院。