重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（市）环准〔2022〕011号

石柱县海创环保科技有限责任公司：

你公司报送的石柱县生活垃圾焚烧发电项目石柱海创飞灰处置技术改造项目（项目编码：2111-500240-07-02-709061）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司（社会信用代码：91500105MA5U5P5431）编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：选址于重庆市石柱县万朝镇石柱县海创环保科技有限责任公司现有厂区内，在主厂房烟气处理车间内建设飞灰螯合系统、螯合剂溶液配制系统，在现有主厂房外的飞灰库设置飞灰螯合物养护间。飞灰螯合系统主要由飞灰仓、飞灰计量装置、水泥仓、水泥计量装置、螯合剂溶液计量装置、混炼机组成，飞灰由现有飞灰仓通过密闭螺旋输送机输送至计量装置后进入混炼机。螯合剂稀释液配制系统主要由螯合剂储罐、螯合剂稀释液制备罐、螯合剂卸载泵、螯合剂溶液输送泵、螯合剂制备搅拌器等组成。对飞灰进行螯合固化处理满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中6.3条要求后，可送生活垃圾填埋场处置。拟建项目飞灰处理量为3285吨/年，飞灰螯合物产生量为4477.455吨/年。

- 二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

- 严格落实废气污染防治措施。

拟建项目飞灰螯合系统设置于密闭的烟气处理车间，烟气处理车间新增通风设施，水泥卸料粉尘经仓顶除尘器处理后车间内无组织排放。水泥、飞灰进料和混炼机搅拌时产生的含尘废气经混炼机自带滤筒除尘器处理后车间内无组织排放，车间边界和厂区边界颗粒物应满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中无组织排放监控浓度限值的要求。

- 严格落实水污染防治措施。

拟建项目设备清洗废水静置后上层清液回用于设备清洗过程，不外排。拟建项目不新增劳动定员，不新增生活污水。

- 严格落实地下水和土壤污染防治措施。

- 拟建项目飞灰螯合物养护间依托的飞灰库、飞灰螯合系统及螯合剂溶液配制系统所在的烟气处理车间应确保已按重点防渗区采取相应的防腐防渗措施，防渗层的防渗性能不低于6米厚渗透系数为1.0×10-7厘米/秒的黏土层的防渗性能，如施工对地面防渗层造成破坏，应对防渗层进行修复；依托现有地下水监控井，建立地下水环境跟踪监测管理体系，发现问题及时采取措施。

拟建项目通过废气治理、分区防渗等措施后，拟建项目对区域土壤环境的影响可接受。

- （四）严格落实噪声污染防治措施。

拟建项目尽量选用低噪声设备，并采取减振、隔声、消声等降噪措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

- （五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

- 拟建项目飞灰螯合物（含设备清洗废水静置后沉淀物）采用吨袋盛装，暂存于飞灰螯合物养护间，定期送第三方检测机构进行检测，经检测满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）6.3条要求后，委托专业运输单位送符合相关要求的生活垃圾填埋场处置，运输工具应满足防雨、防渗漏、防遗撒要求，运输过程不按危险废物进行运输，填埋过程不按危险废物管理，检测不合格的飞灰螯合物交有相应危险废物处置资质的单位处置。拟建项目在飞灰螯合物养护间新增危废暂存区，废螯合剂桶收集后暂存于危废暂存区，定期交有相应危险废物处置资质的单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，转移按要求执行转移联单制度。

- （六）严格落实环境风险防范措施。

拟建项目应严格按相关设计规范对飞灰螯合系统和螯合剂溶液配制系统进行设计和建设，加强螯合剂贮存、使用过程中的管理；螯合剂储存桶底部设置防渗托盘，螯合剂配液罐区设置围堰；完善环境风险应急预案并定期演练。

- 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向市生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

- 四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、项目按规定接受市生态环境保护综合行政执法总队和石柱县生态环境局的环保日常监管，你公司应在收到本批复后20个工作日内将批准后的环境影响报告书送石柱县生态环境局。

重庆市生态环境局

2022年3月15日

抄送：市生态环境保护综合行政执法总队、市生态环境工程评估中心，

石柱县生态环境局，重庆环科源博达环保科技有限公司。