# 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（市）环准〔2022〕012号

重庆嘉钛昕再生资源综合利用有限公司：

你公司报送的废铝灰铝渣资源化利用项目（项目编码：2111-500116-04-01-735956）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司（社会信用代码：91500105MA5U5P5431）编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：选址于重庆市江津区珞璜工业园区B区，租用重庆金凯特殊钢制品有限公司西侧空余场地进行建设，总占地面积约9000平方米。拟建项目主要建设1条5万吨/年铝灰资源化综合利用生产线及配套贮运工程、公辅工程。生产线包括分选系统、煅烧系统以及铝颗粒熔化系统，分选系统主要包括投料、一级球磨、筛分、二级球磨等生产工序，煅烧系统主要包括石灰石破碎、铝灰配料、球磨、压球、回转窑煅烧、冷却、打包等生产工序，铝颗粒熔化系统主要包括投料、熔化、扒渣、冷却、铸锭等生产工序。拟建项目利用电解铝企业、再生铝企业和铝加工企业产生的铝灰渣及二次铝灰作为原料，铝灰渣和二次铝灰分别分批经分选系统处理，得到的铝颗粒进入铝颗粒熔化系统制得铝锭，剩余部分进入煅烧系统，以天然气为燃料对投入回转窑的经预处理后的铝灰渣及二次铝灰、石灰石混合料进行焙烧，生产铝酸钙产品。拟建项目建成后，加工利用属于危险废物的铝灰渣及二次铝灰（《国家危险废物名录（2021年版）》中废物代码为321-024-48、321-026-48）5万吨/年，得到铝锭约0.32万吨/年、炼钢用铝酸钙约7.57万吨/年。拟建项目生产的铝酸钙满足产品质量标准后仅供具有钢铁冶炼精炼工序或环节的企业作为炼钢用精炼渣。拟建项目总投资5000万元，其中环保投资约420万元，占总投资的8.4%。

- 二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

- 严格落实废气污染防治措施。

拟建项目分选系统投料废气、筛分废气、球磨废气、铝灰仓和配料仓废气收集后经布袋除尘器处理，煅烧系统石灰石破碎废气、石灰石粉仓废气收集后经布袋除尘器处理，煅烧系统球磨均化废气、生料仓废气、压球废气、压球仓废气收集后经布袋除尘器处理，颗粒物排放浓度应达到重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）后一起通过15米高排气筒（1#）排放。回转窑煅烧尾气经“炉内低氮燃烧+脱硝（SNCR）+重力沉降+多管冷却器+脱酸塔+活性炭喷射+耐高温布袋除尘+双碱法脱硫脱氟”处理，污染物排放浓度应达到参照的《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）后通过25米高排气筒（2#）排放，窑尾废气氯化氢、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、一氧化碳和烟气含氧量等应设置在线监测装置。铝颗粒熔化系统投料废气、熔化废气、冷却废气收集后经“旋风+布袋除尘器”处理，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、氟化物排放浓度应达到参照的《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4大气污染物特别排放限值后通过25米高排气筒（3#）排放，废气二氧化硫、氮氧化物、颗粒物应设置在线监测装置。拟建项目采取措施控制粉尘无组织排放，生产厂房除进出口外四周应进行密闭，石灰石原料堆放区四周应进行密闭，进出口设置电动卷帘门和塑料门帘，煅烧系统和铝颗粒熔化系统的投加料区三侧进行密闭且进出口设置帘子，车间内粉料应采用密闭输送，对各料仓粉尘进行收集处理。拟建项目厂界颗粒物、氟化物、氯化氢排放浓度应满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求，厂界氨排放浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。拟建项目厂界面外设置300米环境防护距离，无居民区、学校、医院、行政办公和科研等环境保护目标，今后环境防护距离内也不应规划建设上述环境保护目标。

- 严格落实水污染防治措施。

拟建项目无生产工艺废水产生。拟建项目分析室废水经中和沉淀处理后，与生活污水一起经拟建项目新建生化池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B标准）后，排入珞璜工业园区B区污水处理厂进一步处理达标后排入柑子溪，最终进入长江。拟建项目生产车间外初期雨水收集经“物理沉淀+化学沉淀”处理后通过污水排放口进入园区污水管网。

- 严格落实地下水和土壤污染防治措施。

- 拟建项目应采取分区防渗措施，生产车间、初期雨水收集池等均设为重点防渗区，防渗层的防渗性能不低于6米厚渗透系数为1.0×10-7厘米/秒的黏土层的防渗性能；设置地下水监控井，建立地下水监测环境管理体系，发现问题及时采取措施。

拟建项目通过采取废气治理、分区防渗、备用柴油暂存区设置托盘、尿素溶液配制罐设置围堰、土壤环境跟踪监测等措施后，拟建项目对区域土壤环境的影响可接受。

- （四）严格落实噪声污染防治措施。

拟建项目通过选用低噪声设备，合理布局，并采取减振、隔声、消声等降噪措施后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

- （五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

- 拟建项目应严格核实拟接受的危险废物的相关信息，按照入场控制指标要求对铝灰渣及二次铝灰进行指标检测，对于不符合要求的原料不予接收，并详细记录入场原料的检测台账，对台账和化验单归档。对加工好的铝酸钙进行检验，不合格品转入煅烧配料系统重新配料进行煅烧。铝颗粒熔化系统产生的粉尘和冷铝灰、分选系统收集的粉尘、煅烧系统在进入回转窑煅烧前工序收集的粉尘、重力沉降收集粉尘等返回生产工序使用；煅烧系统回转窑煅烧尾气耐高温布袋除尘器处理收集的粉尘、碱液再生石膏、破损铝灰包装袋、废机油、化验室废物、沉淀池污泥等交有相应危险废物处理资质的单位处置；生活垃圾交环卫部门处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。

- （六）加强碳排放管理

企业应加强碳排放控制管理，通过强化节能设计、重视工艺升级改进和探索碳捕集等措施进一步减少碳排放。

- （七）严格落实环境风险防范措施。

拟建项目工程设计、建设和管理应严格执行国家相关安全规范和要求；严格执行入厂、入窑物料管控要求；厂区设置视频监控系统；铝灰贮存、加工过程严格防水防潮，铝灰贮存区设置通风设施和湿度计，地面铺设木板进行防潮，四周设约1米高围挡（出入口设置斜坡）防水；回转窑配置自动控制系统；回转窑煅烧尾气、铝颗粒熔化系统废气设置在线监测装置；脱硝系统设置氨在线逃逸监测系统；可能存在有毒有害和可燃气体泄漏的生产场所设置有毒有害和可燃气体检测报警装置；废气非正常排放且短时间内无法恢复正常的应停止生产；备用柴油暂存区设置托盘，尿素溶液配制罐设置围堰；设置初期雨水收集系统及1座250立方米初期雨水收集池；制定突发环境事件应急预案并定期开展演练。消防灭火应采用干粉或干冰消防装备，用水将导致该项目铝灰渣及二次铝灰遇水产生氨气、氟化氢，可能会导致中毒，遇明火可能导致燃烧爆炸。

（八）严格执行排污总量控制。

拟建项目污染物总量控制建议指标为：废水污染物化学需氧量、氨氮的排放总量分别为0.07吨/年、0.01吨/年。大气污染物二氧化硫、氮氧化物、颗粒物有组织排放总量分别为5.31吨/年、21.52吨/年、8.32吨/年。指标应按照相关要求获取。

- 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向市生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

- 四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。项目正式投入运行后3年内应开展环境影响后评价，并报市生态环境局备案，后评价中应重点关注项目持续性、累积性（如二噁英、重金属、氟化物）环境影响，并及时采取相应污染防治改进措施。

五、项目按规定接受市生态环境保护综合行政执法总队和江津区生态环境局的环保日常监管，你公司应在收到本批复后20个工作日内将批准后的环境影响报告书送江津区生态环境局。

重庆市生态环境局

2022年3月15日

抄送：市生态环境保护综合行政执法总队，市生态环境工程评估中心，

江津区生态环境局，重庆环科源博达环保科技有限公司。