重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（市）环准〔2022〕013号

重庆德菲环境科技有限公司：

你公司报送的重庆市潼南区工业废弃物资源化利用与综合处置项目（项目编码：2020-500152-77-03-107620）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。拟建项目占地范围涉及永久基本农田，鉴于《关于主动作为强化重大建设项目服务保障的函》（渝规资函〔2022〕438号）明确对环境基础设施用地指标予以保障，且重庆市潼南区规划和自然资源局已将该项目所涉地块纳入潼南区国土空间分区规划方案，属潼南高新区首开区B区，拟用地性质为工业用地。拟建项目用地性质调整且不涉及永久基本农田后，选址才符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》等法律及标准要求，用地性质调整完成前，拟建项目不得开工建设。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，按照行政审批制度改革“不互为前置”的要求，项目用地性质调整由相关行政主管部门负责并联审批，在该项目环境影响可接受、污染防治措施可行，符合法律法规相关规定的前提下，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司（社会信用代码：91500105MA5U5P5431）编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：拟选址位于重庆市潼南区别口镇，位于重庆市潼南区循环经济产业园区（潼南高新区首开区B区），总占地面积238827.75平方米。拟建项目建设单位为重庆德菲环境科技有限公司，建设性质为新建。拟建项目主要建设内容包括：（1）焚烧车间，新建1条设计处理规模100吨/天（3万吨/年）焚烧处置线，主要装置为回转窑型焚烧炉、二燃室及配套的余热锅炉、焚烧烟气处理系统、软水制备、空压机房及换热站等；（2）预处理车间，设置吊车、破碎机、剪切机、搅拌机、浆渣泵、压块机等，对焚烧类危险废物进行分拣、剪切、破碎、搅拌调质等预处理；（3）固化车间，稳定化/固化处理规模3万吨/年，包括固化区和养护区，固化区设料仓、储罐、输送机、破碎机、搅拌机、成型机等，用于危险废物的稳定化、固化处理，养护区用于固化体的养护；（4）2个物化车间，1#物化车间和2#物化车间分别设置4条相同的处置线，包括废乳化液处置线、含铬重金属废液处置线、不含铬重金属废液及酸碱废液处置线、无机氟化物废液处置线，2个物化车间总物化处理规模4万吨/年，其中废乳化液处理规模0.8万吨/年、重金属废液处理规模1.6万吨/年（含铬重金属废液0.4万吨/年、不含铬重金属废液1.2万吨/年）、酸碱废液处理规模1.2万吨/年（其中废酸液7000 吨/年、废碱液5000 吨/年）、无机氟化物废液处理规模0.4万吨/年；（5）有效库容92.1万立方米的危险废物柔性填埋场，包括地下水导排系统、渗滤液收集导排系统、气体导排系统、雨水导排系统及配套的5600立方米渗滤液调节池等；（6）有效库容17.0万立方米的危险废物刚性填埋场，刚性填埋场由上至下分为雨棚、填埋单元、目视检测通道、基础，填埋单元格总数715个，单个填埋单元格体积为250立方米；（7）有效库容25.3万立方米的一般工业固废填埋场（II类场），包括地下水导排系统、渗滤液收集导排系统、气体导排系统、雨水导排系统及配套的2900立方米渗滤液调节池等；（8）建筑面积720平方米的甲类仓库，建筑面积分别为3000平方米的1#丙类仓库和2#丙类仓库，以及1#物化废液罐区、2#物化废液罐区等。拟建项目配套建设相应的辅助工程、公用工程、环保工程、储运工程。拟建项目设计处置《国家危险废物名录》（2021年版）中的42类危险废物，根据危险废物的类别及特性，分别采用焚烧、物化、稳定化/固化、安全填埋等方式进行处置。对于多氯（溴）联苯类废物（HW10）、爆炸性废物（HW15）、含汞废物（HW29）、无机氰化物废物（HW33）等，拟建项目不予接收处理。拟建项目总投资159940.94万元，其中环保投资13135万元，占总投资的8.21%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作。

（一）大气污染防治措施。

拟建项目焚烧炉烟气采用“SNCR脱硝+急冷+活性炭吸附+干法脱酸+布袋除尘+湿法脱酸（两级）+烟气加热”工艺处理后，污染物排放浓度应达到《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）后，经50米高排气筒（1#）排放，烟气氯化氢、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、一氧化碳和烟气含氧量等应设置在线监测装置。1#物化车间物化废气和1#物化罐区废气收集后一并处理，2#物化车间物化废气和2#物化罐区废气收集后一并处理，分别采用“碱洗+活性炭吸附”工艺处理后，经2根15米高排气筒（2#、3#）排放，非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、氟化物等污染物应达到重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），硫化氢、氨、臭气浓度等应达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。固化车间废气收集后采用“袋除尘+碱洗+活性炭吸附”工艺处理后，经15米高排气筒（4#）排放，颗粒物、非甲烷总烃等应达到重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求。焚烧车间卸料大厅和料坑废气正常情况下进入焚烧炉焚烧处理，停炉或焚烧炉检修期间，焚烧车间卸料大厅和料坑废气与预处理车间废气、废水蒸发处理不凝气、污水处理站废气等一起采用“碱洗+活性炭吸附”工艺处理后，经15米高排气筒（5#）排放，颗粒物、非甲烷总烃等应达到重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），硫化氢、氨、臭气浓度等应达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。甲类仓库废气、1#丙类仓库废气、2#丙类仓库废气收集后分别采用“碱洗+活性炭吸附装置”处理，经3根15米高排气筒（6#、7#、8#）排放，非甲烷总烃应达到重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），臭气浓度应达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。拟建项目应采取废气无组织排放控制措施，物料尽量密闭转移，焚烧车间石灰料仓、活性炭料仓以及固化车间各粉料料仓均设置仓顶布袋除尘器。厂区内挥发性有机物无组织排放应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，厂界非甲烷总烃、颗粒物、氟化物、氯化氢、硫酸雾等排放浓度应满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求，厂界硫化氢、氨、臭气浓度等应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。拟建项目以焚烧炉排气筒为中心、危废填埋场边界为起点，分别设置800米和300米环境防护距离，该范围内现有69户居民应在拟建项目投产前完成搬迁，环境防护距离范围内不应规划建设居民区、学校、医院、行政办公和科研等环境保护目标，并采取园林绿化等措施缓解环境影响。

- （二）水污染防治措施。

拟建项目焚烧烟气脱酸废水、含铬重金属废液处理废水、不含铬重金属废液处理废水、酸碱废液处理废水、物化清洗废水、危险废物柔性填埋场渗滤液、危险废物刚性填埋场渗滤液和一般工业固废填埋场渗滤液一并进入处理能力为280立方米/天的高盐废水处理系统处理。其中焚烧烟气脱酸废水、含铬重金属废液处理废水、不含铬重金属废液处理废水、酸碱废液处理废水、危险废物刚性填埋场渗滤液采取“还原+中和+絮凝沉淀+蒸发”工艺进行预处理，物化清洗废水、危险废物柔性填埋场渗滤液和一般工业固废填埋场渗滤液采取“气浮+还原+中和+絮凝沉淀”进行预处理，所有经预处理后的高盐废水进入均质池，然后采用“一级缺氧+一级好氧+MBR+纳滤+RO”工艺处理。经高盐废水处理系统处理后的部分废水满足回用水水质要求后回用于急冷水、脱酸用水和固化用水等，不能回用的废水第一类污染物应达《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2019）表2中“渗滤液调节池废水排放口”限值要求，其它污染物应达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后通过高盐废水处理系统排放口，经厂区废水总排口排入潼南高新区首开区B区污水处理厂进一步处理；拟建项目废乳化液处理废水、无机氟化物废液处理废水、循环水站排水、化验室废水、设备和地坪清洗废水、洗车废水、洗涤废水和经生化池处理后生活污水一并进入处理能力为130立方米/天的低盐废水处理系统处理，采用“气浮+还原反应+中和反应+絮凝沉淀+一级缺氧+一级好氧+MBR”工艺处理；拟建项目设置1座有效容积为2100立方米的初期雨水收集池，初期雨水收集后经初期雨水处理系统采用“气浮+综合反应（还原+中和）+絮凝沉淀+砂滤”工艺处理；低盐废水处理系统、初期雨水处理系统处理应达到《危险废物填埋场污染控制标准》（GB 18598-2019）表2间接排放标准（其中石油类及硫化物达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准）后经厂区废水总排口排入潼南高新区首开区B区污水处理厂进一步处理。拟建项目厂区废水总排口外排废水水质应达到《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2019）表2间接排放标准（其中石油类及硫化物达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准），通过专用管道排入潼南高新区首开区B区污水处理厂进一步处理。拟建项目高盐废水处理系统排放口、厂区废水总排口应分别设置在线监测装置。目前潼南高新区首开区B区污水处理厂目前尚未进行建设，设计处理规模为1000立方米/天，服务范围为整个潼南高新区首开区B区，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，通过专用污水管网外排滑滩子河，最终汇入琼江。在潼南高新区首开区B区污水处理厂及配套管网建成运行前拟建项目不得投入运行。

- 严格落实土壤和地下水污染防治措施。

拟建项目应按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，将焚烧车间、预处理车间、物化车间、固化车间、暂存库、废水处理区、渗滤液调节池、事故池等重点防渗区严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求作防渗处理；危险废物填埋场、一般工业固废填埋场分别严格按照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）的要求、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行设计、施工和管理；柔性填埋场采用双人工复合衬层防渗系统，两层HDPE防渗膜之间设置渗漏检测系统；刚性填埋场采用抗渗混凝土+2.0mmHDPE膜相结合的防渗结构，并设置雨棚和库底人工目视检测系统；按要求设置地下水跟踪监测井、渗滤液监测井、渗漏检测层监测井、地下水导排系统监测井，定期进行监测，发现问题及时采取措施。

拟建项目通过采取废气治理、生产废水和液体物料输送管道可视化、分区防渗、设置罐区围堰、设置事故池及事故水收集系统、土壤环境跟踪监测等措施以减少对土壤的影响。

（四）严格落实噪声污染防治措施。

拟建项目通过合理布局，选用低噪声设备，并采取减振、隔声、消声等降噪措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准。

（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

拟建项目回转窑焚烧残渣送柔性填埋场固化填埋处置；焚烧系统收集的飞灰送刚性填埋场填埋处置。物化系统产生的废乳化液处理油渣、废乳化液处理污泥、不含铬重金属废液处理油渣、废酸碱液处理油渣送焚烧系统焚烧处置；含铬重金属废液处理滤渣、含铬重金属废液处理污泥、不含铬重金属废液处理滤渣、不含铬重金属废液处理污泥、废酸液处理滤渣、废碱液处理滤渣、废酸碱液处理污泥、无机氟化物废液处理滤渣、无机氟化物废液处理污泥经固化后填埋处置。固化车间袋除尘器收集的粉尘返回稳定化/固化系统处置。废包装物送焚烧系统焚烧处置。粉料仓仓顶除尘器收集的粉尘分别返回料仓循环利用。废气治理产生的废活性炭定期更换，送焚烧系统焚烧处置。污水处理产生的浮渣焚烧处置，污水处理产生的污泥经固化后填埋处置，污水处理产生的废盐送刚性填埋场填埋处置。生活垃圾统一交环卫部门处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。

（六）严格落实环境风险防范措施。

拟建项目应制定各项安全生产规章制度和安全操作规程，加强危险废物收集、运输、贮存过程中的管理，严格遵守相关标准和技术规范要求；危险废物焚烧处置线选址、污染控制、排放控制、运行环境管理、环境监测等应严格按照《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）要求执行；危险废物柔性填埋场和危险废物刚性填埋场选址、设计、施工、填埋废物入场控制、运行管理、污染物排放控制、封场、环境监测等应严格按照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）的要求执行；一般工业固废填埋场（Ⅱ类场）选址、建设、运行、封场等应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求执行；危险废物柔性填埋场应设置防渗层渗漏在线监测设施；危险废物暂存区采取防腐防渗措施，危险废物分区贮存，设置收集沟和收集池；废液贮罐区设置围堰；危险废物暂存区、处理区、废液贮罐区等按要求设置有毒、可燃气体报警系统；厂区设置有效容积为1600 立方米的事故废水池及事故废水收集系统；采取各项工程措施和管理措施确保危险化学品的贮存和使用安全；储备应急物资；制定突发环境事件应急预案并定期开展演练。

（七）严格执行排污总量控制。

拟建项目废气主要污染物排放总量控制建议指标为：

废气主要污染物排放总量：颗粒物10.75t/a，二氧化硫30.834t/a，氮氧化物96.356t/a，汞及其化合物0.0193t/a，镉及其化合物0.0193t/a，铅及其化合物0.1927t/a，砷及其化合物0.1927t/a，铬及其化合物0.1927t/a，非甲烷总烃15.294t/a。

废水主要污染物排放总量：化学需氧量3.481t/a，氨氮0.348t/a，总磷0.035t/a，总汞0.01kg/a，总砷0.7kg/a，总镉0.1kg/a，总铬1.3kg/a，六价铬0.7kg/a，总铅0.7kg/a。总量指标应按照总量控制相关要求获取。

- 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向市生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

- 四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。项目正式投入运行后3年内应开展环境影响后评价，并报市生态环境局备案，后评价中应重点关注项目持续性、累积性环境影响，并及时采取相应污染防治改进措施。

五、项目按规定接受市生态环境保护综合行政执法总队、潼南区生态环境局的环保日常监管，你公司应在收到本批复后20个工作日内将批准后的环境影响报告书送潼南区生态环境局。

重庆市生态环境局

2022年3月23日

抄送：市生态环境保护综合行政执法总队，市生态环境工程评估中心，潼南区生态环境局，重庆环科源博达环保科技有限公司。