重庆市建设项目环境影响评价文件批准书
渝（市）环准〔2022〕080号

重庆尚铂金属表面处理有限公司：你公司报送的尚铂表面处理生产线项目（项目编码：2204-500151-04-01-914598）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。现场踏勘发现你公司项目环境影响评价文件未经我局审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，违法行为已查处。你公司必须认真吸取教训，增强守法意识，杜绝此类违法行为再次发生。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司（统一社会信用代码：915000002028031195）编写的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：租赁重润表面工程科技园1幢1-7单元标准厂房1楼和3楼，建设1条表面处理能力6万平方米/年的挂镀化学镍生产线（含退镀）、1条表面处理能力4.8万平方米/年的铜件化抛生产线，合计表面处理能力10.8万平方米/年，配套建设实验室、化学品仓库、废气处理系统、一般工业固体废物暂存间、危险废物暂存间等辅助、储运、环保工程。项目总投资1000万元，其中环保投资29万元。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。项目废水应分类收集、分质处理。含铬废水、含镍废水、前处理废水、混排废水、综合废水分类收集进入厂房1楼重庆重润表面工程科技园（以下简称科技园）统一建设的废水收集罐，再通过可视化管道输送至科技园废水处理站处理，废水进行分类收集预处理，再进入科技园回用水处理系统进一步处理后，40%的处理后废水回用到生产线，其余处理后的废水经RO浓液处理系统，再与生活污水等一并经生化系统处理排入淮远河，2022年12月31日前按《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表3，2023年1月1日起废水污染物中总铬、总镍等第一类污染物按《重庆市电镀行业废水污染物自愿性排放标准》（T/CQSES 02-2017）、其它污染物按《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表3标准执行。

（二）严格落实废气污染防治措施。项目挂镀镍化学镍生产线、铜件化抛生产线采取整线围挡措施，废气通过“双侧槽边抽风＋顶部抽风”收集，废气收集后经二级碱液喷淋酸雾净化塔处理后通过28米高排气筒排放，氮氧化物、氟化物、氯化氢、铬酸雾、硫酸雾应达到《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5标准，氨应达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）。强化废气治理设施的监管，项目酸雾净化塔应设置专用电表和自动加药装置。污染物的无组织排放浓度应当符合相应标准要求。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目通过合理布局，选用低噪声设备，并采取减振、隔声等降噪措施，确保东、南、西厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类、北厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准要求。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的倒槽废渣、废槽液、废酸/碱、废槽液过滤材料、废拖把、废槽液过滤材料、沾染危险化学品的废包装物、废棉纱手套等危险废物应分类收集，并按规定交有相应危险废物处理资质的单位处置，危险废物临时暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，不得对环境造成二次污染，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。项目产生的不合格工件交厂家回收利用，一般固体废物厂内暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”措施，企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。生活垃圾收集后交环卫部门统一处置。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。项目生产线镀槽架空设置，并设置接水盘；生产废水输送管道采取可视化设计；化学品仓库、辅料储存区、危险废物暂存间、3楼车间地面按重点防渗区采取相应的防腐防渗措施，防渗层的防渗性能不低于6米厚渗透系数为1.0×10-7厘米/秒的黏土层的防渗性能，涉及危险废物储存的区域还应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求及其修改单要求。设置物料泄漏收集系统、事故水收集系统等，车间地面清洁尽量采用拖把，杜绝地面冲洗。

（六）严格落实环境风险防范措施。认真落实环境影响报告书提出的各种风险防范措施，严格按相关设计规范对车间进行设计和建设。项目生产线周围、化学品仓库、危废暂存间设置围堰，生产线分区设置接水托盘。制定各项安全生产规章制度和安全操作规程，加强危险化学品贮存、使用过程中的管理。科技园废水处理站出现故障时，该项目应服从统一安排调度，按要求减产停产，确保无事故废水外排。车间按规范要求设置火灾报警系统，配备消防设施、器材和物资。建立完善环境风险防范制度，制定环境风险应急预案并报生态环境行政执法部门备案，加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。

（七）严格执行排污总量控制。重点重金属污染物总量控制指标为：总铬0.64千克/年、六价铬0.13千克/年；主要污染物总量控制指标为：化学需氧量0.348吨/年、氨氮0.056吨/年、氮氧化物0.356吨/年。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向市生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。该项目自批准之日起超过5年方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目按规定接受市生态环境保护综合行政执法总队和铜梁区生态环境局的环保日常监管，你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送铜梁区生态环境局。

重庆市生态环境局      

2022年11月29日

抄送：市生态环境保护综合行政执法总队、市生态环境工程评估中心、
铜梁区生态环境局、中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司。
— 1 —
— 1 — 

