重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（市）环准〔2023〕31号

重庆迪翔建材有限公司：

你单位报送的外加剂研发中心及年产12万吨高性能混凝土外加剂项目（项目编码：2111-500152-04-01-529788）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆后科环保有限责任公司（统一社会信用代码：91500103MA5U6UF380）编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。为防范环境风险，园区事故水收集管道、园区事故池与东区污水处理厂事故池的连通管道建成前，本项目不得投产。

- 拟建项目主要建设内容：项目建设性质为新建，选址于重庆市潼南区高新技术产业开发区（潼南工业园区东区）T8-2/03号地块，总占地面积20000平方米，建成后年产聚羧酸减水剂母液4.8万吨、聚羧酸保坍剂母液1.2万吨、混凝土外加剂聚羧酸减水剂产品12万吨，其中聚羧酸减水剂母液、保坍剂母液作为中间品与其他原辅材料（水、白糖、葡萄糖酸钠等）混合复配得到混凝土外加剂聚羧酸减水剂产品。

拟建项目主要建设1栋综合楼、2栋生产车间（1号、2号）等，其中综合楼内设置研发中心，设置1套小试研发装置，研究产品中各辅料添加比例对产品质量的影响，研发小试规模为聚羧酸减水剂224千克/年，均用于研发中心实验，最终转换为废混凝土块；1号生产车间内设置6条外加剂母液生产线（5条减水剂母液生产线、1条保坍剂母液生产线）、4条成品复配生产线，2号生产车间为预留；配套建设原料库房（1号、2号）、3号母液储罐库房、成品装卸区、空压机、蒸汽发生器（自带软水制备系统）、纯水制备系统、冷却循环水系统、废气处理系统、废水处理站、一般工业固体废物暂存间、危险废物暂存间、事故应急池等工程，其中母液储罐库房设置14个储罐（12个30立方米母液储罐、1个30立方米次品暂存储罐、1个30立方米备用成品暂存罐）。

拟建项目总投资12000万元，环保投资为178万元，占总投资的1.47%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告书》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。拟建项目废水主要包括检验废水、研发废水、蒸汽发生器软水系统排水、冷却循环水系统排水、纯水制备系统排水、车间地坪清洁废水、喷淋塔废水等生产废水和生活污水。车间地面清洁废水经隔油池处理，与检验废水、研发废水、蒸汽发生器软水系统排污水、喷淋塔废水等一并经三级沉淀池处理，处理后的废水与冷却循环水系统排水、纯水制备系统排水一起回用，回用水pH、悬浮物、浊度、总溶解性固体、石油类等应满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）表1中工艺与产品用水水质标准，回用于减水剂复配，生产废水不外排。生活污水经厂区生化池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（氨氮、总磷达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准）要求后，通过污水管网排入潼南工业园东区污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后，排入琼江。

（二）严格落实废气污染防治措施。拟建项目聚羧酸减水剂母液生产线、聚羧酸保坍剂母液生产线、复配生产线投料粉尘通过集气罩收集，经布袋除尘器处理，颗粒物应满足《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）后，通过15米高排气筒排放。聚羧酸减水剂母液生产线、聚羧酸保坍剂母液生产线生产过程产生的有机废气通过密闭管道收集，经“三级水喷淋+活性炭吸附”处理，非甲烷总烃应满足《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）后，通过15米高排气筒排放。蒸汽发生器采用低氮燃烧技术，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度等应满足《重庆市锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658-2016）及第1号修改单后，通过15米高排气筒排放。研发中心研发废气通过通风橱收集，经活性炭吸附处理，非甲烷总烃应满足《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）后，通过15米高排气筒排放。

拟建项目选用先进的生产装置和设备，泵、阀门、法兰等密封设备按要求进行泄漏检测与控制，厂区非甲烷总烃应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019），厂界非甲烷总烃应满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）限值要求，臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。拟建项目运营期噪声源主要为泵、搅拌机、空压机、蒸汽发生器、风机等设备，通过选用低噪声设备，合理布局，并采取减振、隔声、消声等降噪措施后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。拟建项目危险废物包括含有毒有害物质原辅材料废包装、废矿物油及油桶、含油废棉纱及手套、废活性炭等，分类收集后暂存于危废暂存间，定期送有危险废物处理资质单位处置，危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，转移危险废物按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。拟建项目一般工业固体废物主要包括一般原辅材料废包装、研发中心废混凝土块、纯水制备系统废渗透膜、布袋除尘器粉尘、沉淀池污泥等，一般原辅材料废包装外售废品回收公司，研发中心废混凝土块外送建筑垃圾处理场，纯水制备设备废渗透膜定期由厂家回收，布袋除尘器粉尘回用于生产，沉淀池污泥送一般工业固体废物填埋场。一般工业固体废物厂内暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”措施。委托他人运输、利用、处置危险废物或一般工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求及相关责任。拟建项目产生的生活垃圾分类收集后交由当地环卫部门统一清运处理。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟建项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，拟建项目大气污染防治废水、生产废水和液体物料输送管道均采取地上“可视化”设计，并落实管道防腐防渗要求，尽量避免“跑、冒、滴、漏”现象。采取分区防渗措施，1号原料库房（包括柴油暂存间、危废暂存间）、2号原料库房、3号母液储罐库房、1号生产车间、2号生产车间、隔油池、沉淀池、事故应急池等区域作为重点防渗区，按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046-2018）等相关要求落实防渗防腐措施要求。设置地下水监控井，建立地下水及土壤的环境监测管理体系，定期对地下水、土壤环境质量进行跟踪监测，发现问题及时采取整治措施。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目在工程设计、建设和管理中应严格执行国家相关安全规范和要求，落实环境风险防范措施。企业应按要求设置可燃、有毒检测气体报警装置、火灾自动报警及消防联动系统；3号母液储罐库房储罐区设置围堰；2号原料库房、1号生产车间区域内设置导流沟、收集井及切换阀，与事故应急池连通；桶装柴油、润滑油、液体危险废物等底部设置托盘；成品装卸区设置环形沟、收集井及切换阀；设置1个有效容积750立方米的事故应急池；雨水管网设置雨污切换阀；制定突发环境事件应急预案并定期演练。

潼南工业园区东区目前建有1有效容积3000立方米事故池，东区集中污水处理厂设有1个有效容积2256立方米事故池，但事故废水收集管网系统还未形成，园区邻近琼江一侧修建有0.5米高挡墙，挡墙配套的截水沟、事故池连通管道尚在建设中。

园区事故水收集管道、园区事故池与东区污水处理厂事故池的连通管道等园区级环境风险防范措施建成之前，本项目不得投产。

（七）严格执行排污总量控制。预计企业主要水污染物排放总量指标：化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）排放量分别约为0.044吨/年、0.006吨/年；主要大气污染物氮氧化物（NOx）、非甲烷总烃（NMHC）有组织排放总量分别约为0.004吨/年、0.327吨/年。潼南区生态环境局以潼环〔2023〕51号文明确了拟建项目主要污染物总量指标来源。

（八）温室气体排放影响评价及控制措施。拟建项目碳排放主要来自燃料燃烧排放和购入的电力排放，每年碳排放总量约为371吨二氧化碳当量。拟建项目单位工业增加值碳排放为0.12吨二氧化碳/万元，低于参照的《浙江省建设项目碳排放评价编制指南（试行）》（浙环函〔2021〕179号）中化工行业单位工业增加值碳排放参考值（3.44吨二氧化碳/万元）。企业应通过采用节能工艺、优选节能的生产和电气设备以及构建企业碳排放管理制度等方面的举措，进一步减少在生产过程中的温室气体排放。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向市生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、项目按规定接受市生态环境保护综合行政执法总队和潼南区生态环境局的环保日常监管，你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《环境影响报告书》送潼南区生态环境局。

重庆市生态环境局

2023年6月9日

抄送：市应急管理局，市生态环境保护综合行政执法总队、市生态环境

工程评估中心，潼南区生态环境局，重庆后科环保有限责任公司。