重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（市）环准〔2023〕34号

重庆民丰化工有限责任公司：

你单位报送的节能减排降耗升级改造项目（项目编码：2207-500152-07-02-390809）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500105MA5U5P5431）编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

拟建项目主要建设内容：拟在重庆市潼南高新区环保科技产业园北区现有厂区内实施技改项目建设。项目主要建设内容包括：（1）为利用现有硫磺制酸装置富裕二氧化硫炉气生产能力和提高铬粉产品质量，在现有10万吨/年硫磺制酸装置区建设1套4500吨/年二氧化硫还原法制铬粉装置，替代现有4500吨/年二氧化硫还原法制铬粉装置，但产品喷雾干燥及产品包装仍依托现有铬粉装置；（2）为缓解铬铁矿原料供需矛盾，在原铬渣干燥制粉车间新建1套12.6万吨/年铬铁矿磁化预处理装置，对进厂高硅铬铁矿进行预处理，通过干燥、筛分、磁选处理减少二氧化硅含量；（3）在现有含铬废水处理站新建1条自动含铬废包装桶清洗线和1条含铬废包装袋清洗线，年清洗民丰化工回收回来的自产铬盐产品铁质废包装桶858吨/年、铬盐产品废塑料包装袋2吨/年，废包装袋清洗设施主要包括1个容积10立方米一次清洗池、1个容积10立方米浸泡池和1个容积7立方米的二次清洗池。

现有二氧化硫还原法铬粉装置主要生产单元包括熔硫、焚硫、二氧化硫炉气洗涤、还原反应、喷雾干燥、产品包装。新建铬粉装置与现有铬粉装置相比，不通过熔硫、焚硫工艺制备二氧化硫炉气，二氧化硫炉气由现有30万吨/年硫磺制酸装置提供，需配套建设30万吨/年硫磺制酸装置至新建铬粉装置装置区的二氧化硫炉气管线；原料红钒钠母液改由固体红钒钠重溶制备，在红钒钠装置区增加固体红钒钠溶解工艺设备及新建至新装置区的红钒钠溶液输送管道；在还原单元后增加还原液解析单元，回收过量二氧化硫返回还原单元；还原液解析单元后增加压滤单元，压滤机冲洗废水去含铬废水处理站处理。产品喷雾干燥及产品包装依托现有铬粉装置，需新建至现有铬粉装置区的还原液输送管道。此外，在原铬渣中转库房设置原矿库、硅砂库及废包装桶储存库，废包装袋储存依托现有废包装袋储存间。

拟建项目总投资15000万元，其中环保投资166.6万元，占总投资1.11%；不新增劳动定员。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告书》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。拟建项目废水主要涉及新建二氧化硫还原法制铬粉装置二氧化硫炉气水洗废水、还原废气碱洗废水、喷雾干燥废气水洗废水、压滤冲洗废水，红矾钠装置干燥废气水洗废水及含铬废包装桶和废包装袋清洗废水，以上废水和厂区其他含铬生产废水进入现有含铬废水处理站处理后全部回用于铬酸钠车间浸取、压滤洗涤工序。含铬废水处理站采用硫酸亚铁还原工艺，处理规模2000立方米/天，剩余废水处理能力满足拟建项目实施后废水处理需要。

（二）严格落实废气污染防治措施。拟建项目新建二氧化硫还原法制铬粉装置还原尾气经碱洗塔处理，二氧化硫排放浓度应满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）其修改单排放要求后经24米高排气筒排放；铬粉喷雾干燥废气经“旋风除尘+喷淋水洗除尘”处理，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足排放浓度应满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及其修改单后排放要求后经30米高排气筒排放。铬铁矿磁化预处理装置干燥废气经旋风除尘后和粉矿仓废气再经电袋除尘处理，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足排放浓度应满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及其修改单排放要求后经18米高排气筒排放。铬铁矿采用密闭皮带输送，筛分机、磁选机及输送过程落料点等产尘点设置集气罩和布袋除尘器，含尘废气布袋除尘后作无组织排放。作为“以新带老”措施，红矾钠装置干燥废气在现有“旋风除尘+喷淋水洗除尘”基础上增加一级喷淋水洗除尘，铬酸雾应满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及其修改单要求后经21.5米高排气筒排放。

拟建项目实施不改变“三峡库区环境治理搬迁结合技术进步项目5万吨/年红矾钠搬迁工程”环评确定的厂界（即老生产片区边界）外1000米环境防护距离，环境防护距离内无医院、学校、居民等环境保护目标，今后环境防护距离内不应规划建设这些环境保护目标。

（三）严格落实噪声污染防治措施。拟建项目主要噪声源包括干式磁选机、风机等。通过合理布局，尽量选用低噪声设备，并采取减振、隔声等降噪措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。拟建项目产生的危险废物主要包括含铬废水处理站污泥、废包装桶、废塑料袋等；应收集分类暂存，含铬废水处理站污泥送铬酸钠车间焙烧窑回收利用；废包装桶清洗后用于原始用途，不能用于原始用途的按照危险废物进行管理，交有危险废物处理资质的单位处置；废塑料包装袋清洗后进入民丰化工铬渣填埋场填埋处置，铬废渣填埋场采用双层人工复合衬层防渗结构，满足危险废物填埋防渗要求。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求，转移须按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）执行转移联单制度。铬铁矿磁选产生的硅砂外送综合利用，若不能综合利用进入民丰化工铬渣填埋场填埋处置。委托他人运输、利用、处置危险废物或一般工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求及相关责任。此外，民丰化工应承担产品废包装桶收集、贮存、运输、清洗等过程的污染防治责任，采取有效措施避免造成环境污染。拟建项目产生的生活垃圾分类收集后交由当地环卫部门统一清运处理。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟建项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，拟建项目大气污染防治废水、生产废水采取地上“可视化”设计，并落实管道防腐防渗要求，尽量避免“跑、冒、滴、漏”现象。拟建项目依托厂区现有防渗措施，并对超纯铬粉生产装置区、废包装物贮存区和清洗晾晒区等区域进行重点防渗，按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046-2018）等相关要求落实防渗防腐措施要求。依托现有地下水监控井，定期对地下水、土壤环境质量进行跟踪监测，发现问题及时采取整治措施。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目在工程设计、建设和管理中应严格执行国家相关安全规范和要求，落实环境风险防范措施。民丰化工应按要求设置DCS控制系统和有毒有害及可燃气体泄漏检测报警装置，装置区设置围提和收集池，罐区设置围堰。依托厂区已建的2个4800立方米事故池（兼初期雨水收集池）和1个800立方米事故池（兼初期雨水收集池）的环境风险防范措施，雨水管网设置有雨污切换阀。潼南工业园区北区集中污水处理厂附近设置有1个9600立方米事故池，项目建设和运行可依托现有北区环境风险防范体系。

（七）严格执行排污总量控制。预计企业主要水污染物排放总量指标：化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）排放量保持现有排放水平不变，分别为25.403吨/年、2.872吨/年；主要大气污染物氮氧化物、特征污染物铬酸雾有组织排放总量分别减少约8.770吨/年、0.0002吨/年。

（八）温室气体排放影响评价及控制措施。拟建项目二氧化硫还原铬粉装置碳排放总量为1272.81吨二氧化碳/年，与技改前相比，碳排放减少了17.72吨二氧化碳/年。拟建项目二氧化硫还原铬粉装置单位工业增加值碳排放量为0.26吨二氧化碳/万元，低于参照的《浙江省建设项目碳排放评价编制指南（试行）》给出的化工行业单位工业增加值碳排放参考值3.44吨二氧化碳/万元。企业应通过采用节能工艺、优选节能的生产和电气设备以及构建企业碳排放管理制度等方面的举措，进一步减少在生产过程中的温室气体排放。

本技改项目无新增年综合能源消费量，不需要单独进行节能审查，重庆市潼南区发展和改革委员会出具了相关说明材料。拟建项目符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环评〔2021〕45号）、《重庆市生态环境局办公室关于贯彻落实坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展相关要求的通知》（渝环办〔2021〕168号）的相关要求。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向市生态环境行政主管部门申请变更排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、项目按规定接受市生态环境保护综合行政执法总队和潼南区生态环境局的环保日常监管，你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《环境影响报告书》送潼南区生态环境局。

重庆市生态环境局

2023年6月19日

抄送：市应急局，市生态环境保护综合行政执法总队、市生态环境工程

评估中心，潼南区生态环境局，重庆环科源博达环保科技有限公司。