重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（市）环准〔2023〕36号

重庆不冻泉科技有限公司：

你单位报送的混凝土外加剂生产项目（不冻泉科技）项目（项目编码：2201-500152-04-01-204036）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆后科环保有限责任公司（统一社会信用代码：91500103MA5U6UF380）编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。为防范环境风险，园区事故池事故废水收集管道以及园区邻近琼江侧挡墙配套的截水沟、事故池连通管道等园区级环境风险防范措施建成之前，本项目不得投产。

- 拟建项目主要建设内容：项目建设性质为新建，选址于重庆市潼南区高新技术产业开发区（潼南工业园区东区）T8-4/03号地块，总占地面积约15亩，建成后年产聚羧酸系高性能减水剂成品96000吨/年、无碱液体速凝剂36000吨/年、压浆料粉剂30000吨/年。拟建项目主要建设（1）新建聚羧酸减水剂生产车间、无碱液体速凝剂生产车间、压浆料粉剂车间。聚羧酸减水剂生产车间厂房内设减水型母液生产线4条、保塌型母液生产线2条、聚羧酸减水剂成品生产线2条，罐区3处，其中1#原料罐区设30立方米的有机原料储罐4个、20立方米的纯水罐2个，液碱罐区设15立方米30%烧碱储罐1个，中间品罐区设120立方米母液储罐3个。无碱液体速凝剂生产车间厂房内设无碱液体速凝剂生产线3条，罐区1处（2#原料和产品罐区），罐区设50立方米氟硅酸储罐3个，20立方米无碱液体速凝剂成品储罐6个。压浆料粉剂车间厂房内设压浆料粉剂生产线1条，原料储存区3处，水泥筒仓区1处，其中固体原料储存区约370平方米、桶装原料储存区53平方米、压浆料成品储存区167平方米，水泥筒仓区设42立方米筒仓2个。（2）其他公辅工程、储运工程主要包括：新建20立方米/小时纯水制备系统、制冷功率22千瓦的制冷机组、10立方米/小时冷却循环水系统、1吨/小时的燃气锅炉各1套。其中纯水制备采用离子交换法，制冷机组制冷剂为R134a。新建危化品（双氧水/丙烯酸）暂存区1处，给水系统、雨污分流排水系统、供配电装置1套。（3）环保工程主要包括：新建废气收集、处理装置7套，处理能力10立方米/天生活污水处理设施1套，40平方米一般固体废物暂存间1处，60平方米危险废物暂存间1处。

拟建项目总投资10000万元，其中环保投资467万元，占总投资的4.67%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告书》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。拟建项目生产废水主要包括设备清洗水、地坪清洗水、水喷淋塔及碱洗塔排水、循环水系统排水、化验室废水、树脂再生清洗水、锅炉排水，其中碱洗塔排水回用于速凝剂复配工序，化验室废水、树脂再生清洗水经中和预处理后与其余生产废水一并经三级沉淀后回用于减水剂成品复配工序，不外排。生活污水经生化池预处理，化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷应满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）间接排放标准要求，五日生化需氧量应满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准要求后进入潼南工业园区东区污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入琼江。

（二）严格落实废气污染防治措施。拟建项目减水剂车间聚羧酸减水型母液、保塌型母液及聚羧酸减水剂成品生产装置固体原料投料、B/C料配料等工艺废气设3套布袋除尘器处理后一并由1根15米高排气筒排放；A料配料、母液搅拌及聚合反应等工艺废气和丙烯酸羟乙酯、丙烯酸羟丙酯储罐废气一并经“三级水喷淋+活性炭吸附”装置处理，由1根15米高排气筒排放。速凝剂车间固体原料投料废气经布袋除尘器处理后由1根15米高排气筒排放，反应废气、氟硅酸储罐废气采用碱洗处理后一并由1根15米高排气筒排放。压浆料车间水泥筒仓卸料采取气力输送，卸料粉尘经仓顶除尘器处理后排放；压浆料粉剂投/配料、搅拌、出料工艺废气经布袋除尘器处理后由1根15米高排气筒排放。燃气锅炉设低氮燃烧器，锅炉烟气由1根10米高排气筒排放。上述废气中，减水剂车间废气颗粒物、非甲烷总烃应满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）要求；速凝剂车间废气颗粒物、氟化物应满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）要求；压浆料车间工艺废气颗粒物应满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB 50/656-2016）要求；燃气锅炉烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物应满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658-2016）及第1号修改单要求。

拟建项目选用先进的生产装置和设备，泵、阀门、法兰等密封设备按要求进行泄漏检测与控制，厂区非甲烷总烃应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019），厂界非甲烷总烃应满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）限值要求，臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。拟建项目运营期噪声源主要为搅拌设备、各类泵、冷却塔、空压机、风机等设备，通过选用低噪声设备，合理布局，并采取减振、隔声等降噪措施后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。拟建项目布袋除尘器收纳的固体物料返回生产装置原用途。拟建项目沾染有毒有害物质的化学品包装袋（桶）、废活性炭、废润滑油、空压机冷凝废液、废离子交换树脂等，分类收集后暂存于危废暂存间，定期送有危险废物处理资质单位处置，厂区设约60平方米的危险废物暂存间，危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，转移危险废物按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。拟建项目一般工业固体废物主要包括未沾染有毒有害物质的化学品包装袋（桶）、废混凝土块等，优先回收利用，不能利用的与沉淀池污泥送一般工业固体废物处置场。厂区设约40平方米的一般固体废物暂存间，暂存间应采取“防扬散、防流失、防渗漏”措施。委托他人运输、利用、处置危险废物或一般工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求及相关责任。拟建项目产生的生活垃圾分类收集后交由当地环卫部门统一清运处理。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟建项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，拟建项目大气污染防治废水、生产废水和液体物料输送管道均采取地上“可视化”设计，并落实管道防腐防渗要求，尽量避免“跑、冒、滴、漏”现象。采取分区防渗措施，生产装置区、各类罐区、桶装料暂存区、固体原料区、双氧水暂存间、丙烯酸暂存间、污水沉淀池、事故池、危险废物暂存间等区域作为重点防渗区，公用站房、生化池、一般固废暂存间按一般防渗区进行防渗，按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046-2018）等相关要求落实防渗防腐措施要求。设置地下水监控井，并依托现有厂区上游和下游方向地下水监测井，建立地下水及土壤的环境监测管理体系，定期对地下水、土壤环境质量进行跟踪监测，发现问题及时采取整治措施。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目在工程设计、建设和管理中应严格执行国家相关安全规范和要求，落实环境风险防范措施。企业应按要求设置可燃、有毒检测气体报警装置、火灾自动报警及消防联动系统。生产装置区、储罐区、卸货区等设置导流沟；生产装置区、储罐区围堰内部、卸货区采取防腐防渗措施；储罐区设置不小于最大储罐容积的围堰；设1座有效容积860立方米的事故池，雨水管网设置雨污切换阀。制定突发环境事件应急预案并定期演练。

潼南工业园区东区目前建有1有效容积3000立方米事故池，东区集中污水处理厂设有1个有效容积2256立方米事故池，但事故废水收集管网系统还未形成，园区邻近琼江一侧修建有0.5米高挡墙，挡墙配套的截水沟、事故池连通管道也在建设中。

园区事故池事故废水收集管道以及园区邻近琼江侧挡墙配套的截水沟、事故池连通管道等园区级环境风险防范措施建成之前，本项目不得投产。

（七）严格执行排污总量控制。预计企业主要水污染物排放总量指标：化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）排放量分别约为0.0675吨/年、0.00675吨/年；主要大气污染物氮氧化物、非甲烷总烃有组织排放总量分别约为0.013吨/年、0.128吨/年。潼南区生态环境局以潼环〔2023〕78号文明确了拟建项目主要污染物总量指标来源。

（八）温室气体排放影响评价及控制措施。拟建项目碳排放主要来自燃料燃烧排放和购入的电力排放，每年碳排放总量约为361.355吨二氧化碳当量。拟建项目单位工业增加值碳排放为0.03吨二氧化碳/万元，低于参照的《浙江省建设项目碳排放评价编制指南（试行）》（浙环函〔2021〕179号）中化工行业单位工业增加值碳排放参考值（3.44吨二氧化碳/万元）。企业应通过采用节能工艺、优选节能的生产和电气设备以及构建企业碳排放管理制度等方面的举措，进一步减少在生产过程中的温室气体排放。

重庆市潼南区发展和改革委员会已作出书面说明，项目年综合能源消费量不满1000吨标准煤且年电力消费不满500万千瓦时，无需单独进行节能审查。项目符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）、《重庆市生态环境局办公室关于贯彻落实坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展相关要求的通知》（渝环办〔2021〕168号）的相关要求。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向市生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、项目按规定接受市生态环境保护综合行政执法总队和潼南区生态环境局的环保日常监管，你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《环境影响报告书》送潼南区生态环境局。

重庆市生态环境局

2023年7月18日

抄送：市应急局，市生态环境保护综合行政执法总队、市生态环境工程评估中心，潼南区生态环境局，重庆后科环保有限责任公司。