重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（市）环准〔2023〕37号

重庆市城市建设投资（集团）有限公司：

你单位报送的六纵线（六横线至三环高速段）建设项目（项目代码：2020-500112-48-01-151552）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

一、六纵线（六横线至三环高速段）（以下简称“项目”）位于重庆两江新区龙兴工业园、重庆市渝北区石船镇，属于新建项目。项目起点接六横线观音堂立交（不含），终点接重庆两江新区-长寿区快速通道双桥立交（不含），道路全长4.8千米，双向八车道，道路等级为城市快速路，设计时速80千米/小时，标准路幅宽度36米。全线新建桥梁931米/7座。设计近期、中期、远期分别为2026年、2032年、2040年。全线设2座立交（马道子立交和战旗立交），仅预留远期实施条件，不建设立交。

项目涉及公路改道和河道改道工程。改道公路包括4条村道、S101（渝邻路）和谷地路改道，其中村道改道长度合计约780米，S101（渝邻路）改造长度约420米，谷地路改造长度约100米。改道河道为溪门口，改道长度约600米，已取得《重庆市水利局关于六纵线（六横线至三环高速段）工程洪水影响评价准予行政许可的决定》（渝水许可〔2023〕23号）。

项目施工期约24个月，不设置弃土场、取土场；设置施工工区2处（1#、2#），均紧邻用地红线；设置表土堆场1处；施工便道依托周边现有道路。

六纵线（六横线至三环高速段）属于《重庆市城市基础设施建设“十四五”规划》中规划建设高速路，在全面落实环境影响报表提出的各项生态保护和污染防治措施，并做好沿线规划控制，确保隔声降噪措施得到有效落实的前提下，项目建设的不良环境影响可以得到缓解和控制。我局原则同意重庆后科环保有限责任公司（社会信用代码：91500103MA5U6UF380）编制的环境影响报告表评价总体结论和拟采取的环境保护措施。

二、项目建设主要环境影响：

（一）生态环境影响。项目占地类型以耕地、林草园地为主，占地范围内未发现重点保护野生植物和古树名木。

（二）大气环境影响。施工期大气污染物主要为施工扬尘、沥青烟及施工机械尾气。运营期大气污染物主要为道路扬尘、汽车尾气。

（三）水环境影响。项目涉及河道改道工程，改道河道为溪门口；项目不涉及饮用水源保护区及取水口。

施工期废水主要为施工废水（车辆冲洗废水、混凝土养护废水、钻孔泥浆）和施工人员生活污水。

（四）声环境影响。项目运营期沿线现有声环境保护目标11处，主要为现状居民点。施工期噪声源主要是挖掘机、装载机、推土机、平地机、压路机、工程钻机等施工机械及运输车辆；运营期噪声主要为交通噪声。

（五）固废环境影响。施工期固体废物主要是建筑垃圾、泥浆池泥渣和施工人员生活垃圾。

（六）环境风险。施工期环境风险事故类型主要为施工机械燃油或机油泄露、施工场地柴油罐泄露风险。运营期环境风险事故类型主要为汽车携带燃油、机油泄漏，危险化学品车辆泄漏、桥面交通事故致货物运输车辆坠落等造成的环境污染及生态环境破坏。

三、减缓项目环境影响的主要措施：

（一）加强沿线生态保护。严格控制施工范围，施工便道充分利用现有道路；剥离表土在表土堆存场妥善堆存，施工结束后用于绿化覆土；表土堆场周围设置临时拦挡、排水、沉沙等设施；施工结束后及时对施工工区等临时占地和道路边坡进行植被恢复；加强外来入侵物种的防治，采用本地物种进行植被恢复；优化施工作业程序，减少夜间作业，以减少对鸟类等动物的惊扰；河道改道工程施工导流安排在枯水期，妥善处理施工期废水、固废；桥墩钻孔临河一侧设置拦挡。

（二）落实大气污染防治措施。施工期加强管理，施工工地采用分段封闭施工方式，避免大风天气施工，施工工区设置硬质密闭围挡，顶部设置喷淋设施；渣土密闭运输，合理安排调运路线；土石方集中堆放、及时回填，不能及时回填的设置不低于堆放物高度的密闭围栏并覆盖防雨布；使用商品混凝土和商品沥青。

运营期加强道路管理、路面养护和道路绿化。

（三）强化水环境保护措施。施工期车辆冲洗场地旁设置沉淀隔油池，车辆冲洗废水沉淀处理后回用于洒水降尘或车辆冲洗；施工工区设置沉淀池，混凝土养护废水沉淀处理后回用于洒水降尘；桥墩钻孔设置泥浆池，钻孔泥浆沉淀处理后回用于洒水降尘；施工区生活污水经旱厕收集后农用；加强施工机械设备维修保养，避免漏油现象发生；河道改道施工导流安排在枯水期（12月～次年3月）进行，导流方式采用围堰挡水+导流管+临时明渠导流。

- （四）严格落实噪声防治措施。施工期加强管理，选用低噪声作业机具和技术；合理安排施工时间，高噪声设备避免夜间施工；因特殊需要必须夜间作业的，施工单位应完善相应环保手续。

- 运营期设置5处隔声屏障，分别位于道路左侧K3+330～K3+520（约190米，高3米）、左侧K3+655～K3+775（约120米，高3米），右侧K3+680～K3+780、K3+840～K3+920、K3+950～K4+010（约240米，高3米），总长约550米；加强禁鸣管理、路面维护，预留监测及相应减缓措施费用。进一步优化声屏障的形式、结构、材质、长度和高度设计，确保降噪效果。

- 建设单位应加强对沿线噪声敏感点跟踪监测，根据监测结果及时增补和完善噪声防治措施。配合有关部门合理规划沿线土地利用，线路两侧预测噪声超标范围内，不宜新建学校、医院、疗养院及集中居民住宅区等敏感建筑。

- （五）落实固体废物污染防治措施。施工期土石方挖方回填；施工期剥离表土回覆后剩余的表土量外运做生态修复项目综合利用；建筑垃圾运往指定建筑垃圾消纳场处置；泥浆池泥渣干化回填处置；生活垃圾交当地环卫部门统一处置。

- （六）强化环境风险防范措施。施工期加强用油管理，沉淀池、隔油池和泥浆池等采取防渗措施；施工场地内不储存油类物品，不设置机修区，施工设备加强维修保养，避免施工机械漏油现象发生。

- 运营期应设置警示标牌、安装防撞护栏；配置应急物资及工具，制定突发环境事件应急预案，定期开展演练。

四、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同中应明确环保条款和责任。建设单位按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关规定实施竣工环境保护验收，公开验收报告等相关信息，公示期满后5个工作日内，应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报相关信息。

五、该工程施工和运行过程中的环境监督检查和监督管理工作由市生态环境保护综合行政执法总队以及工程所在地渝北区、市生态环境局两江新区分局按照有关职责实施。你单位应在收到本批复后将批准后的环境影响报告表送渝北区、市生态环境局两江新区分局。

重庆市生态环境局

2023年7月18日

抄送：市住房城乡建委、市规划自然资源局，市生态环境保护综合行政

执法总队，渝北区生态环境局、市生态环境局两江新区分局，重

庆后科环保有限责任公司，市生态环境工程评估中心。