附件

重庆市优化环评分类管理园区试点实施方案

（综合产业园区）

- 一、试点目标

## （一）总体目标

研究建立与排污许可制度更为衔接的环评管理体系，充分发挥生态环境分区管控和规划环评对入园项目环境准入的指导作用，探索取消部分编制环境影响报告表项目环评后，通过深化生态环境分区管控、产业园区规划环评、建设项目环评和排污许可制度衔接融合，提升源头预防制度体系整体效力。

## （二）具体目标

通过试点，探索汽车制造业、装备制造业按现行要求应编制环境影响报告表的项目优化环评管理的实施范围、实施条件，强化试点园区汽车制造业、装备制造业相应的环境准入指引、统一优化试点项目许可排放量核算方法，探索试点项目取消环评后衔接排污许可管理制度的方法路径。

- 二、试点范围

（一）试点园区

选取重庆两江新区龙盛新城产业园区（以下简称龙盛新城）作为试点园区。

（二）试点空间范围

以龙盛新城开展园区规划环评的范围纳入试点，规划面积约178平方公里。

（三）试点项目

根据《关于进一步深化环境影响评价改革的通知》（环环评〔2024〕65号），结合试点园区龙盛新城主导产业和园区管理水平，本次选定《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中三十三汽车制造业36、三十四铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37应编制环境影响报告表的2大类16小类作为优化环评管理的试点行业，具体试点行业分类见表1。

表1  优化环评管理分类试点行业类别及建设项目类型一览表

| 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》 |  |  |  | 优化内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 优化分类管理试点的行业类别 |  |  | 试点建设项目类型 |  |
| 三十三汽车制造业36 | 71 | 汽车整车制造361；汽车用发动机制造362；改装汽车制造363；低速汽车制造364；电车制造365；汽车车身、挂车制造366；汽车零部件及配件制造367 | 仅简单机 加工；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下的、年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以上的 | 取消报告表 |
| 三十四铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37 | 72 | 铁路运输设备制造371；城市轨道交通设备制造372 |  |  |
|  | 73 | 船舶及相关装置制造373 |  |  |
|  | 74 | 航空、航天器及设备制造374 |  |  |
|  | 75 | 摩托车制造375 |  |  |
|  | 76 | 自行车和残疾人座车制造 376；助动车制造377；非公路休闲车及零配件制造378；潜水救捞及其他未列明运输设备制造379 |  |  |

注：简单机加工:包括孔加工、冲压、车铣刨磨、切割、冷作、钳工、焊接、组装、水洗或年用10吨以下水基清洗剂的浸渍清洗、测试、研磨、喷丸、喷砂、抛丸、抛光等工序。

（四）试点内容

1.结合试点项目特点、衔接生态环境分区管控、园区规划环评准入要求编制试点项目环境准入指引。

2.试点项目入驻前利用重庆市建设项目选址选线APP对项目选址进行预判，园区管理机构对照环境准入指引要求进行初步研判。

3.统一优化试点项目许可排放量核算方法，试点方案明确了颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCS、化学需氧量、氨氮、总磷等主要污染物核算方法指引。基于环境质量底线核算园区环境容量，将园区环境准入指引要求符合性、许可排放量纳入固定污染源排污登记表内容。

4.探索试点项目取消环评后衔接排污许可管理制度的方法路径。排污许可承接的程序为线上线下同步开展，在申报排污许可时将固定污染源排污登记表、环境准入指引研判表、污染物核算依据等一并报送排污许可核发部门。

（五）园区退出试点触发条件

试点园区出现以下情况后应退出试点：

1.园区发生重大突发环境事件；

2.园区将不满足试点行业和环境准入指引要求的项目纳入试点；

3.存在其他不再适合开展试点工作的情形。

- 三、试点任务

本次试点工作任务主要流程如图1。

图1  试点工作主要流程图

（一）强化入园项目环境准入管理

一是环评准入管理智能化探索。衔接生态环境分区管控、规划环评准入清单，充分利用重庆市建设项目选址选线APP对试点建设项目选址预判，实现宏观尺度生态环境分区管控要求、中观尺度产业园区规划环评环境准入要求和微观尺度试点项目环境准入指引空间管控，提升智检服务系统辅助建设单位自主研判项目选址合理性的友好度。

二是落实试点项目环境准入指引要求。在园区规划环评环境准入清单基础上，结合选取的试点园区试点项目特点具体情况，从空间布局、污染物排放管控、环境风险防控及资源开发利用等方面明确入园试点项目环境准入和选址要求，编制了试点项目环境准入指引，具体内容见附件1。园区管理机构在试点过程中可结合实际情况进一步优化环境准入指引，同时严格落实项目环境准入指引和研判程序。

三是建立全过程监管体系。试点项目符合环境准入指引要求的，具有审批权限的生态环境部门指导其完成项目准入研判和填写试点项目环境准入指引研判表，具体内容见附件2。符合要求的试点项目即可开工建设。试点项目完工后，企业向具有许可权限的生态环境部门申报排污许可。

（二）研究优化入园环评报告表项目排放量管理

一是建设项目许可量精准核算方法研究。对照研究了建设项目环境影响源强核算指南和排污许可证申请与核发技术规范两个技术体系，对全市涉及试点行业的建设项目进行梳理，结合调研、座谈，从实测法、系数法、绩效法、物料平衡计算法对试点项目许可排放量计算的适用性进行分析，建立和统一了试点项目许可排放量精准核算的方法，作为排污许可申请污染物排放量的依据。

试点项目许可排放量核算采用以绩效法计算为主，其他方法交叉互验为辅的方法，明确了颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCS、化学需氧量、氨氮、总磷等主要污染物许可排放量的精准核算方法。许可排放量精准核算方法指引，具体内容见附件3。在试点的过程中可结合实际案例做进一步细化研究和探索。

二是固定污染源排放清单化管理举措。充分发挥“园区环境管理机构+环保管家”等管理机制承上启下的作用。园区管理机构对园区现有固定污染源排放量台账实施动态管理，将企业污染物削减量、新增量等纳入园区动态台账管理（具体内容见附件4）。

三是园区环境容量核算。针对试点项目主要污染物，结合园区所处的生态环境分区重点管控单元大气和水环境容量、产业园区规划环评测算的环境容量，核算试点范围区域环境容量。基于区域环境质量改善目标，明确园区剩余允许排放量；并将园区环境容量、园区剩余允许排放量等纳入园区动态台账管理。结合区域环境质量现状监测数据，进一步探索园区污染物排放量与区域环境质量之间的响应关系。环境容量核算方法见附件5。

（三）研究园区优化环评后管理衔接机制

一是探索园区建立入园项目长效管理机制。试点项目入驻前园区管理机构应结合试点项目重庆市建设项目选址选线APP选址预判结果，对照环境准入指引要求进一步研判，对不符合要求的项目不纳入试点；符合要求的试点项目直接开工建设。参照许可排放量精准核算方法指引核算项目主要污染物排放量，同时纳入园区台账动态管理。园区环境管理机构应及时更新项目环境准入、投产运营、关停搬迁等全生命周期的台账管理。

二是探索排污许可管理承接补位举措。试点项目完工后，企业按照现有程序登录全国排污许可信息平台申报排污许可，同时线下填报试点项目固定污染源排污登记表（见附件6），向具有排污许可证核发权限的两江新区生态环境分局申领排污许可证。分局行政审批科、总量与固危废科依据职能职责对试点项目从空间布局约束要求、污染物排放管控要求、环境风险防控要求、资源开发利用管控等方面开展核查，满足环境准入要求且符合相关法律法规及排污许可证申请与核发相关技术规范的，予以核发排污许可证；经核查不符合环境准入要求、排污许可证核发要求的，不予核发排污许可证。

四、加强组织保障

（一）加强组织领导。成立由生态环境管理部门、技术支撑单位、园区环境管理机构及环保管家团队等组成的试点工作专班。由市生态环境局分管局领导为组长，下设工作推进组、工作协调组，按月调度试点工作进展、组织开展管理支撑研究、协调解决存在的问题，及时总结试点经验。试点工作组人员组成及主要职责详见附件7。

（二）强化技术支持。充分发挥排污许可证信息管理平台、重庆市“三线一单”智检服务系统等平台的积极作用，充分依托技术支撑单位及环境评估专家库智力支持，保障试点项目取消环评后的管理衔接机制研究有效推进及研究成果转化。

（三）建立工作机制。工作组按职责分工对试点工作全程跟踪指导，建立与改革试点园区的交流和调度工作机制，推进解决试点过程中遇到的问题，确保试点成效。

（四）加强培训指导。加强试点园区、拟入驻企业的宣贯培训，通过多种渠道向企业、社会公众宣传改革试点的重要意义和衔接管理要求，充分发挥企业的积极性和主动性。

附件：1.试点项目环境准入指引

2.试点项目环境准入指引研判表

3.许可排放量精准核算方法指引

4.园区主要污染物排放量动态管理台账

- 5.大气环境容量计算方法

6.试点项目固定污染源排污登记表

7.试点工作组人员组成及主要职责

# 附件之附件1

试点项目环境准入指引

| 分类 |  | 适用行业 | 环境准入要求 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 |  | 本次试点的全部行业 | 1.新建试点项目涉及VOCs排放的排气筒距离周边居民集聚区、学校、医院距离200m以上。 | 环境管理要求 |
|  |  |  | 2.试点项目优先使用低（无）VOCs含量的原辅料，低挥发性有机物涂料的使用比例达到三分之一以上。 |  |
| 污染物排放管控 | 生产工艺要求 | 本次试点项目中涉及喷涂工艺 | 1.采用高流量低压力（HVLP）喷涂、静电高速旋杯喷涂、静电辅助的压缩空气喷涂或无气喷涂等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术（点补、拼色等特殊工序除外）。 | 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2020年修订版)》 |
|  | 污染物治理措施要求 |  | 2.试点项目涉及涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料的，除工艺限制外，原则上实行集中调配。存储、调配、使用、回收等工艺环节应采用密闭管道或密闭容器等输送，采用密闭设备或在密闭空间内操作。 3.除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。调配、喷涂和干燥等涉及 VOCs 排放工序应配备有效的废气收集系统及末端治理设施。 4.喷漆产生的漆雾采用水旋喷漆室、水帘喷漆室和漆雾过滤毡（袋）等漆雾处理技术；喷漆、流平烘干、清洗等工序含 VOCs 废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥80%。 | 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2020年修订版)》 |
|  |  | 本次试点全部行业 | 1.对工艺废气实施分类收集、分质处理，原则上“应收尽收”，污染治理设施按照与生产设施“同启同停”或“先启后停”的原则提高治理设施运转率，按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，减少污染物的排放。污染治理设施须安装独立电表，天然气燃烧处理废气设施须安装独立气表。 | 《推动两江新区制造业项目绿色发展指引》 |
|  |  |  | 2.对工业废水实施分类收集、分质处理。总排放口和排放一类污染物的车间排放口应安装自动流量监测装置。 | 《推动两江新区制造业项目绿色发展指引》 |
|  |  |  | 3.危险废物处置率应达到100%，一般工业固体废物综合利用率应达到85%以上。 | 《推动两江新区制造业项目绿色发展指引》 |
|  |  |  | 4.加热装置应采用低氮燃烧技术，减少 NOx产生。 | 《汽车工业污染防治可行技术指南》 |
|  |  |  | 5.湿式机械加工、淬油热处理过程产生的含油雾废气采用机械过滤技术、静电净化技术进行处理。 | 《汽车工业污染防治可行技术指南》 |
|  |  |  | 6.下料、机械预处理、干式机械加工、焊接、金属粉末制取及粉料输送等过程的除尘可采用“旋风除尘+袋式除尘或滤筒”等除尘技术收集处理。 | 《汽车工业污染防治可行技术指南》 |
|  |  |  | 7.汽柴油发动机出厂检测及产品研发热态试验废气可采用选择性催化还原、碱液吸收净化技术。 | 《汽车工业污染防治可行技术指南》 |
|  |  |  | 8.各类废水预处理工艺指引：含氟化物废水:“混凝+沉淀”，含油废水:“混凝+隔油+气浮”，电泳废水:“混凝+沉淀+pH调节”，喷漆废水:“混凝+沉淀”。 综合废水处理工艺:主要有生物接触氧化、AO、MBR、BAF、SBR等好氧处理工艺。 | 《汽车工业污染防治可行技术指南》 |
|  | 排放标准要求 | 本次试点全部行业 | 1.挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求；摩托车及汽车配件涂装大气污染物排放执行《摩托车及汽车配件制造表面涂装 大气污染物排放标准》（DB 50/660-2016），涉及恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），其余大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）中主城区排放限值要求。企业自建锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及修改单中标准限值要求；工业炉窑污染物排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）；食堂餐饮油烟执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）中标准限值要求； | / |
|  |  |  | 2.废水污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准或行业标准。若污水处理厂不具备处理某污染物的能力，则该污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978）一级标准。 | / |
|  | 园区基础设施情况 | 本次试点全部行业 | 1.试点企业废水经预处理满足相应标准要求后统一进入园区污水处理厂处理，龙盛新城已建成果园污水处理厂和复盛污水处理厂，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A 标准后排放。 | / |
|  | 清洁运输要求 | 本次试点全部行业 | 1.物料运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源车辆占比不低于80%，其他车辆达到国四排放标准。 | 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2020年修订版)》 |
| 环境风险防控 |  | 本次试点全部行业 | 1.涉及危险化学品使用的企业应按要求编制突发环境事件风险评估及应急预案； | 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）、《危险化学品仓库储存通则》（GB15603-2022） |
|  |  |  | 2.涉及易燃易爆危险化学品暂存、使用的装置或区域应设置火灾自动报警及消防联动系统。 |  |
|  |  |  | 3.严格按照危险化学品管理规定，加强对各类危险化学品储存的管理。各企业危险化学品储罐区应按不同的储存物料分别设置围堰；使用场所应进行防渗、防漏和防腐处理；并在地面的最低处设置收集沟和事故池，用以收集事故情况下泄漏的有毒有害液体。 |  |
| 资源开发利用要求 |  | 本次试点全部行业 | 1.除特殊工艺需求外，工业企业全部采用清洁能源天然气、电等。 | 两江新区生态环境分区管控要求 |
|  |  |  | 2.试点项目清洁生产达到国内先进水平要求。 | 园区规划环评审查意见函 |

VOCs污染治理可行技术指引

挥发性有机物末端治理技术主要包括吸附、燃烧（高温焚烧和催化燃烧）、吸收、冷凝、生物处理及其组合技术。各类技术都有其一定的适用范围，其对废气组分及浓度、温度、湿度、风量等因素有不同要求，因此企业在选用治理技术时，应从技术可行性和经济性多方面进行考虑。针对不同浓度、不同风量的有机废气，企业可参照下图选择经济、可行的治理工艺。

图1  VOCs 治理技术适用范围（浓度）

图2  VOCs 治理技术适用范围（浓度、风量）

废气浓度方面，对于高浓度的 VOCs（通常高于 1%，即 10000ppm），一般需要进行有机物的回收。通常首先采用冷凝技术将废气中大部分的有机物进行回收，降低浓度后的有机物再采用其他技术进行处理。在有些情况下，虽然废气中 VOCs 的浓度很高，但并无回收价值或回收成本太高，直接燃烧法显得更加适用。

对于低浓度的 VOCs（通常为小于 1000 ppm），可采用吸附浓缩后处理技术、吸收技术、生物技术等，在大多数情况下需要采用组合技术进行深度净化。采用水吸收目前主要用于废气的前处理，如去除漆雾和大分子高沸点的有机物、去除酸碱气体等。另外，对于水溶性高的VOCs，可采用生物滴滤法和生物洗涤法，水溶性稍低的可采用生物滤床。

对于中等浓度的VOCs（数千ppm范围），当无回收价值时，一般采用催化燃烧（CO/RCO）和高温焚烧（TO/TNV/RTO）技术进行治理。蓄热式催化燃烧（RCO）和蓄热式高温燃烧技术（RTO）近年来得到了广泛的应用，提高了催化燃烧和高温燃烧技术的经济性，使得催化燃烧和高温燃烧技术可以在更低的浓度下使用。当废气中的有机物具有回收价值时，通常选用活性炭/活性炭纤维吸附+水蒸气/高温氮气再生+冷凝工艺对废气中的有机物进行回收。对于水溶性高的 VOCs（如醇类化合物），也可采用吸收法回收溶剂。

# 附件之附件2

试点项目环境准入指引研判表

| 基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企事业单位名称 |  |  |  | 建设地点 |  |
| 地理坐标 |  | 行业类别 |  | 排污许可管理类别 |  |
| 劳动定员及生产制度 |  | 年生产时间 |  | 产品方案及生产能力 |  |
| 主要原料及用量 |  |  |  | 主要辅料、燃料及用量 |  |
| 主要生产工艺 |  |  |  |  |  |
| 生态环境分区管控要求符合性 | 试点项目位于 管控单元 是否满足管控单元的管控要求： □是 □否 （可通过建设项目选线选址环境准入自助查询系统app查询） |  |  |  |  |
| 是否符合试点园区试点项目环境准入指引 | □是 □否 |  |  |  |  |
| 主要污染物排放量 | 大气污染物排放总量： 二氧化硫 吨/年 氮氧化物 吨/年 颗粒物 吨/年 VOCs 吨/年 水污染物排放总量： 化学需氧量 吨/年 氨氮 吨/年 |  |  |  |  |
| 建设单位承诺意见 | 我单位承诺以上内容属实，项目按照《试点项目环境准入指引》内容进行建设。 单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |
| 园区管理机构意见 | 经研判，建设项目符合《试点项目环境准入指引》内容要求。 单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |

# 附件之附件3

许可排放量精准核算方法指引

本次试点行业汽车制造、装备制造业应计算涂装生产单元挥发性有机物许可排放量、涂装生产单元之外的废气有组织排放口挥发性有机物许可排放量，废气有组织排放口包括颗粒物、二氧化硫和氮氧化物许可排放量。许可排放量计算方法包括绩效法、气量法。

一、涂装废气

涂装生产单元中，辅料采用水性或溶剂型涂料、胶、稀释剂等的，采用绩效法确定涂装生产单元挥发性有机物年许可排放量（包含该生产单元有组织和无组织许可排放量）。按公式（1）（2）计算。

（1）

（2）

式中：Ei涂装—第i个涂装生产单元挥发性有机物年许可排放量，t/a；

Si—第i个涂装生产单元的年生产能力，万m2/a；按产品设计产能及产品设计数模面积或底漆面积计算年总涂装面积；

Ri—第i个涂装生产单元产品的单位涂装面积绩效值，g/m2；不同汽车产品或汽车零部件单位涂装面积挥发性有机物排放量绩效值见表1；

Mj—第i个涂装生产单元产品j的设计产能，万台/a或万件/a；

Aj—产品j的涂装面积，m2/单位产品。汽车整车及汽车零部件中的板材、型材以设计数模面积计算，铸锻件以喷涂底漆面积计算；

n—某涂装生产单元的产品种类数量。

设计数模面积即构成汽车车身或零部件产品的所有材料的内、外表面积。无设计数模面积数据时，也可按公式（3）计算。

（3）

式中：A—汽车车身或零部件产品设计数模面积，m2；

M—汽车车身或零部件产品质量，kg；

δ—汽车车身或零部件产品板材平均厚度，mm；

ρ—汽车车身或零部件产品板材平均密度，t/m3。钢材一般取7.85 t/m3，树脂材料一般取1.117 t/m3，铝材一般取2.7 t/m3。

表1  不同产品单位涂装面积挥发性有机物排放量绩效值（g/m2）

| M1类乘用车及零部件 | 载货汽车及驾驶室 |  | M2、M3类客车及零部件 | 改装汽车、电车、低速汽车、汽车车身与挂车及零部件 | 其他运输设备制造 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N2、N3类载货汽车驾驶室及零部件 | N1类载货汽车，N2、N3类载货汽车（不含驾驶室）及零部件 |  |  |  |
| 15 | 20 | 40 | 50 | 40 | 40 |
| 注：1.根据 GB/T 15089 的规定，M1、M2、M3、N1、N2、N3 类车定义如下： M1 类车指包括驾驶员座位在内，座位数不超过 9 座的载客汽车； M2 类车指包括驾驶员座位在内座位数超过 9 座，且最大设计总质量不超过 5000kg 的载客汽车； M3 类车指包括驾驶员座位在内座位数超过 9 座，且最大设计总质量超过 5000kg 的载客汽车； N1 类车指最大设计总质量不超过 3500kg 的载货汽车； N2 类车指最大设计总质量超过 3500kg，但不超过 12000kg 的载货汽车； N3 类车指最大设计总质量超过 12000kg 的载货汽车。 - 该表格中绩效值仅用于核算挥发性有机物许可排放量使用。 - 该表格中绩效值在综合《汽车工业污染防治可行技术指南》（HJ 1181）附录G基础上，结合目前获取的排放数据以及企业实际物料衡算法计算数据确定。 |  |  |  |  |  |

二、燃烧废气

采用绩效法确定工业炉窑、涂装车间集中空调送风系统直接加热装置排放口颗粒物、二氧化硫和氮氧化物，以及废气燃烧治理设施排放口颗粒物、二氧化硫年许可排放量。按照公式（4）计算。

Error: Reference source not found               （4）

式中：Eij—第i个排放口第j项污染物年许可排放量，t；

Ri—第i个排放口燃料设计使用量，t或m3；

Gj—第j项污染物绩效值，kg/t燃料或kg/m3燃料，具体见表2。

表2  工业炉窑、涂装车间集中空调送风系统直接加热装置、废气燃烧治理设施排放口污染物参考绩效值表

| 固体燃料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低位热值（MJ/kg） | 4.19 | 6.28 | 8.37 | 10.47 | 12.56 | 14.65 | 16.75 | 18.84 | 20.94 | 23.03 | 25.12 | 27.22 | 29.31 | 31.40 | 33.50 |
| 颗粒物绩效值（kg/t燃料） | 0.108 | 0.132 | 0.156 | 0.180 | 0.204 | 0.228 | 0.252 | 0.276 | 0.300 | 0.324 | 0.347 | 0.371 | 0.395 | 0.419 | 0.443 |
| 二氧化硫绩效值（kg/t燃料） | 0.360 | 0.440 | 0.519 | 0.599 | 0.679 | 0.759 | 0.839 | 0.919 | 0.999 | 1.078 | 1.158 | 1.238 | 1.318 | 1.398 | 1.478 |
| 氮氧化物绩效值（kg/t燃料） | 1.079 | 1.319 | 1.558 | 1.798 | 2.037 | 2.277 | 2.516 | 2.756 | 2.996 | 3.235 | 3.475 | 3.714 | 3.954 | 4.193 | 4.433 |
| 液体燃料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低位热值（MJ/kg） | 16.75 | 18.84 | 20.94 | 23.03 | 25.12 | 27.22 | 29.31 | 31.40 | 33.50 | 35.59 | 37.68 | 39.78 | 41.87 | 43.96 | 46.06 |
| 颗粒物绩效值（kg/t燃料） | 0.247 | 0.272 | 0.298 | 0.323 | 0.349 | 0.374 | 0.400 | 0.426 | 0.451 | 0.477 | 0.502 | 0.528 | 0.554 | 0.579 | 0.605 |
| 二氧化硫绩效值（kg/t燃料） | 0.822 | 0.907 | 0.993 | 1.078 | 1.163 | 1.248 | 1.334 | 1.419 | 1.504 | 1.589 | 1.675 | 1.760 | 1.845 | 1.930 | 2.016 |
| 氮氧化物绩效值（kg/t燃料） | 2.466 | 2.722 | 2.978 | 3.233 | 3.489 | 3.745 | 4.001 | 4.256 | 4.512 | 4.768 | 5.024 | 5.279 | 5.535 | 5.791 | 6.047 |
| 气体燃料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低位热值（MJ/m3） | 2.09 | 3.35 | 4.19 | 6.28 | 8.37 | 10.47 | 12.56 | 14.65 | 16.75 | 18.84 | 20.94 | 23.03 | 25.12 | 27.22 | 29.31 |
| 颗粒物绩效值（g/ m3燃料） | 0.017 | 0.021 | 0.023 | 0.030 | 0.037 | 0.043 | 0.055 | 0.067 | 0.077 | 0.086 | 0.096 | 0.105 | 0.115 | 0.124 | 0.134 |
| 二氧化硫绩效值（g/ m3燃料） | 0.058 | 0.072 | 0.082 | 0.105 | 0.129 | 0.152 | 0.193 | 0.236 | 0.269 | 0.302 | 0.336 | 0.369 | 0.402 | 0.436 | 0.469 |
| 氮氧化物绩效值（g/ m3燃料） | 0.250 | 0.311 | 0.351 | 0.451 | 0.551 | 0.652 | 0.826 | 1.010 | 1.153 | 1.296 | 1.439 | 1.581 | 1.724 | 1.867 | 2.009 |
| 气体燃料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低位热值（MJ/m3） | 31.40 | 32.45 | 33.50 | 33.91 | 34.33 | 34.75 | 35.17 | 35.59 | 36.01 | 36.43 | 36.85 | 37.26 | 37.68 | 38.73 | 39.78 |
| 颗粒物绩效值（g/ m3燃料） | 0.151 | 0.156 | 0.161 | 0.162 | 0.164 | 0.166 | 0.168 | 0.170 | 0.172 | 0.174 | 0.176 | 0.178 | 0.180 | 0.184 | 0.189 |
| 二氧化硫绩效值（g/ m3燃料） | 0.151 | 0.156 | 0.161 | 0.162 | 0.164 | 0.166 | 0.168 | 0.170 | 0.172 | 0.174 | 0.176 | 0.178 | 0.180 | 0.184 | 0.189 |
| 氮氧化物绩效值（g/ m3燃料） | 2.268 | 2.339 | 2.409 | 2.437 | 2.466 | 2.494 | 2.524 | 2.553 | 2.577 | 2.606 | 2.636 | 2.665 | 2.694 | 2.767 | 2.841 |
| 注：对于实际热值介于上表数据之间的，采用插值法计算得到绩效值。 该表数据来源于《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、其他工艺环节废气

采用气量法核算下列生产工序各排放口污染物年许可排放量，包括：粘接和树脂纤维加工树脂纤维糊制、拉挤成形以及加工注射、挤压、吹塑、发泡等挥发性有机物；废气燃烧治理设施氮氧化物，化学预处理硝酸酸洗氮氧化物；粉末喷涂、腻子打磨颗粒物，喷涂设施颗粒物（漆雾），下料、粉末冶金、锻造、预处理、干式机加、焊接等颗粒物。按照公式（5）计算。

（5）

式中：Eij—第i个排放口第j项污染物年许可排放量，t；

Qi—第i个排放口设计风量（标态），m3/h，对于多种废气混合排放的情况，风量应取混合前各股废气的排风量；

Cij—第i个排放口第j项污染物排放浓度，mg/m3，各污染物排放浓度参考HJ 1181取值，具体见表3；

Ti—第i个排放口对应设施设计年生产时间，h。

表3  采用气量法核算许可排放量时各环节污染物排放浓度参考表（单位：mg/m3）

| 序号 | 主要生产单元 | 产排污环节 |  | 污染物 | 排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粘接 | 粘接固化设施 |  | 挥发性有机物 | 60 |
| 2 | 树脂纤维加工 | 注射、吹塑、搪塑 |  |  |  |
|  |  | 发泡成型 |  |  |  |
|  |  | 糊制、拉挤成形 |  |  |  |
| 3 | 涂装 | 废气燃烧治理设施 | 蓄热燃烧（RTO）、蓄热催化燃烧（RCO）、催化燃烧（CO） | 氮氧化物 | 100 |
|  |  |  | 热回收燃烧（TNV） |  | 150 |
| 4 | 预处理 | 硝酸酸洗预处理 |  | 氮氧化物 | 200 |
| 5 | 涂装 | 喷涂设施 |  | 颗粒物（漆雾） | 10 |
|  |  | 粉末喷涂设施 |  | 颗粒物 | 10 |
|  |  | 腻子打磨设施 |  |  | 10 |
| 6 | 下料、干式机械加工、焊接、机械预处理、粉末冶金 |  |  |  | 10 |
| 注1：该表格中排放浓度仅用于核算本表格对应生产单元污染物许可排放量使用。 注2：汽车工业大气污染物排放标准发布后，从严确定。 |  |  |  |  |  |

四、废水

# 汽车制造业、装备制造业排污单位水污染物许可排放量包括总排放口化学需氧量、氨氮年许可排放量，对于含预处理生产单元（使用含磷脱脂、表调、酸洗材料的）或转化膜处理生产单元（磷化工艺）的，还需许可废水总排放口总磷许可排放量。

采用水量法确定废水总排放口化学需氧量、氨氮、总磷许可排放量。按照公式（6）计算。

（6）

式中：Ei—第i种水污染物年许可排放量，t/a；

S —排污单位主要产品设计年生产能力，台/a或t/a；当排污单位有多种不同类型的产品时，采用主要产品生产能力。如：同时生产乘用车和发动机的排污单位，可按整车计算；同时生产发动机和变速器（箱）的排污单位，可按发动机计算；机械加工件可按吨产品计算。

Q —单位产品排水量，m3/台产品或m3/t产品。未投产或投产不满一年的排污单位选取设计值，投产满一年及以上的排污单位按运行周期内有代表性的自然年年均排水量取值，当超过设计年排水量时，选取设计值。

Ci—污染物i许可排放浓度，mg/L。

—调整系数。当排污单位排放口所在流域控制单元或断面水质达标时，取1；当排污单位排放口所在流域控制单元或断面水质不达标时，不达标污染物对应系数取0.8。

# 附件之附件4

园区主要污染物排放量动态管理台账

| 序号 | 企业名称 | 行业类别 | 占地面积（hm2) | 废气排放量（t/a） |  |  | 废水排放量（t/a） |  | 环境准入符合性 | 削减量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NOx | VOCS | 特征因子 | COD | NH3-N |  |  |
| 园区允许排放量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已入驻企业排放总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 剩余允许排放量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 某某公司 | 汽车零部件及配件制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 某某公司 | 汽车零部件及配件制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件之附件5

大气环境容量计算方法

# 大气环境容量计算采用A-P值法，可根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）和《城市大气污染物总量控制手册》确定规划区的大气环境容量。

# 主要公式如下：

# ①总量控制区污染物排放总量的限值公式：

Qak=i=1nQaki

式中：Qak——总量控制区某种污染物年允许排放总量限值；

Qaki——第i功能区某种污染物年允许排放总量限值；

n——功能区总数；

i——总量控制区内各功能分区的编号；

a——总量下标；

k——某种污染物下标。

②各功能区污染物排放总量限值计算公式：

Qaki=AkiSiS

S=i=1nSi

式中：Qaki——第i功能区某种污染物年允许排放总量限值；

S——总量控制区总面积，km2；

Si——第i功能区面积，km2；

Aki——第i功能区某种污染物排放总量控制系数，计算方法见③。

③各类功能区内某种污染物排放总量控制系数计算公式：

Aki=ACki

式中：Aki——第i功能区某种污染物排放总量控制系数；

Cki——GB 3095等国家和地方有关大气环境质量标准所规定的与第i功能区类别相应的年日平均浓度限值，mg/m-3；

A——地理区域性总量控制系数。参考国家环保总计规划院中城市大气环境容量核定中推荐的方法，按照公式计算A＝A低值+（A高值-A低值）×0.1；

④总量控制区内低架源（几何高度低于30m的排气筒排放或无组织排放源）大气污染物年排放总量限值计算公式：

Qbk=i=1nQbki

式中：Qbk——总量控制区内某种污染物低架源年允许排放总量限值；

Qbki——第i功能区低架源某种污染物年允许排放总量限值，其计算

方法见⑤；

b——低架源排放总量下标。

⑤各功能区低架源污染物排放总量限值按式下式计算。

Qbki=αQaki

式中： Qbki——第i功能区低架源某种污染物年允许排放总量限值t；

Qaki——第i功能区某种污染物年允许排放总量限值；

a——低架源排放分担率。

根据规划区域环境空气质量标准、污染物控制标准，同时扣除背景本底值后进行计算可以得到规划区域环境容量。

在计算无年均标准浓度特征污染物时，可参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

# 附件之附件6

试点项目固定污染源排污登记表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  |  |
| 行业类别 |  |  |  |
| 其他行业类别 |  |  |  |
| 生产经营场所中心经度 |  | 中心纬度 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 组织机构代码/其他注册号 |  |
| 法定代表人/实际负责人 |  | 联系方式 |  |
| 生产工艺名称 | 主要产品 | 主要产品产能 | 计量单位 |
| 燃料使用信息 □有 □无 |  |  |  |
| 燃料类别 | 燃料名称 | 使用量 | 单位 |
| □固体燃料 □液体燃料 □气体燃料 □其他 |  |  | □吨/年 □立方米/年 |
| 涉VOCs原辅料使用信息 □有 □无 |  |  |  |
| 辅料类别 | 辅料名称 | 使用量 | 单位 |
| □原料 □辅料 |  |  |  |
| □原料 □辅料 |  |  |  |
| 废气 □有组织排放 □无组织排放 □无 |  |  |  |
| 废气污染治理设施 | 治理工艺 |  | 是否为可行技术 |
|  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  | □是 □否 |
| 排放口名称 | 污染因子及许可排放限值 |  | 执行标准 |
| 废水 □有 □无 |  |  |  |
| 废水污染治理设施 | 治理工艺 |  | 污染因子及许可排放限值 |
| 排放口名称 | 执行标准名称 | 排放去向 |  |
|  |  | □不外排 □间接排放：排入 □直接排放：排入 |  |
| 工业固体废物 □有 □无 |  |  |  |
| 工业固体废物名称 | 是否属于危险废物 |  | 去向 |
|  | □是□否 |  | □贮存：□本单位/□送 □处置：□本单位/□送 进行□焚烧/□填埋/□其他方式处置 □利用：□本单位/□送 |
| 工业噪声 □有 □无 |  |  |  |
| 工业噪声污染防治设施 | □减振等噪声源控制设施 □声屏障等噪声传播途径控制设施 □其他控制设施， |  |  |
| 执行标准名称及限值 |  |  |  |
| 是否符合试点园区试点项目环境准入指引 | □是 □否 |  |  |
| 主要污染物排放量 | 大气污染物排放总量： 二氧化硫 吨/年 氮氧化物 吨/年 颗粒物 吨/年 VOCs 吨/年 水污染物排放总量： 化学需氧量 吨/年 氨氮 吨/年 |  |  |
| 所属园区剩余允许排放量是否满足项目总量需求 | □是 □否 |  |  |

注：1、试点园区试点项目环境准入指引研判参照《方案》附件1；2、主要污染物排放量核算方法参照《方案》附件3；3、所属园区剩余允许排放量可通过园区台账进行查询。4、附主要污染物核算依据。

# 附件之附件7

试点工作组人员组成及主要职责

一、领导小组

（一）人员组成

组  长：陈  卫  市生态环境局一级巡视员

副组长：郑  强  市生态环境局环评处处长

罗财红  市生态环境局总量处处长

苏  晴  市生态工程评估中心主任

孔  嘉  市生态环境局环评处副处长

曹  平  市生态环境局总量处副处长

喻元秀  市生态工程评估中心副主任

（二）主要职责

负责统筹优化环评分类管理园区试点工作，审议环评改革试点工作方案及试点重要成果，协调和研究解决试点过程中遇到的重大问题。

二、试点工作组

（一）人员组成

试点工作组：冯永超、魏小芳、梁志蓉、曹云晴

（二）主要职责

试点工作组主要负责试点工作总体思路、试点实施方案制定，试点园区生态环境准入清单的修订，探索排污许可证精准核算方法，制定试点项目环境准入指引、园区台账清单等工作。

三、协调工作组

（一）人员组成

郑阳华  市生态环境局两江新区分局党组书记、局长

杨  眉  市生态环境局两江新区分局党组成员、副局长

邱  翼  市生态环境局两江新区分局审批科负责人

曾庆城  重庆两江新区开发投资集团有限公司智慧城市建设部副部长

周凡荻  龙盛新城龙兴片区环保负责人

古雯骊  龙盛新城鱼复片区环保负责人

陈  颖  龙盛新城两江协同创新区环保负责人

秦  松  重庆中科智创环境科学研究院有限公司驻龙盛新城环保管家

（二）主要职责

协调工作组主要负责试点园区政策推行、改革试点项目落地推进工作。强化事中事后检查，及时反馈在改革试点工作中遇到的困难和问题。

。