2020年重庆市突发环境事件统计表

（上半年）

| 发生原因 | 事件内容摘要 | 事件级别 | 污染类型 | 关键字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全生产事故次生突发环境事件（1件） | 2020年3月12日16时36分，市“12369”环保举报受理中心接群众投诉称：南川区西城街道凤咀江福南桥段河面出现死鱼现象，附近有工厂，且河水浑浊，有刺鼻气味扰民。接报后，市生态环境局高度重视，立即调度指挥南川区开展调查处置，同时组成环境应急工作组赶赴现场指导处置工作。 经查，肇事企业为重庆市南川区先锋氧化铝有限公司，该公司位于南川区南城街道，主要制造氧化铝、氢氧化铝制品。3月12日2时50分许，该公司架空的跨河赤泥输送管道出现穿孔泄漏（穿孔泄漏面约为1平方厘米)，导致约17立方米碱性赤泥料浆液泄漏进入凤咀江。3月12日6时25分左右，企业发现管道泄漏后立即进行应急处置，一是停止赤泥浆输送，将管道内留存的料浆倒回厂区内应急池暂存，于当日6时50分将泄漏控制；二是维修破裂管道并组织15名抢险人员沿河岸对泄漏赤泥料浆进行人工收集清理。 市生态环境局环境应急工作会同南川区生态环境局全面排查事故现场及凤咀江下游河段，经勘察，凤咀江全河段无饮用水源地，部分江段出现自然鱼浮头现象和少量死鱼。针对此情况，市生态环境局及时组织南川区委宣传部、区应急局、区经济信息委、区生态环境局、区水利局（河长办）、区农业农村委、区城市管理局、南城及西城街道办事处9个部门召开部门联席会，紧急部署污染处置和维稳工作：一是由区生态环境局继续开展水质监测，跟踪污染物走向及态势，并负责督导企业继续清理岸边受污染的泥沙，妥善转运处置回收污染物及应急池暂存的赤泥浆液；二是由区水利局（河长办）负责协调上游水站调水增加凤咀江流量，采取稀释办法降低河水pH值；三是由区城市管理局会同南城及西城街道办事处负责组织清理打捞死鱼，进行无害化处理，防止死鱼流入市场；四是由区农业农村委负责调查清楚具体死鱼数量及原因；五是由区委宣传部负责监控和引导网络舆情；六是由区生态环境局会同区经济信息委、区应急局开展事故原因调查，并根据调查情况及时处理。 此事件造成泄漏点下游20.6公里范围内随着污染团的移动而出现部分河段pH值轻微超标（超标范围为0.02至1.3个pH值），导致约80公斤鱼类死亡（死亡鱼类全部进行无害化处理）。根据南川区生态环境监测站监测结果显示：经处置，3月16—17日凤咀江泄漏点下游河段所有监测断面水质连续稳定达标。同时，无负面网络舆情，南川区社会面平稳。南川区现场处置指挥部研究决定，3月17日16时解除应急响应。经污染损害鉴定评估，本次环境污染损害量化数额为70.58万元，定性为一般突发环境事件。 | 一般 | 水 污染 | / |
| 交通事故次生突发环境事件 | / | / | / | / |
| 企业排污引发环境事件（1件） | 4月11日16时10分，长寿区生态环境局接到晏家街道关于“沙溪河上游无名小溪沟水质异常”的报告。接报后，长寿区生态环境局会同区公安部门调查，确定水质异常原因为偷排偷放，偷排地点位于辖区化南二路雨水井。长寿区生态环境局立即组织相关部门开展应急处置，当日即将污染物拦截控制在沙溪河支流无名小溪约3~4公里范围内，未进入沙溪河，无名小溪及下游沙溪河无集中式饮用水源。 长寿区生态环境局会同区公安部门、长寿经开区生态环境局、晏家街道、天志公司、中法水务组织开展了相关应急处置：一是调用2台挖掘机在无名小溪沟汇入沙溪河处、无名小溪沟河段各处布设8处拦截坝，防止污染物外排进入沙溪河；二是组织应急处置专家现场踏勘，拟定应急处置方案，按照方案组织力量投加石灰、聚合氯化铝、活性炭、聚丙烯酰胺等对受污染水体进行处理；三是调用5台罐车收集转运被污染河水至园区MDI片区事故池暂存；四是会同公安机关调取相关路段卡口视频查找嫌疑车辆及人员线索；五是组织应急监测，按照分析数据显示的特征污染物对重点企业开展摸排、取样监测，筛选疑似企业。截至4月15日，无名小溪受污染水体基本抽取完毕，共计转运2000余吨污水。 4月14日，市生态环境局现场督导长寿区生态环境局、长寿经开区生态环境局加强对无名小溪水质、拦截坝拦截及收集、可疑偷排点巡查工作，对吸油毡等处置物资及时更换，加紧收集转运抽取受污染溪水妥善处置，并商请市公安局环境安全保卫总队加强对长寿区公安部门案件侦破的指导。 根据长寿生态环境局监测结果分析：此事件造成偷排点下游无名小溪3~4公里河段在应急处置阶段的化学需氧量、氨氮、挥发酚、苯胺、苯浓度不同程度超标（超标239倍、324倍、3199倍、185倍、2.2倍），未进入沙溪河，未对下游长江水质造成影响。截至4月18日，偷排点下游所有监测断面水质连续稳定达标。同时，无负面网络舆情，长寿区社会面平稳。经现场指挥部会商决定，于4月18日解除应急响应。经环境污染损害评估鉴定，此事件造成直接经济损失728133.43元，定性为一般突发环境事件。目前，肇事企业已查明，偷排嫌疑人已抓获，公安机关将对其依法追究刑事责任。 | 一般 | 水污染 | / |
| 自然灾害引发环境事件（1件） | 2020年4月16日11时35分，市生态环境局接市政府总值班室通报“石柱县在建石黔高速工地施工过程中石头砸到柴油罐车，导致柴油泄漏流入自来水，自来水公司反映自来水已经有柴油味”。接通报后，我局立即调度石柱县生态环境局开展调查处置，同时并启动环境应急预案，并抽调执法、应急、监测人员赶赴现场。 经查，事故原因为石黔高速万寿山隧道出口处施工工地4月15日中午发生山体滑坡，导致工地柴油储罐被滑坡体损坏，造成约1.8吨柴油泄漏（其中约0.8吨进入水体）。事发后，施工方中铁十九局集团第七工程有限公司未主动报告，延误了处置时间，造成污染物随水流进入下游约1.3公里为石柱县自来水厂河坝场河备用水源地。石柱县自来水厂共有三个取水口，此次事件影响是副取水口水源地，自来水公司发现该取水口有异味后关闭了该取水口闸门，切断了可能受污染源水，保留从其他水源地取水。 4月16日9时40分，石柱县生态环境局接石柱县自来水厂电话报告“自来水厂的进水有柴油味”赶赴现场调查处置，成立5个应急组开展先期工作；11时30分，石柱县政府组织城管、卫生、应急、生态环境、交通等部门和县自来水公司召开会议，决定启动县饮用水源地突发环境事件应急预案。一是生态环境部门牵头负责次生突发环境事件的调查处置；二是城市管理部门牵头指导自来水公司开展应急处置；三是卫生健康部门牵头负责自来水厂进、出水水质监测；四是应急部门负责自然灾害现场的处置。 截至4月19日12时，取水口稳定达标55小时，水厂取供水正常，未收到网络负面舆情。现场指挥部决定于4月19日18时解除应急状态。此次事件一度造成事故点下游500米、河坝场河取水口、河坝场河堤坝的石油类浓度不同程度超标（超标范围0.4~20.6倍）。经环境污染损害评估鉴定，此事件造成直接经济损失138941.33元，定性为一般突发环境事件。石柱县生态环境局将依法对肇事企业进行处理。 | 一般 | 水 污染 | / |
| 其他突发环境事件（1件） | 2020年3月17日晚，市生态环境局接彭水县生态环境局报告称：“石柱县老鸹石水库泄流对下游彭水县普子河水生态环境造成影响”。接报后，市生态环境局高度重视，立即调度石柱县、彭水县生态环境局迅速处置，同时指派环境应急人员赴现场督导相关工作。 经查，事故原因为石柱县老鸹石水库3月13日维修水轮发电机组和进水口拦渣栅时开闸泄流，导致下泄库水卷夹库底淤泥经冲沙孔顺流而下进入彭水县普子河，造成普子河水质浑浊，泥沙含量重，并伴有死鱼现象。 事发后，市生态环境局一是将情况通报市水利局，要求其督导石柱县水利部门组织老鸹石电站加快后续处置，尽快消除影响；二是督导石柱县生态环境局加强与该县水利局沟通，责令老鸹石电站关闭泄流闸阀截断源头含沙水，蓄积上游清水以备生态补水用，在充分评估不会再次造成生态问题前不得开闸发电，同时举一反三，加强辖区内湖库管理，防止类似事件发生；三是督促石柱县、彭水县生态环境监测站分别对大坝出水和下游普子河水质开展监测，密切关注下游郁江（普子河最终汇入郁江）自动监测站水质情况和下游饮用水水源保护地水质情况。 3月18日，市生态环境局工作组会同同彭水县生态环境局对普子河莫家坝、桐荣桥、老鸹石电站等点位进行巡查，普子河表观显混浊，电站冲沙孔已停止冲沙，电站未放水，沿线未再发现死鱼情况。根据巡查情况，市生态环境局组织石柱县生态环境局、区农业农村委，彭水县生态环境局、普子镇政府和重庆青烟洞发电有限公司（承运老鸹石水电站）召开现场工作会进行后续工作部署：一是老鸹石水电站停止排水，减少泥浆水进入下游普子河；二是电站严格控制排水行为，维修检修、清淤除渣、泄洪排水均要严格遵照相关规定报告行业主管部门并向下游相关部门通报；三是电站对坝内余水进行沉降，调节清水对下游进行生态补水；四是根据实际情况调整监测方案；五是石柱县、彭水县农业农村部门对沿线死鱼量进行核算统计；六是石柱县、彭水县生态环境部门继续对普子河总磷、悬浮物开展应急监测；七是彭水县普子镇加强对普子河沿线水质开展巡查，组织峡马口电站对上游来水水质进行观察，出现水质混浊情况时立即停止排水发电，确保泥沙在峡马口电站内沉降。 根据两县生态环境部门监测结果显示：3月16日老鸹石水库大坝外漫水桥处水质除总磷超标1.15倍外（超标原因初步分析为水库底泥多年沉降含磷物质所致），其他指标均未超过《地表水环境质量标准（GB3838—2002）Ⅲ类标准，但水体中悬浮物含量高（地表水尚未将此作为污染因子，无评价标准）。 市生态环境局调度石柱县、彭水县生态环境局等部门协同处置，3月20日老鸹石水库下游普子河受影响河段水质完全恢复正常，两县解除应急状态。此事件造成的实际损失较小，定性为一般突发环境事件。 | 一般 | 水污染 | / |