## 建设项目环保审批许可公示

我局于2009年6月4日受理了“重庆建峰工业集团有限公司4.6万吨/年聚四氢呋喃项目”环评报告审批申请材料，根据《环境影响评价法》、《行政许可法》、《环境影响评价公众参与暂行办法》的有关规定，现将有关内容公示如下：

| 建设项目名称 | 重庆建峰工业集团有限公司4.6万吨/年聚四氢呋喃项目 |
| --- | --- |
| 建设地址 | 重庆白涛化工园区内（涪陵区白涛镇王家坝） |
| 建设单位 | 重庆建峰工业集团有限公司 |
| 环境影响评价单位 | 重庆环境科学研究院 |
| 建设规模和内容 | 主体装置：乙炔2.2万t/a、甲醇6万t/a、甲醛9.99万t/a（50%计）、1,4-丁二醇6万t/a、聚四氢呋喃4.6万t/a；配套装置空分10000Nm3/h（O299.6%）、制氢5200Nm3/h。产品：聚四氢呋喃4.6万t/a。 |
| 排放标准 | 废气：执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）非金属加热炉二级标准；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准；《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）。 废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中第二类污染物一级标准。 噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中Ⅲ类标准，昼间65dB，夜间55dB。 |
| 项目拟采取的污染防治、生态保护措施 | （1）废气 正常工况下，有组织废气主要是加热炉燃烧烟气、工艺废气燃烧烟气、ECS催化焚烧烟气、废液焚烧炉、火炬燃烧废气。主要污染物含有烟尘、SO2、NOx、甲醇、甲醛。 ①乙炔装置氧气加热炉/天然气加热炉采用清洁能源天然气作燃料，甲醇及制氢装置加热炉以膜回收氢系统排放的甲烷富气作燃料，烟气主要含烟尘、SO2、NOx，其烟尘、SO2浓度很低，直接通过30m高排气筒排入大气，符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）非金属加热炉二级标准要求，能做到达标排放。 ②乙炔装置提浓工段排出的乙炔尾气，因含有较高的含碳组分和氢气，拟送甲醇装置作原料气，生产甲醇。 ③乙炔装置高级炔尾气主要含丁二炔、丙炔、丙二烯、乙烯基乙炔等C3、C4成分，含有较高热值，且不含Cl，燃烧后主要生成CO2和水，拟送公司热电厂锅炉作燃料气，燃气通过电厂烟囱高空排放，减少了污染。 ④甲醇及制氢装置的工艺废气主要含CH4、H2、甲醇、乙烷、乙醇、二甲醚等可燃物质，送焚烧炉作燃料，副产蒸汽。目前焚烧炉副产蒸汽的规模未定，拟送化工园区其他企业使用，已纳入设计计划。 ⑤甲醛装置引进瑞典FORMOX公司的Perstorp甲醛工艺技术，并配套引进ECS尾气催化焚烧器。吸收塔产生的工艺尾气主要含CO、甲醇、甲醛、二甲醚等污染物，送ECS催化焚烧系统，燃烧后甲醇去除率在99%以上，甲醛去除率在95.5%以上，含甲醇和甲醛等污染物，直接经30m高排气筒排入大气。 ⑥BDO装置来自尾气洗涤塔循环尾气、脱气器洗涤塔脱气器尾气含C2H2，拟采取集中收集、通过管道送乙炔火炬燃烧处理；来自甲醛循环塔尾气、甲醇回收塔尾气、循环分离器排气、BDO出料槽尾气、提浓塔尾气、真空系统尾气中主要含有少量的甲烷、醇类、甲醛等可燃性物质，拟采取集中收集、通过管道送公用火炬燃烧处理，做到集中达标排放。 ⑦聚四氢呋喃装置放空尾气主要含有THF，醇类，N2，拟采取集中收集、通过管道送公用火炬燃烧处理，做到集中达标排放。 ⑧火炬系统：根据各装置排放废气中污染物的组份和性质，共设有火炬5座，高45-60m，以处理开停车、事故时排出含烃类、醇类、甲醛的有害气体及正常工况少量的含氢有机废气。 ⑨拟采取的无组织排放控制措施： a、采用先进的自动化控制系统；各装置均设置地下槽，用于回收因采样、事故、检修时排出的物料和废弃物。 b、甲醇储罐采用内浮顶罐；密闭液下浸没式装车。 （2）废水 采用清污分流。 ■清净下水约100.55m3/h，直接排入雨水管网就近排入白涛河，符合环保要求。蒸汽冷凝液145.94t/h,均送脱盐水装置处理后回用，不外排。 ■生产废水21.65m3/h（包括各装置工艺废水、地坪冲洗水、化验室废水）和生活污水1.47m3/h共计23.12m3/h，主要污染物为SS、COD、BOD5、甲醇、甲醛、NH3-N，石油类等，均送厂区污水处理站，采用“UASB+CASS”联合工艺处理，UASB处理高浓度工艺有机污水，设计规模600m3/d，CASS工艺用于处理UASB预处理出水和其它低浓度有机废水，设计规模2×720m3/d。经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，排入乌江。 （3）噪声 主要噪声源有压缩机、鼓风机、升压机、循环风机、泵类以及火炬、蒸汽排空等，噪声级在85～100dB之间。对设备噪声除采用消声器、设置隔声操作间外，在设计选型时，选用低噪声设备，实现厂界噪声达标。 （4）固体废物及废液 主要有废催化剂、废脱硫剂、废分子筛、炭黑、污泥、生活垃圾。 ①废氧化铁脱硫剂35t/a，焦炭/重炭黑6.6t/a，废分子筛6.4t/a，污泥50t/a，焚烧残渣12.35t/a，共110.35t/a，属一般工业固体废物，送园区工业固体废物场处置。 ②含有可回收的贵重金属（镍、锌、铜）废催化剂平均426.3t/a，BYD反应器催化剂710.5t/a中含有乙炔铜，它将置于桶内用水湿润，均委托重庆市涪陵固体废物处理中心回收处理，不外排。 ③残渣/残液：乙炔装置干馏槽聚合物渣148t/a；BDO装置过滤废物43.23t/a；BDO装置循环气分离器排放液1815.65t/a，有机废液7632t/a；PTMEG装置残液7778.7t/a；公用火炬排放液18316.8t/a；残液共35543.15t/a。残渣/残液共35734.38t/a，均属危险废物（HW42），送焚烧炉焚烧处理。 ④含有PdO、铂的废催化剂12.26t/a，废活性炭94t/a，属一般工业固体废物，由厂家回收。在签订购买催化剂合同时写明或另行签订回收合同。 ⑤炭黑浆1122t/a（干基）送焚烧炉燃烧处理。 ⑥生活垃圾：垃圾62.3t/a，送涪陵区生活垃圾填埋场处置。 |
| 评价结论 | 重庆建峰工业集团有限公司4.6万吨/年聚四氢呋喃项目符合国家产业政策要求，符合涪陵区城市总体规划和重庆市环境保护规划要求，有较好的经济效益和社会效益。该项目采用了先进的工艺技术和设备，符合清洁生产及循环经济理念和要求，污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放，且排放的污染物对周围环境影响较小，不会改变区域环境功能，污染物排放总量控制能在涪陵区范围内平衡，环境风险水平可以接受，评价区域内的公众支持项目的建设。因此，只要拟建项目在建设和运营过程中严格执行“三同时”制度，落实本环境影响评价中提出的各项环境保护措施和环境风险防范措施，从环境保护角度，项目建设可行。 |

即日起，公众可以在5日内以信函、传真、电子邮件或其他方式，向我局受理中心咨询相关信息，并提出有关意见和建议。

联系电话：89181938  89188832

传    真：89181940

电子邮件：cqhbjgc@126.com

联系地址：重庆市渝北区冉家坝旗山路252号

邮编：401147

重庆市环境保护局

2009 年6月4日