建设项目环评审批公示

我局于2009年8月10日受理了重庆凯林制药有限公司提交的盐酸克林霉素扩产项目环评报告书审批许可申请材料，根据《环境影响评价法》、《行政许可法》、《环境影响评价公众参与暂行办法》的有关规定，现将有关内容公示如下：

| 建设项目名称 | 重庆凯林制药有限公司盐酸克林霉素扩产项目 |
| --- | --- |
| 建设地址 | 重庆（长寿）化工园区凯林制药厂区 |
| 建设单位 | 重庆凯林制药有限公司 |
| 环境影响评价单位 | 中国医药集团重庆医药设计院 |
| 建设规模和内容 | 建设规模：生产盐酸克林霉素150 t/a 建设内容：公用工程中工业用水、循环水、纯化水、蒸汽、压缩空气、电、冷冻水、消防水、给排水系统等均在一期工程建设中已完成，完全能满足拟健工程需要。新建洁净区通风及空调冷冻系统 |
| 排放标准 | 大气排放标准：废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）； 污水排放标准：厂区执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（CHCl3和磷酸盐执行一级标准）；园区执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准； 噪声排放标准：营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |
| 项目拟采取的 污染防治措施 | 废水：本项目生产工艺过程中产生的废水包括工艺排污水(主要为碱液吸收废水、碱提废水、浓缩冷凝废水、真空泵排污水等)、设备清洗水和地面冲洗水，含有三氯甲烷、丙酮和乙醇的工艺废水分先别进入车间废水蒸馏罐进行预处理，回收大部分三氯甲烷、丙酮和乙醇，再进入厂区污水处理站处理。厂区已建设立了一套规模300m3/d的污水终端处理系统，处理生活污水、生产废水、设备清洗水和地面清洗废水，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《重庆（长寿）化工园区企业综合污水接纳标准》（渝化管委办发[2006]5号）限值要求（其中磷酸盐满足一级排放标准）后，排入园区污水处理系统，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放 废气：拟建项目废气集中排放源主要为氯化工序产生的HCl气体和CO2气体，以碱液吸收后（采用吸收塔，吸收效率为99.4%以上），20米高排气筒排空。 |
|  | 噪声：本项目噪声源是空压机、离心机和水泵，其噪声约80～95dB(A)，采取的措施主要有：对产噪设备进行隔声、减振、吸声和消声等，处理后厂界噪声值昼、夜间均符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准。 固体废物：拟建项目产生一定量的危险废物，包括活性炭渣和克林霉素残粉共约4.52t/a，可交由重庆市天志环保有限公司处置；可回收母液量约2707t/a，送专业公司回收使用。 |
| 评价结论 | 拟建项目位于重庆（长寿）化工园区内，项目建设符合国家产业政策，符合长寿区城市总体规划及重庆（长寿）化工园区产业发展规划及产业导向。拟建项目采用先进的工艺技术，具有显著的清洁生产特点。项目在该公司重庆（长寿）化工园区研发中心及中试生产基地内建设，与园区和企业有机地结合。在完全依托利用园区和企业的公用工程、环保工程和储运设施、环境风险防范措施的基础上，项目的建设大大降低了建设成本和环境风险。项目在落实了报告书中的环保治理措施和风险防范措施后，污染物实现达标排放，不会改变区域环境功能，环境风险是可以接受的；该项目具有良好的经济效益、社会效益和环保效益；从环境保护的角度看，该项目选址合理，建设可行。 |

即日起，公众可以在5日内以信函、传真、电子邮件或其他方式，向我局受理中心咨询相关信息，并提出有关意见和建议。

联系电话：89181938  89188832

传    真：89181940

电子邮件：cqhbjgc@126.com

联系地址：重庆市渝北区冉家坝旗山路252号

邮编：401147

重庆市环境保护局

2009 年8月10日