- 询价采购文件

项目编号：-

项目名称：环保视频会议终端备件采购

采 购 人：重庆市环境保护信息中心

- 重庆市环境保护信息中心 制

- 二○一七年十二月

第一篇  询价采购邀请书

重庆市环境保护信息中心针对环保视频会议终端备件采购进行询价采购。欢迎有资格的投标人参加竞争。

一、招标项目内容

| 项目 | 采购内容 | 技术需求 | 采购数量 （台/套） | 服务地址 | 限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议终端 | 详见技术需求 | 3 | 重庆市渝北区冉家坝旗山路252号 | 93000 |

本项目不分包。本项目总限价为93000（元），大写：玖万叁仟元整,采购内容中已包含劳务费、运输费、包装费等本项目相关费用。甲方不对该项目的实施支付任何其他费用。请各竞标人知晓并在报价时不超过上表中所述的项目限价。

二、资金来源

采购人自筹资金，资金已到位。

三、资格要求

合格的投标人应符合下列条件：

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无。

四、报价要求

书面响应文件由以下部分组成包括：

（1）报价函（格式）

（2）组织机构代码证复印件（加盖投标人公章）

（3）法定代表人身份证明书（格式）

（4）法定代表人授权委托书（格式）

（5）上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供提交响应文件截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件（加盖投标人公章）

（6）书面声明（格式）

（7）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（8）投标人信用查询结果

1.投标人提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）以下内容的查询结果网页打印件并加盖投标人公章

1.1“失信被执行人”查询结果；

1.2“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

1.3“政府采购严重违法失信名单”的查询结果。

2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果网页打印件并加盖投标人公章

五、投标及评审有关说明

（一）报价地点：重庆市环境保护信息中心

（二）投标文件递交时间： 2017年12月15日9：50--10：00

（三）开标时间：2017年12月15日10：00

- 开标地点：重庆市环境保护信息中心

- 评审方式：由用户组成评审小组进行评定。评审小组先按照政府采购有关规定，按照满足采购需求且报价最低的原则，确定成交投标人。

六、联系方式

采购人：重庆市环境保护信息中心

联系人：夏君

电  话：023-89188836

传  真：023-89181991

地  址：重庆市渝北区冉家坝旗山路252号

第二篇 技术需求

一、供货时间：合同签订后3个工作日内。

二、供货地点： 重庆市环境保护信息中心。

三、设备要求

1、采用嵌入式硬件一体化结构，内置1080p高清摄像头，部署便捷。

2、配置全向麦克风。

3、会议速率支持128Kbps—8Mbps。

4、支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准

5、支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议

6、支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。

7、内置高清PTZ摄像机，支持12倍光学变焦，支持不小于72°水平广角视野，水平转动角度不小于±100°、垂直不小于±30°

8、除内置摄像机外，还需独立提供不少于1路视频输入、2路视频输出接口、1路10/100M以太网接口，不得采用私有非标接口或转接线缆实现。（投标人需提供所投设备的背板清晰彩色照片证明）

9、支持1080p60高清视频解码、支持1080p30高清视频编码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。（投标人需提供第三方机构检测报告证明）

10、支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p30fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps。

11、支持申请发言、申请主席等功能，主席终端可广播发言会场、视频选看、控制远端摄像机、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。

12、支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。

13、终端可通过云端模板创建会议，支持修改、保存成定制模板（投标人需提供第三方机构检测报告证明）

14、终端注册平台后，可实时获取当前已建的会议室列表及状态，可以直接选择需要参加的虚拟会议室参加入会（投标人需提供权威机构检测报告证明）

15、具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下会议仍可进行。

16、提供产品3C认证、电信设备入网证。

17、支持H.239标准双流协议。

18、具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。

20、终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能。

21、所提供的产品必须与用户现有视频会议系统兼容，可在提前与采购人联系进行测试，无论是否前往使用地点查勘、测试，我单位均理解为供应商已经充分了解现场情况，所投产品与我单位现使用的所有信息系统相兼容。

四、付款方式

（一）付款原则

- 1、合同签订后，乙方完成供货、验收，向甲方开具发票，并提交资金支付申请表等材料，向重庆市环境保护信息中心申请付款。

- （二）付款步骤

- 1、验收合格后，甲方在收到发票、申请表等材料后10个工作日向乙方支付合同金额。

- 五、违约责任

## 按《合同法》、《政府采购法》执行。合同履行期间，合同一方认为合同另一方存在下述违约行为时，有权要求另一方按照下述约定，承担相应违约责任。

## 1、进度延误违约责任

## 如果因乙方及其相关方原因，未能按合同要求按时完成供货及开箱验收、项目施工及初步验收、试运行或最终验收等任务，或未能按合同要求时限完成维修、巡检、使用保障等售后服务工作的，每延迟1日，乙方须向甲方支付合同总金额千分之一的违约金，且违约金额最低不少于500元。如因乙方及其相关方原因，出现设备到货开箱验收、项目施工、初步验收或系统最终验收等工作延迟超过30日，以及单次售后服务处理时间超过30日的，甲方有权终止合同和/或相关合同款项的支付，并有权要求乙方赔偿合同金额百分之五的违约金。

## 2、延期支付违约责任

## 如所有支付手续完备且符合支付条件，甲方不能按时向乙方办理支付手续并已超过规定办理时限30日，且未提出书面的合理事由的，每继续延迟1日，甲方须向乙方支付“乙方申请付款金额”的千分之一的违约金，且最高违约金额不超过“乙方申请付款金额”的百分之三；甲方不能按时向乙方办理支付手续并已超过规定办理时限60日的，乙方有权终止合同，并要求甲方向乙方支付“合同总金额”百分之五的违约金。

六、合同付款单位

合同付款单位为：重庆市环境保护信息中心

附件：

报 价 函（格式）

重庆市环境保护信息中心：

我方收到   （项目名称）     的询价采购文件，经详细研究，决定参加该询价采购的报价。

- 愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供相应技术服务，报价总价为人民币大写：_______________，人民币小写：______________。

2、我方现提交的报价文件为：报价文件壹份。

3、如果我方报价文件被接受，我方将履行报价文件中规定的各项要求，按合同约定条款承担我方的责任。

投标人（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（采购人名称）：

（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                      投标人法定代表人：

（签字或盖章）                   （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年  月  日

书面声明

项目名称：

致：（采购人名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年  月  日