重庆市城口县蓼子乡农村面源污染监测试点澄清文件一号

各潜在投标人：

我中心对“重庆市城口县蓼子乡农村面源污染监测试点”项目（项 目 编 号：21C00262，采购执行编号：1708-BZ2100400220A）招标文件修改如下：

（一）第二篇、第四篇修改内容：

|  | 原内容 | 新增、修改后内容 |
| --- | --- | --- |
| 第二篇“招标项目一览表” | - 备注. - 服务范围：编制蓼子乡全区域农村面源污染来源调研方案等 - 服务要求：建立蓼子乡农村环境质量监测体系、典型种植模式地表径流监测、提出高效防控种植业和畜禽养殖业面源污染的技术等 - 服务标准：达到本项目验收方式中的相关等. | - 备注. - 服务范围：建立蓼子乡全区域、多要素的农村环境质量和面源污染监测体系 - 服务要求：以蓼子乡作为研究对象，通过对区内种植业、养殖业和农村生活污染进行全面监测，并以现有农村污染物产排或环境评价方法做比对，再通过优化监测点设置，校正污染物核算方法等，同时综合考虑方法的可推广性、经济可行性，研究设计适宜重庆市农村环境的监测体系，以期使该监测体系在全市或部分区域具有可推广应用价值。 - 服务标准：达到本项目验收方式中的相关要求等. |
| 第二篇“招标项目服务需求” | （一）项目要求 1.开展城口县蓼子乡农村面源污染来源调研，建立蓼子乡农村环境质量监测体系，实现对农村各要素环境质量的科学监测，完成面源污染数据库和时空分布图。 ※1.1编制蓼子乡全区域农村面源污染来源调研方案。 1.2以村为单位开展农村生活源、种植业化学投入品和畜禽养殖业排放相关调查，覆盖农户数不少于总户数的30%，并采集分析具有代表性的农业投入品，测定其重金属含量（全镉、全汞、全铬、全铅、全砷）。 1.3对多个不同规模农业新型经营主体（种植业和养殖业）进行跟踪调查，并估算其环境影响。 1.4在关键时间点（不少于2次），取样分析蓼子乡不同土地利用类型土壤总氮、有效氮、总磷、有效磷含量，形成种植业面源污染数据库，对上述土壤及其成土母质重金属含量（全镉、全汞、全铬、全铅、全砷）进行分析测试，结合投入品的结果，获取土壤中重金属来源。 1.5估算农村生活源、畜禽养殖、地表径流和种植业面源污染中化学需氧量、氨氮、总氮、总磷的年负荷量及其占比，形成蓼子乡农村面源污染数据库和时空分布图。 1.6在典型区域设置空气质量点，在区内饮用水源地设置水质监测点，对空气质量和饮用水质量进行连续监测。 2.在蓼子乡周边建设典型种植模式地表径流监测场，并开展监测分析，明确种植业地表径流氮磷排放情况。 2.1选择典型种植模式（不少于2种），建设地表径流监测场，每个径流场不少于4个处理。 2.2径流场小区面积不小于60m2，其长、宽分别不小于15m、4m。小区隔断由钢筋混泥土浇成的水泥板或功能相似的材料组成，需防止渗漏，其上部为刃型。隔断埋入地下30cm，上缘刃部与坡面齐平，能让小区产生的径流泥沙全部进入集流系统。集流系统需要有相应防止蒸发、渗漏设施，以便后续分析测试的准确。 3.筛选提出高效防控种植业和畜禽养殖业面源污染的技术，并进行验证和环境效应评估。 3.1针对廖子乡种植业现状，筛选提出高效防控种植业面源污染技术2种以上，进行方案设计和技术评价，并测算验证其替代后的环境效应。 3.2针对廖子乡畜禽养殖业现状，筛选提出高效防控畜禽养殖业面源污染技术，进行方案设计和技术评价，并测算验证其替代后的环境效应。 4.依据蓼子乡发展规划，评估其农村面源污染现状及潜在风险，储备防控技术并形成风险处理预案，结合监测结果和监测工作经验编制完成蓼子乡农村环境质量报告和重庆市城口县蓼子乡农村环境质量监测体系试点建设方案。 | （一）项目要求 1.优化涵盖主要环境要素的蓼子乡农村环境质量监测体系，形成能反映区域农产品产地环境要素质量的监测方法，绘制蓼子乡环境要素空间分布图1套。 ※2.建立种植业、养殖业和农村生活等污染源的监测方法，形成1套包括种植业、养殖业和农村生活的农村面源污染监测体系。 2.1通过投入品调查问卷、种植模式地表径流监测及跟踪调查等方式，建立农业生产资料投入量、土壤中N、P输出量和地表水体N、P浓度的对应关系，综合评估核算各过程对水体及土壤质量的影响，形成能反映种植业面源污染产排量的最佳监测方法。 2.2选择不同养殖规模、养殖种类和粪污处理方式的养殖单元进行问卷调查和取样分析，通过监测点位和调查内容的优化，建立养殖业面源污染监测方法。 2.3 在不同规模人口聚集区及不同生活污水收储方式的区域设立监测点并取样分析，优化监测点位和监测频率，建立农村生活与水体质量的对应关系，形成农村生活源污染监测方法。 3.综合考虑以上两方面的检测方法和结果，与现有通用农村污染物产排或环境评价方法做比对，综合评估该体系的准确性、可行性、运行成本等，进一步的调整优化，最终构建可复制、可推广的农村环境及面源污染监测体系，形成蓼子乡农村面源污染监测试点报告1份。 |
| 第四篇“评审因素” | 投标人根据项目服务要求，通过对本次重庆市城口县廖子乡农村面源污染监测试点内容的初步理解，形成实施方案，含①廖子乡农村面源污染来源调研方案，②提出构建农村面源污染数据库和时空分布图的设计思路，包括面源排污估算设计、面源数据应用分析等。 方案详细、准确、符合要求的为优，得10分； 方案较为详细、较为准确、较符合要求的为良，得6分； 方案一般详细、准确度不高，不符合要求的为一般，得2分。 方案内容和本项项目无关或未提供的得0分。 | 投标人根据项目服务要求，设计涵盖主要环境要素的蓼子乡农村环境质量监测体系的方案。 方案详细、准确、符合要求的为优，得10分； 方案较为详细、较为准确、较符合要求的为良，得6分； 方案一般详细、准确度不高，不符合要求的为一般，得2分。 方案内容和本项项目无关或未提供的得0分。 |
|  | 投标人根据项目服务要求，形成高效防控种植业和畜禽养殖业面源污染的技术筛选方案。实施方案应完整、科学、合理，具有很强的针对性和可行性。 方案详细、准确、符合要求的为优，得10分； 方案较为详细、较为准确、较符合要求的为良，得6分； 方案一般详细、准确度不高，不符合要求的为一般，得2分。 方案内容和本项项目无关或未提供的得0分。 | 投标人根据项目服务要求，形成包括种植业、养殖业和农村生活的农村面源污染监测体系的方案。实施方案应完整、科学、合理，具有很强的针对性和可行性。 方案详细、准确、符合要求的为优，得10分； 方案较为详细、较为准确、较符合要求的为良，得6分； 方案一般详细、准确度不高，不符合要求的为一般，得2分。 方案内容和本项项目无关或未提供的得0分。 |
|  | 投标人根据项目服务要求，设计廖子乡周边典型种植模式地表径流监测场的建设和监测方案，设计应科学、合理，具有较强针对性和可行性。 设计详细、准确、符合要求的为优，得10分； 设计较为详细、较为准确、较符合要求的为良，得6分； 设计一般详细、准确度不高，不符合要求的为一般，得2分。 设计内容和本项项目无关或未提供的得0分。 | 投标人根据项目服务要求，设计与现有通用农村污染物产排或环境评价方法比对及构建可复制、可推广的农村环境及面源污染监测体系的方案，设计应科学、合理，具有较强针对性和可行性。 设计详细、准确、符合要求的为优，得10分； 设计较为详细、较为准确、较符合要求的为良，得6分； 设计一般详细、准确度不高，不符合要求的为一般，得2分。 设计内容和本项项目无关或未提供的得0分。 |

（二）投标截止时间、开标时间修改为：2021年5月24日北京时间14:00

重庆市政府采购中心

2021年5月6日